Приложение к решению Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

№ 2-6/51з от 24 мая 2011 г.

Корректировка генерального плана городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Введение

Корректировка генерального плана городского округа город Стерлитамак  (далее по тексту – ГО г.Стерлитамак) разработан по заказу Администрации ГО г.Стерлитамак в соответствии с муниципальным контрактом №144/09 и техническим заданием от 24 августа 2009года.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – 2020 год;

Расчетный срок – 2030 год.

В проекте  использованы данные, предоставленные Администрацией ГО г.Стерлитамак, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенного пункта в системе расселения.

Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении  в нее рек Стерля и Ашкадар.

Основанный в 1766 году, как пристань для отправки по Белой поваренной соли, доставлявшейся гужом с Илецких копей, современный Стерлитамак превратился в крупный индустриальный центр Уральского экономического района.

ГО г.Стерлитамак является городом республиканского значения и районным центром муниципального района Стерлитамакский район.

Экономика города представлена целым рядом отраслей, но основой являются химические и нефтехимические предприятия.

Город находится на железной дороге Уфа-Оренбург и в узле автомобильных дорог, отходящих в Уфу, Оренбург, Белорецк, Раевский, Федоровку, Стерлибашево.

Связь со столицей республики городом Уфой осуществляется по железной дороге (156км) и по автомобильной дороге республиканского значения (135км).

Город граничит с севера, запада и юга с землями Стерлитамакского района, с востока – Ишимбайского района.

Характерной особенностью системы расселения является сформировавшаяся агломерация, состоящая из трех промышленных городов: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, имеющих в своих границах предприятия I и II классов вредности, которые значительно влияют на выбор направления их территориального развития.

1.2. Существующая застройка.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО город Стерлитамак имеет структуру, расчлененную железной дорогой и системой рек.

Железная дорога делит город на два планировочных района – восточную и западную.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

1.2.1. Жилая застройка.

Сведения о существующем жилом фонде по данным БТИ представлены в нижеследующих таблицах (Таб.№№ 1-3).

Распределение жилого фонда по этажности и материалу стен

Таблица 1

| Этажность | Каменные |  | Деревянные |  | Прочие |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во,шт. | Общ.площ, м2 | Кол-во,шт. | Общ.площм2 | Кол-во,шт. | Общ.пл, м2 | Кол-во,шт. | Общ.пл. м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 этажей и выше | 277 | 1759557,2 | - | - | - | - | 277 | 1759557,2 |
| 4-5 этажей | 733 | 2638509,6 | - | - | - | - | 733 | 2638509,6 |
| 2-3 этажей | 579 | 298618,1 | 10 | 4245,6 | 6 | 1621,5 | 595 | 304485,2 |
| Одноэтажные в т.ч. | 3102 | 348724,8 | 5366 | 291942,9 | 211 | 14021,5 | 8679 | 654689,2 |
| Индивидуальные ж/дома | 3225 | 332788,5 | 5267 | 286135,1 | 208 | 13772,5 | 8700 | 632696,1 |
| ИТОГО | 4691 | 5045409,7 | 5376 | 296188,5 | 217 | 15643,0 | 10284 | 5357241,2 |

Жилищная обеспеченность на 2009г. составила 19,9 м2/чел. Всего жилой фонд (по форме №1 жилой фонд) на 01.01.2009г. составил 5357,2 тыс.м2, в том числе:

-частной собственности граждан – 3693,8 тыс.м2

-частной собственности юридических лиц – 516,5 тыс.м2

-государственной – 111,2 тыс.м2

-муниципальной – 1035,7 тыс.м2.

Оборудование жилищного фонда, тыс. м2/ %.

Таблица 2

| Водопроводом | В т.ч. центральным | Водоотведением | В т.ч. центральным | Отоплением | Горячим водоснабжением | Ваннами | Газом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5059/ 94,4 | 5037/ 94,0 | 5048/ 94,2 | 4718/ 88,1 | 5357/ 100,0 | 4874/ 90,1 | 4799/ 89,6 | 5260/ 98,2 |

Распределение по % износа

Износ 0-30% - 81,78% жилого фонда.

Износ 31-65% - 18,16% жилого фонда.

Износ 66-70% - 0,03% жилого фонда.

Износ >71% - 0,03% жилого фонда.

Распределение жилого фонда по материалу стен

Таблица 3

| Наименование | Тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- |
| Каменные, кирпичные | 4029,5 | 75,3 |
| Панельные | 764,5 | 14,3 |
| Блочные | 211,3 | 3,9 |
| Монолитные | 23,9 | 0,4 |
| Смешанные | 27,3 | 0,5 |
| Деревянные | 296,2 | 5,5 |
| Прочие | 3,2 | 0,1 |
|  |  | 100,0 |

Принята Программа по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.

1.2.2.Общественная застройка.

Уровень обслуживания предприятиями культурно-бытового назначения представлен в нижеследующей таблице.

Уровень обслуживания населения

Таблица 4

| № | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит. | % обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 1135 | 45 | 42 | 93 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащихся | 26267 | 174 | 97 | 56 |
| 3 | Больницы (без учета жителей района) | Коек | 3037 | 11,3 | 11,1 | 98 |
| 4 | Поликлиники (без учета жителей района) | Пос/см | 9090 | 35 | 34 | 97 |
| 5 | Магазины | м2 торг.пл. | 154293 | 300 | 573 | 191 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 643 | 9 | 3 | 33 |
| 7 | Предприятия общественного питания | Посад.мест | 21044 | 40 | 78 | 195 |
| 8 | Учреждения культуры, театры | Мест | 1200 | 5 | 4,5 | 90 |
| 9 | Кинотеатры | Мест | 580 | 25 | 2 | 8 |
| 10 | Библиотеки | Тыс.томов | 2461,1 | 4,7 | 9 | 191 |
| 11 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 5826 | 80 | 22 | 28 |

Таким образом, наблюдается недостаточный уровень обслуживания общеобразовательными школами, предприятиями бытового обслуживания, кинотеатрами, спортивными залами.

Уровень обслуживания медицинскими учреждениями соответствует численности города, но недостаточен для обслуживания муниципального района.

Наблюдается высокая обеспеченность объектами торговли и предприятиями общественного питания.

Объекты общественного назначения муниципального района  Стерлитамакский район и объекты общегородского значения сосредоточены в основном в зоне исторического центра. Административный центр города расположен на Проспекте Октября. Характерной особенностью построения общественных центров в городе является сочетание отдельно стоящих зданий общественного назначения со встроено-пристроенными к жилым домам в комплексе с зелеными насаждениями общего пользования.

В соответствии с исходными данными на 01.01.2009, количество зданий общественного назначения с процентом износа более 60% - 13 объектов (учебные, лабораторные корпуса, общежития средних специальных и высших заведений, 5 общеобразовательных школ); со 100%-м  износом – 5 объектов –

наиболее значимые из них МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, здание А (ул.Сакко и Ванцетти, 26) и спортивный зал ГОУ НПО профессионального училища №3 (Социалистическая 35).

В городе идет процесс использования высвободившихся производственных площадей под общественные функции.

Экспликация существующих объектов внемикрорайонного значения приведена на чертеже ГП-ГД-2 «Карта современного использования территории».

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, коммунально-складские предприятия в основном сосредоточены на 3х площадках вдоль железной дороги: Северная, Центральная, Южная. Предприятия химической промышленности сосредоточены в Северной промзоне и в значительной части отделены от селитебной территории санитарно-защитным озеленением. Эта зона находится с подветренной стороны относительно селитебных территорий. В Центральной  и Южной зоне в основном – предприятия пищевой и машиностроительной промышленности.

Коммунальная зона, расположенная в западной части города (ул. Ивлева, ул. Сагитова, 23 мая), затрудняет развитие жилых и общественных функций в «старом» городе.

Также объекты коммунального назначения (АТП, троллейбусное депо, инженерные и строительные службы) расположены на территориях, прилегающих к улице Западной.

Предприятия города имеют высокую степень износа основных фондов. Техническое перевооружение, модернизация действующих производств, внедрение инновационных технологий, снос аварийного, ветхого фондов, способствуют росту объемов строительства, реконструкции и капитального ремонта в производственной сфере.

Перечень существующих производственных территорий и объектов приведен в нижеследующей таблице.

Перечень существующих производственных территорий и объектов

Таблица 5

| №№ на плане | Наименование | Класс вредности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Химическая промышленность |  |  |  |
| 1 | ФКП «Авангард» | 1 | Ул.О.Кошевого, 2 |
| 2 | ОАО «Каустик» | 1 | Ул.Техническая, 32 |
| 3 | ОАО «Синтез-Каучук» | 1 |  |
| 4 | ОАО «Сода» | 1 | Ул.Бабушкина,7 |
| 5 | ОАО «СНХЗ» | 1 | Ул.Техническая, 10 |
| 6 | ЗАО «Ойфилд Продакшн Сервисез» | 1 |  |
| 7 | ОАО НПО «Технолог» | 2 |  |
| 8 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» Стерлитамакский цех | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ООО «Завод пластмасс» | 3 |  |
| 10 | ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» | 2 |  |
| 11 | ООО «Велес-Амид-С» | 3 |  |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |
| 12 | ООО АЦ «Камаз» | 2 |  |
| 13 | ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» | 4 | ул. Элеваторная, 37 |
| 14 | ЗАО «Вагоноремонтный завод» | 4 |  |
| 15 | Стерлитамакский Машиностроительный завод, ГУП | 4 |  |
| 16 | ЗАО «Аэромаш» | 4 |  |
| 17 | ОАО "Стерлитамакский завод строительных машин" | 4 | ул. Гастелло, 3 |
| 18 | ОАО «Красный пролетарий» (нефтепромысловое оборудование) | 4 | Стерлибашевский тракт, 29 |
| 19 19-а | Стерлитамакский завод «Автозапчасть» - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ | 4 | ул. Деповская, 19 |
| 20 | МУП «Стерлитамакский механический завод пчеловодного инвентаря» | 5 | ул. Халтурина, 192 |
| 21 | ООО УзБашавто» ПП Концерн «Инмаш» | 4 | ул. Гоголя, 122 |
| 22 | ООО «Техмаш» | 5 |  |
| 23 | Литейный цех | 4 |  |
| 24 | ОАО Экспериментальный механический завод | 5 | ул. Юсупова, 10 |
| 25 | ООО «Уралторгсервис» | 4 | ул. Харьковская, 2а |
| 26 | МУП «Стерлитамакская городская типография» | 5 |  |
| Строительная промышленность |  |  |  |
| 27 | ОАО «Известковый завод» | 2 | ул. Бабушкина, 61 |
| 28 | ЗАО «Строительные материалы» | 3 | Ул. Джамбула, 5 |
| 29 | ООО «Завод альтернативных бетонов» | 3 |  |
| 30 | ООО «ЖБЗ№1» | 3 |  |
| 31 | Асфальто-бетонный завод | 2 |  |
| 32 | ООО «Экологстрой-сервис» | 3 | ул. Бабушкина, 4 |
| 33 | ОАО «Завод силикатного кирпича» | 3 | ул. Джамбула, 5 |
| 34 | ООО «Уральская стекольная компания» | 4 | ул. Профсоюзная, 19 |
| 35 | ООО «Декоративные ограждения» | 4 | ул. Руставели, 1а |
| 36 | ОАО «Завод строительных конструкций» (ЦСП) | 3 | ул.Кошевого, 2 |
| 37 | ОАО Ашкадарский кирпичный завод | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Стерлитамакский содо-цементный комбинат | 2 |  |
| 39 | Домостроительный комбинат | 3 |  |
| 40 | ООО "Стройиндустрия" (Пр-во бетона) | 4 |  |
| 41 | Завод ЖБИ | 3 |  |
| 42 | Бетонный завод ДСУ-1 | 3 |  |
| 43 | Бетонный узел СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой» | 3 |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
| 44 | ЗАО «Стерлитамактепломонтаж» | 4 | ул. Техническая, 5 |
| 45 | ООО «Стерлитамак-1 ВНЗМ» | 3 | Уфимский тракт, 10 |
| 46 | ЗАО «Стерлитамак-2 ВНЗМ» | 4 | ул. Кочетова, 43а |
| 47 | ЗАО "Стерлитамакнефтехимремстрой" | 3 | ул. Промышленная, 2 |
| 48 | ООО «Теплоизоляция-1» | 4 | ул. Профсоюзная, 1 |
| 49 | ООО Трест «Строймеханизация-1» ОАО «Строймеханизация» | 3 | ул. Западная, 14 |
| 50 | ООО «Вентиляционные технологии» | 4 | ул. Руставели, 1а |
| 51 | ООО СМУ «Эколог» (Стр-во градирен) | 4 | ул.Тукаева, 35 |
| 52 | ОАО «Уралмонтажавтоматика» | 3 |  |
| 53 | МУП СС РСУ «Дорожно-озеленительных работ» | 4 | ул. 7 Ноября, 1 |
| 54 | ООО «Башэлектромонтаж» | 4 |  |
| 55 | Управление механизации | 4 |  |
| 56 | ГУП «Башхимпромэнерго» | 4 | ул. Новая, 46 |
| 57 | «Спецремстрой» | 4 |  |
| 58 | ООО «Газспецстрой» | 4 |  |
| 59 | Мостоотряд №30 | 4 |  |
| 60 | БСТМ | 4 |  |
| 61 | УПТК - РММ | 3 |  |
| 62 | ООО «Окна -Арт» | 4 | ул. Дружбы, 28а |
| 63 | ГУП «Уфимтрансстрой» | 4 |  |
| 64 | ДСУ -1 | 4 |  |
| 65 - 69 | Прочие Строительные, строительно-монтажные управления, ремонтно-строительные управления | 4 |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |
| 70 | МПКП «Тара» | 5 |  |
| 72 | ООО «Дружба» | 4 | ул. Свердлова, 81 |
| 73 | ООО «Стерлитамак-обувь» | 3 | ул. Бабушкина, 171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| 74 | Филиал «Шихан» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» | 3 | ул. Новая, 39 |
| 74-а | Элеватор | 4 |  |
| 75 | Стерлитамакский молочный комбинат филиал ЗАО «Аллат» | 4 | ул. Новая, 44 |
| 76 | ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» | 4 | ул. Деповская, 184 |
| 76-а | Хлебокомбинат | 5 |  |
| 77 77-а | Стерлитамакский спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт» | 4 | ул. Гоголя |
| 78 | АО "Стерлитамаксий комбинат хлебопродуктов" | 4 |  |
| 79 | ООО "Пивной мир" (Цех пивзавода) | 3 |  |
| 80 | Колбасный цех | 5 |  |
| Обработка древесины |  |  |  |
| 82 | ООО «Мебельная фабрика» | 4 | ул. 7 Ноября, 3 |
| 83 | ИП Боргард Ф.Ф. (мебельная фабрика «Антарес») | 4 |  |
| 84 | Пилорама, столярный цех | 4 |  |
| 85 | ООО «Кворум-строй» | 4 |  |
| Электроэнергетика |  |  |  |
| 86 | ООО «БГК» Стерлитамакская ТЭЦ | 2 | ул. Техническая, 10 |
| 87 | ООО «БГК» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 2 |  |
| 88 | Электроподстанция | 3; 5 |  |
| 89 | Котельная ЗАО "Стер-ая машиностр.компания" | 3 |  |
| 91 | Тепловые сети | 5 |  |
| 92 | Филиал «Стерлитамакгаз» ОАО «Газ-Сервис» | 5 | ул. Вокзальная, 2 |
| 93 | МУП «Электросети» | 5 | ул. Фурманова, 18 |
| 94 | Градирни | 3 |  |
| 95 | АГРС | 3 |  |
| Объекты и производства агропромышленного комплекса |  |  |  |
| 96 | Конехозяйство, кумысное хозяйство | 4 |  |
| 97 | Филиал "Инкубаторно-птицеводческая станция Стерлитамакская" ОАО "Башптицепром" | 3 |  |
| 98 | Теплицы | 4 |  |
| 99 | ФГУП Башсортсемовощ | 5 |  |
| 99-а | Семеноводческая станция по травам | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Молочно-товарная ферма | 3 |  |
| 101 | Ашкадарская птицефабрика ДП ГУСП «Башптицепром» | 1 |  |
| 102 | Подсобное хозяйство, сельхозцех | 4 |  |
| 103 | Совхоз «Рощинский» | 3 |  |
| 153 | Производственные предприятия Отрадовки | 4; 5 |  |
| Добыча ископаемых |  |  |  |
| 104 104-а | Карьеры | 3 1 |  |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг |  |  |  |
| 105 | Стерлитамакский филиал ГУП «Табигат» | 2 |  |
| 106 | Станция очистки воды МУП «Межрайкоммунводоканал» | 2 |  |
| 106-а | МУП «Межрайкоммунводоканал» | 5 |  |
| 107 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвторцветмет» | 4 | ул. С.-Щедрина, 2б |
| 108 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвтормет» | 4 | ул. С.-Щедрина, 2г |
| 109 | Насосная станция | 5 |  |
| 110 | Метеостанция | 3 |  |
| 111 | Очистные сооружения | 1 |  |
| 112 | Водозаборные сооружения |  |  |
| 113 | АТП, автотранспортные цеха, автобазы | 3 |  |
| 114 | МБУЗ «Санитарный автотранспорт» | 5 |  |
| 115 | ООО «Транспортник» | 4 |  |
| 116 | Автодром | 4 |  |
| 117 | ПМК | 4 |  |
| 118 | Транспортный участок МУП "ДЕЗ" | 4 |  |
| 119 | Центральная нефтебаза Стерлитамакский филиал ОАО «Башкирнефтепродукт» | 2 | ул. Вокзальная, 35 |
| 120 | Автовокзал | 3 |  |
| 121 | МП «Быттранссервис» | 4 |  |
| 122 | Автосервис, станция техобслуживания | 4 |  |
| 123 | АЗС | 4 |  |
| 124 | АГЗС | 4 |  |
| 125 | МУП «СТУ» | 4 |  |
| 126 | Троллейбусное депо | 3 |  |
| 127 | Гаражи индивидуального автотранспорта | 5 |  |
| 128 | Автостоянка | 5 |  |
| 129 | Мастерские | 5 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | ООО «Квинта-пласт» (склады) |  | 5 | Железнодорожная,3 |  |  |
| 131 | Склад сжиженного газа |  | 1 |  |  |  |
| 132 | Склад угля |  | 2 |  |  |  |
| 133 | База ОАО "Химреактивы" |  | 3 |  |  |  |
| 134 | Склад нефтепродуктов, мазутохранилище |  | 2 |  |  |  |
| 135 | Склад жидкого топлива |  | 2 |  |  |  |
| 136 | Овощная база |  | 5 |  |  |  |
| 137 | База приема вторсырья |  | 4 |  |  |  |
| 137-а | Пункт приема вторсырья |  | 5 |  |  |  |
| 138 | Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза, рынок |  | 5 |  |  |  |
| 138-а | База Башпотребсоюза |  | 5 |  |  |  |
| 139 | База ПТЖХ, ЖКО |  | 4 |  |  |  |
| 140 | Склады-холодильники |  | 4 |  |  |  |
| 141 | МУП «Плодовощ» |  | 5 |  |  |  |
| 142 | Базы, склады |  | 4; 5 |  |  |  |
| 143 | ЗАО "Сиаф-прибор" (Тара, упаковка) |  | 5 |  |  |  |
| 144 | Городская ветстанция, ГУ |  | 4 |  |  |  |
| 145 | Обособленное подразделение «Стерлитамакский почтамт» ФГУП «Почта России» |  | 5 | ул. Коммунисти-ческая, 30 |  |  |
| 146 | ОАО «Химпромснаб» |  | 5 |  |  |  |
| 147 | «Башфармация», ГУП Стерлитамакский филиал |  | 5 |  |  |  |
| 148 | Депо |  | 3 |  |  |  |
| 149 | Площадка рекультивации нефтешламов |  | 2 |  |  |  |
| 150 | Исправительно-трудовая колония |  | 4 |  |  |  |
| 151 | Следственный изолятор |  | 4 |  |  |  |
| 152 | Детский приемник |  | 4 |  |  |  |
| 153 | Производственные предприятия Отрадовки |  | 4; 5 |  |  |  |
| 154, 154-а | Скотомогильник |  | 2 |  |  |  |
| 155 | 3-й отряд ОАО «Сода» |  | 4 |  |  |  |
| Обработка животных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | МУП Стерлитамакское районное пимокатное производство | 5 | ул. Комсомольская, 21 |  |  |
| Недействующие предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ООО Фабрика «Одежда» | - |  |  |  |
| 81 |  | Мебельная фабрика «Медведь» | - | Оренбургский тракт, 25 |  |  |
| 157 |  | ОАО «Ново-Стерлитамакский мясокомбинат» | - |  |  |  |

1.3. Существующие памятники истории, культуры, археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Республики Башкортостан» (см. табл. №5а), перечень памятников истории и архитектуры, могилы, выявленные памятники истории и архитектуры, снесенные, стоящие на государственной охране приводятся в нижеследующих таблицах.

Сведения о памятниках археологии в реестре отсутствуют, однако по данным энциклопедии «Башкортостан» (Уфа, 1996г.), на северной окраине г.Стерлитамака имеется Стерлитамакский (Леватовский) могильник, памятник Карая-куповской культуры. Погребения были обнаружены в 1948-1949 гг. при строительстве содового завода.

Всего зафиксировано 16 погребений, расположенных бессистемно на большом расстоянии друг от друга.

Ценные археологические находки Сармажской культуры найдены у стадиона «Строитель» на Шахтауском могильнике – 12-13 вв.

При развитии города Стерлитамака важно внимательно отнестись к землям, прилегающим к территории города. Здесь имеются на землях Стерлитамакского района археологические памятники – Отрадовские поселения  I-V, Юрак-Тауское II поселение, Тура-Тауское I, II селища, Ашкадарское селище, Марьинский курган.

В районах нового строительства, в соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

11

РЕЕСТР недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий

город Стерлитамак (памятники истории и культуры)

Таблица № 5а

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника |  |  | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # Памятники истории и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа староверческая | Стерлитамак | Баумана | 26 | 1914 г. | Спорткомплекс техникума физической культуры | п/архитекту- ры | Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
|  | Дом Кузнецова Н.А., где проходил I-ый Всебашкирский съезд Советов | Стерлитамак | К.Маркса | 75 | 1920 г. 25 июля | Жилой дом 0300949000-код | п/архит. и истории | ПСМ БАССР N 348 от 28.06.57 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
|  | Дом Михаила Моченева | Стерлитамак | К.Маркса | 83 | нач. XX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры (дерев. зодчества) | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 4. | Дом Цепляева | Стерлитамак | К.Маркса | 86 | 1905 - 1907 гг. | Жилой дом | п/архитекту- ры (дерев. зодчества) | Расп.КМ №359р от 13.04.94 г. |
| 5. | Усадьба купца Кузнецова. Здесь в 1921 году в штабе ЧОН Башкирии находился командир III командного батальона А.Гайдар (А.П.Голиков) | Стерлитамак | К.Маркса | 88 | начало XX в., сент.1921г. | Стерлитамакский филиал НПЦ по охране и использ. памятников МК и НП РБ 0300950000-код | п/истории, п/архитекту- ры (дерев. зодчества) | Расп.СМ БАССР N 393-р от 04.12.87 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 6. | Дом Патрикеева | Стерлитамак | К.Маркса | 89 | 1983 г. | Военная комендатура | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Банк городской общественный | Стерлитамак | К.Маркса | 100 | 1914 г. | Краеведческий музей 0300957000-код | п/архитекту- ры (граж-данской) | ПСМ БАССР N 390 от 19.07.76 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от12.05.92 г. |
| 8. | Дом Фрея | Стерлитамак | К.Маркса | 100 а | 1915 г. | Коммерческие организации | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 9. | Земская Управа | Стерлитамак | К.Маркса | 103 | 1914 г. | Управление социального обеспечения 0300958000-код | п/архитекту- ры (граж-данской) | ПСМ БАССР N 390 от 19.07.76 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 10. | Аптека Лебедькова | Стерлитамак | К.Маркса | 104 | нач.XX в. | МОУСХ «Бухгалтерская школа» | п/архитекту- ры (дерев. зодчества) | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 11. | Дом купца Звездина | Стерлитамак | К.Маркса | 107 | кон.XIX в. | Городская прокуратура | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 12. | Жандармское управление | Стерлитамак | К.Маркса | 113 | кон.XIX в. |  | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 13. | Дом мещанина Панкова | Стерлитамак | К.Маркса | 134 | нач.XX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 14. | Дом Евдокии Меннерт | Стерлитамак | К.Маркса | 136 | Нач. XX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 15. | Дом Жилкина | Стерлитамак | К.Маркса | 136а | Нач. XX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 16. | Реальное училище | Стерлитамак | К.Маркса | 150 | 1910- 1926 гг. | Башкирский республиканский техникум культуры 0301155000-код | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 17. | Пекарня Жилкина | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 21 | 2-ая пол. XIX в. | Пимокатный цех | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Дом Патрикеева | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 43 | кон.XIX в.-нач. XX в. | Войсковая часть № 28949 | п/архитекту- ры | Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 19. | Торговые ряды Баязитова | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 45 | 1906 г. | Фотосалон | п/архитекту- ры | Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 20. | Женская гимназия | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 67 | 1914 г. | СГПИ факультет начальных классов | п/архитекту- ры | Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
|  | Доходные дома Егорова и Самойлова: | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 74, 76 | Нач. XX в. | В/ч № 28949, санчасть | п/архитекту- ры |  |
| 21. | 1-е здание | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 74 | Нач. XX в. | Жилье | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ № 359р от 13.04.94 г. |
| 22. | 2-е здание | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 76 | Нач. XX в. | В/ч № 28949, санчасть | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ № 359р от 13.04.94 г. |
| 23. | Дом Вторыгина | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 78 | нач. XX в. | Ресторан, организации | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 24. | Дом Милованова | Стерлитамак | Мира | 3 | кон. XIX в. | Магазин «Продукты», РАЙПО | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 25. | Дом Усманова | Стерлитамак | Мира | 53 | кон. XIX в. | Фабрика «Дружба» | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 26. | Дом А.Малышева | Стерлитамак | Мира | 60 | 1915 г. | Компьютерный центр «Толтек» | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 27. | Дом Евдокии Никитиной | Стерлитамак | Мира | 61 | нач. XX в. | Магазин «Канцтовары» | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 28. | Усадьба Крыгиных: 2-е здание | Стерлитамак | Нагуманова | 10а | кон. XIX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 29. | Начальное училище | Стерлитамак | Садовая | 20 | 1879 г. | Университет физической культуры | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Казначейство | Стерлитамак | Садовая | 35 | 1895 г. | Медицинское училище | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 31. | Дом Баязитова | Стерлитамак | Советская | 80 | 1-ая пол. XIX в. | Районное ГИБДД | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 32. | Дом Будаева | Стерлитамак | Халтурина | 17 | 1907 г. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 33. | Дом Докучаева | Стерлитамак | Халтурина | 19 | 1910 г. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 34. | Дом Симонова Е. | Стерлитамак | Халтурина | 19 | 1910 г. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 35. | Дом мещанина Абдуллы Салихова | Стерлитамак | Хмельницкого | 51 | кон.XIX в. | Жилой дом | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 36. | Дом крестьянина Еремина | Стерлитамак | Худайбердина | 15 | 1905- 1907 гг. | Отдел культуры Стерлитамакского района | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 37. | Дом Дьякова | Стерлитамак | Худайбердина | 16 | 1908 г. | Администрация Стерлитамакского района 0301157000-код | п/истории, п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 38. | Магазин Дьяконова | Стерлитамак | Худайбердина | 17 | 1898 г. | Городская юридическая консультация. Магазины | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 39. | Дом Баязитова | Стерлитамак | Худайбердина | 18 | 1918 г. | Городское театральное объединение 0301158000-код | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 40. | Магазин Симонова | Стерлитамак | Худайбердина | 19 | нач.XX в. | «Башкиргаз» | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Дом купца Симонова | Стерлитамак | Худайбердина | 20 | кон. XIX в. | Магазин «Золотая осень» РАЙПО Стерлитамакского района 0301159000-код | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 42. | Дом торговый Баязитова | Стерлитамак | Худайбердина | 20 а | 1906 г. | Театр танца. Филармония 0301160000-код | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 43. | Дом Утямышева | Стерлитамак | Худайбердина | 21 | 1887-е гг. | ЧП Савенкова Магазин 0301162000-код | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 44. | Дом Утямышева | Стерлитамак | Худайбердина | 21 а | 1887 г. | Компьютерный центр «Толтек». Салон-магазин «Сирин» 0301161000-код (два дома под одним кодом) | п/архитекту- ры (жилой) | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| 45. | Дом Урманцева | Стерлитамак | Худайбердина | 22 | 1907- 1910 гг. | Кафе «Старый город» | п/архитекту- ры | Расп.КМ РБ N 359р от 13.04.94 г. |
| 46. | Дом Утямышева | Стерлитамак | Худайбердина | 23 | 1887-е гг. | «РОСТО» 0301161000-код | п/архитекту- ры | Расп.СМ БАССР N 305-р от 03.10.88 г., Указ ПВС РБ N 6-2/251в от 12.05.92 г. |
| Могилы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны | Стерлитамак | Казина |  | 1942- 1945 гг. | 0300951000-код | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.55 г. |
| 2. | Братская могила Красноармейцев и советских работников, погибших за власть Советов 1918 г. | Стерлитамак | Сквер им. Шепелюка |  | 1918 г. | 0300952000-код | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.55 г. |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Могила командира красногвардейского отряда Г.В.Уткина и первого председателя Стерлитамакского Уездного Совета П.П.Шепелюка | Стерлитамак | Сквер им. Шепелюка |  | 1919 г. | 0300955000-код | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР № 190 от 09.04.82 г. |
| 4. | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны | Стерлитамак | Стадионная |  | 1941- 1945 гг. | 0300953000-код | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.55 г. ПСМ БАССР № 190 от 09.04.82 г. |
| 5. | Место расстрела белогвардейцами организаторов и активистов Советской власти | Стерлитамак | В 5 км к северу от города по Уфимскому тракту |  | 1918 г. | 0300954000-код | п/истории (историч.) | ПСМ БАССР № 190 от 09.04.82 г. |
| Выявленные памятников истории и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Казенный водочный завод (комплекс) | Стерлитамак | Аэродромная | 12 | Нач. XX в. | Ликеро-водочный завод | п/архитек-тупы | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 2. | Торговые ряды Кузнецова А.В. (основное здание вне комплекса) | Стерлитамак | Гоголя | 2 | 1907 г. | ООО «Новый стиль» | п/архите-ктупы | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 3. | Дом Милованова | Стерлитамак | Ивлева | 2 | 1911 г. | Райком профсоюза работников сельского хозяйства. Магазины | п/архитек-тупы | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 4. | Дом мещанина Митюнина | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 83 | кон. XIX в. | Жилой дом | п/архитек-тупы | В Решение Президиума городского Совета № 176/16 от 29.03.96 г. |
| 5. | Кожевенный завод Евдокимова О.С. | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 93 | 1896 г. | Жилой дом | п/архитек-тупы | В Решение Президиума городского Совета № 176/16 от 29.03.96 г. |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Дом мещанина Пояркова | Стерлитамак | К.Маркса | 122 | После 1908 г. | Управление сельского строительства | п/дерев. зодчества | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 7. | Колониальный магазин | Стерлитамак | К.Маркса | 124 | кон. XIX в. | Магазин | п/архитек-туры | В Решение Президиума городского Совета № 176/16 от 29.03.96 г. |
| 8. | Дом Лейдекера К.И. | Стерлитамак | К.Маркса | 126 | 1890-е гг. | Бюро ритуальных услуг | п/архитек-туры | В |
| 9. | Мечеть | Стерлитамак | Латыпова | 47 | 1874 г. | Действующая мечеть | п/архитект. (культовой) | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Дом фельдшера Никанорова | Стерлитамак | Мира | 54 | кон. XIX в. | Аптека | п/архитек-туры | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 11. | Третья приходская школа | Стерлитамак | Пантелькина | 54 | Нач. XX в. | Филиал педагогического университета | п/архитек-туры | В |
| 12. | Богадельня им.Федоровых с домовой церковью | Стерлитамак | Халтурина | 119 | 1897- 1905 гг. | Татианинское подворье Богородице Табынского женского монастыря | п/архитек-тупы | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 13. | Дом купца Дезорцева С.А. | Стерлитамак | Б.Хмельниц-кого | 40 | На рубеже XIX- XX вв. | РОВД Стерлитамакского района | п/архитек-туры | В Решение Президиума городского Совета и Администрации города № 1088 от 18.06.99 г. |
| 14. | Дом купца Л.Г.Пантелеева | Стерлитамак | 7 ноября | 4 | 1908 г. | Жилой дом | п/архитек-туры | В Решение Президиума городского Совета № 176/16 от 29.03.96 г. |

18

Снесенные, стоявшие на ГО:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дома Голушубова | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 33 | 1873 г. | Жилой дом (снесен) | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 2. | Дома Голушубова | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 35 | 1873 г. | Жилой дом (снесен) | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 3. | Реальное училище | Стерлитамак | Комсомоль-ская | 40 (б.67) | кон. XIX в. | Пединститут (снесен) 0300956000-код | п/архитек-туры (граждан-ской) | ПСМ БАССР № 390 от 19.07.76 г. |
| 4. | Усадьба Крыгиных: 1-е здание | Стерлитамак | Нагуманова | 10 | кон. XIX в. | Жилой дом (снесен в 2007 г.) | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 5. | Усадьба Крыгиных: 2-е здание | Стерлитамак | Нагуманова | 12 | кон. XIX в. | Жилой дом (сгорел в 2007 г.-?) | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 6. | Фотография Голушубова | Стерлитамак | Садовая | 18 | 2-я пол. XIX в. | Снесен в 1997 г. | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 7. | Пивная Громова | Стерлитамак | Халтурина | 99 | 2-я пол. XIX в. | Жилье (снесен в 1998 г.) | п/архитек-туры | Расп. КМ РБ № 359р от 13ю04ю94 г. |
| 8. | Здание торговых рядов | Стерлитамак | Худайбердина | 14 | кон. XIX в. | Снесен 0301156000-код | п/архитек-туры (торговой) | Расп. СМ БАССР № 305р от 03.10.88 г. |

19

1.4. Транспорт и дороги.

Внешние транспортно-экономические связи города осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом.

Аэропорт ликвидирован, реки не судоходны.

С западной стороны к городу примыкают коридоры трубопроводного транспорта.

1.4.1. Железнодорожный транспорт.

Ведущая роль по обслуживанию грузопассажирских перевозок во внешнем сообщении в г.Стерлитамак принадлежит железной дороге.

В комплексе ее устройств, находящихся в пределах городской территории, входят следующие элементы:

- участок однопутной железнодорожной линии на тепловозной тяге, общего направления Дема-Карламан-Сакмарская. По территории города линия проходит в меридиональном направлении и делит город на две части;

- станции Косяковка, Стерлитамак.

Железнодорожная станция Косяковка -Сортировочная I класса с односторонней сортировочной системой. Путевое развитие станции состоит из двух парков технологического назначения. Обслуживает грузооборот промышленных предприятий г.Стерлитамака.

Станция Стерлитамак – промежуточная станция III класса. Имеет путевое развитие. Осуществляет операции по пропуску транзитных грузовых и пассажирских поездов. Обслуживает грузооборот промышленных предприятий. Имеет пассажирский вокзал.

Меридиональное прохождение железной дороги в Центральной части города препятствует движению автомобильного транспорта из-за отсутствия достаточного количества путепроводов. Одной из серьезных проблем является прохождение опасных грузов через селитебную часть города.

Преимуществом наличия железной дороги является ее перспективность в развитии межрегиональных связей с Казахстаном и Cредней Азией, а также возможность ее использования в качестве городского транспорта в агломерации Стерлитамак–Салават–Ишимбай.

По данным Башкирского отделения филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога, интенсивность перевозки грузов существующей железной дороги на участке Карламан-Стерлитамак – 21,3 млн. тонн (брутто) грузов в год; на участке Стерлитамак-Аллагуват – 20,1 млн.тонн (брутто) грузов в год.

Основная погрузка опасных грузов происходит по станциям Аллагуват, Салават (СНОС).

1.4.2. Автомобильный транспорт.

Сеть автомобильных дорог, подходящих к городу Стерлитамаку, представлена радиальными направлениями.

Автомобильная дорога федерального значения Уфа-Оренбург II технической категории проходит вдоль западных границ города. Въезд в город с этой дороги осуществляется по улицам Уфимский Тракт, Худайбердина, Стерлибашевский тракт. Автомобильная дорога Стерлитамак-Белорецк, республиканского значения, III технической категории подходит к городу с востока.

20

Автомобильные дороги республиканского значения Стерлитамак-Раевка, Стерлитамак-Федоровка, Стерлитамак-Стерлибашево подходят к городу с запада и юго-запада, а автомобильная дорога Стерлитамак-Красноусольск – с севера. Эти дороги III, IV технической категории.

Все автомобильные дороги имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Автовокзал на 300 пассажиров расположен на улице Худайбердина. Его 300-метровая санитарно-защитная зона препятствует развитию селитебных функций на прилегающей территории.

1.4.3. Городские улицы и дороги, общественный транспорт.

Прямоугольная сетка улиц старого города нарушена более поздней застройкой. Улицы и дороги в меридиональном направлении, в основном, осуществляют связь жилых зон с промышленными. Улицы и дороги широтного направления связывают старый и новый город. Недостатком структуры является отсутствие достаточного количества путепроводов через железную дорогу, узость улиц в старом городе, что затрудняет возможность расширения полотен дорог.

Общественный транспорт представлен автобусами, маршрутными такси, троллейбусами. Движение осуществляется по магистральным улицам городского и районного значения.

Грузовое движение осуществляется по улицам Халтурина, Профсоюзная, Элеваторная, Железнодорожная.

Обслуживают транспорт автотранспортные предприятия, троллейбусные депо.

Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности по ГО г.Стерлитамак по данным территориального органа ФС государственной статистики по РБ составляют:

2005г. – 13876,6 тыс.тонн

2006г. – 12806,1 тыс.тонн (включая малые предприятия)

2007г. – 11279,9 тыс.тонн (включая малые предприятия)

2008г. – 8130,8 тыс.тонн

Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности:

2005г. – 164,7 миллионов тонно-километров

2006г. – 166,6 миллионов тонно-километров

2007г. – 129,0 миллионов тонно-километров

2008г. – 139,8 миллионов тонно-километров.

Протяженность ведомственных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования:

2005г. – 394,2км

2006г. – 371,2км

2007г. – 369,2км

2008г. – 371,2км.

21

Наличие автомобильного транспорта.

Таблица 6

| Наименование | Индивидуальный транспорт | Государственный транспорт | Прочий транспорт | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковой | 52212 | 858 | 221 | 53291 |
| Грузовой | 2985 | 2371 | 287 | 5643 |
| Автобусы | 459 | 490 | 23 | 972 |
| Мототранспорт | 6766 | 30 | - | 6796 |
| ИТОГО |  |  |  | 66702 |

Среднегодовой темп прироста общего количества автомобилей за последние 5 лет ≈ 660 единиц в год.

Троллейбусный парк на 1.01.2010г. составляет 183 единицы.

Интенсивность движения транспортных средств в г.Стерлитамак

по состоянию на 10.02.2010г.

Таблица 7

| № п/п | Наименование улицы | Интенсивность, ед. ТС/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пр.Ленина | 363 |
| 2 | Пр.Октября | 1001 |
| 3 | Ул.Худайбердина | 912 |
| 4 | Ул.Советская | 841 |
| 5 | Ул.Коммунистическая | 873 |
| 6 | Ул.Западная | 1119 |
| 7 | Ул.Артема-ул.Блюхера | 656 |
| 8 | Ул.гоголя | 933 |
| 9 | Ул.Мира | 862 |
| 10 | Ул.С.Щедрина | 895 |
| 11 | Ул.23 Мая | 404 |
| 12 | Ул.Халтурина | 270 |
| 13 | Ул. 7-е ноября | 752 |
| 14 | Ул.Кочетова | 665 |
| 15 | Ул.Дружбы | 576 |
| 16 | Ул.Техническая | 731 |
| 17 | Ул.профсоюзная | 572 |
| 18 | Ул.Элеваторная – ул.Черноморская | 709 |
| 19 | Ул.Нагуманова | 533 |
| 20 | Уфимский тракт | 596 |
| 21 | Раевский тракт | 292 |
| 22 | Ул.Суханова | 940 |
| 23 | Ул.Пантелькина | 660 |

22

1.4.4.Трубопроводный транспорт.

С западной стороны ГО г.Стерлитамак к городу примыкает коридор, по которому проходят нефте-, продукто-, газопроводы.

По данным ОАО «Газпром» вдоль автодороги Уфа-Оренбург расположены конденсатопроводы стабильного конденсата «Оренбург-Салават-Уфа» III нитки (Ду 350мм, Р=64кгс/см2), IV нитка (Ду 700мм Р=64кгс/см2). В соответствии со СНиП 2.05.06-85, расстояние от оси конденсатопровода при его диаметре 700мм до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений должно быть не менее 150м.

По данным ОАО «Уралтранснефтепродукт», в том же направлении двумя коридорами проходят магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Ишимбай-Уфа», «Салават-Уфа» (Ду200, Р=100атм) с СЗЗ = 100м.

По данным «Уралсибнефтепровод», в зону застройки ГО г.Стерлитамак попадает магистральный нефтепровод Калтасы-Языково-Салават в тех же коридорах Ду 700 СЗЗ – 150м.

Трасса магистрального газопровода Ишимбай-Уфа (Ду 700, Р=55кгс/см2) проходит вдоль автодороги Уфа-Оренбург, с севера город огибает газопровод Стерлитамак-Оренбург (Ду 800, Р=кгс/см2); СЗЗ=200м.

1.5. Коммунальные сооружения.

Действующее кладбище в деревне Новая Ивановка площадью 65 га, срок эксплуатации с 1983 г., освоено полностью. Кладбище в районе завода «Красный пролетарий» - 54 га, освоено полностью, ведутся подзахоронения в родственные могилы.

На данный момент отведены земли под кладбище в размере 40 га в районе д.Новая Ивановка.

На территории города имеется 2 скотомогильника на территории СНТ «Южное» и «Заашкадарье». Размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

В настоящее время действующим в г.Стерлитамак является полигон ТБО, принадлежащий ГУП «ТабиГат». Полигон ТБО находится в северной промышленной зоне на расстоянии 5 км от жилого сектора. Ввод в эксплуатацию 2001 г. Планируемый срок эксплуатации 18 лет. Площадь полигона – 18,5га.

Участок захоронения промышленных отходов «Цветаевка» расположен в 6,5 км южнее дер. Базиково Гафурийского района. Предприятие I класса вредности с санитарно-защитной зоной 1000 м.

23

Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория ГО г.Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемых районов приведены в таблицах №№ 8-10.

Среднемесячная температура воздуха

Таблица 8

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,2 | -5,7 | 5,6 | 13,7 | 18,4 | 20,1 | 17,2 | 11,6 | 3,9 | -4,6 | -10,7 | 3,7 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5° С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1° С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6° С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +26,4° С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, С.

Таблица 9

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -47,6 | -44,6 | -37,6 | -24,3 | -8 | -2,6 | 2,2 | -0,1 | -7,6 | -26,2 | -36 | -42,1 | -47,6 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха, С.

Таблица 10

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7,8 | 14,2 | 31,2 | 36,7 | 38 | 40,5 | 37,3 | 35,5 | 25,1 | 14,2 | 6,4 | 40,5 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

Таблица 11

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом барических образований и рельефом местности.

24

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

Таблица 12

| Сезон | Румбы |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы №12 представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.2. Рельеф. Инженерно-строительные условия.

Территория ГО г.Стерлитамак представляет собой полого-увалистую равнину, расчлененную долиной р.Белой и ее притоками. Абсолютные отметки в левобережной части р.Белой колеблются от 120 до 200м, в правобережье повышаются до 220-240м. Максимальные высоты 337-373м приурочены к вершинам одиночных гор. В долине р.Белой выделяется пойма и две надпойменные террасы. Пойма с абсолютными отметками 120-126м имеет почти ровную поверхность, изрезанную многочисленными старицами, протоками, озерами, и затапливается паводками р.Белой. Надпойменные террасы прослеживаются по левому берегу р.Белой. Поверхность террас ровная, местами изрезана сетью глубоких (5-15м) оврагов. Абсолютные отметки поверхности террас составляют соответственно 130-135м и 145-160м. На этих террасах располагается основная часть современной городской застройки.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием в долине р.Белой аллювиального водоносного горизонта, приуроченного к песчано-гравийно-галечным отложениям. Глубина залегания грунтовых вод 1-3м на пойме, и 4-13м и более на надпойменных террасах. На водораздельной равнине и ее склонах грунтовые воды залегают на глубине более 5м, на отдельных участках возможно наличие верховодки, залегающей на глубине менее 2м от поверхности. Естественным основанием для фундаментов зданий будут служить элювиально-делювиальные, аллювиальные суглинки, глины, пески, супеси с расчетным сопротивлением грунтов 2,0 -2,5 кгс/см2. На отдельных участках – суглинки и глины, обладающие просадочными свойствами; мощность их не превышает 2,0-2,5м; тип просадочности первый.

Из физико-геологических явлений на территории города имеют место карстовые и эрозионные (оврагообразование) процессы. Карстовые процессы в виде воронок имеют место в восточной части рассматриваемой территории. Карстующимися породами являются гипсы, реже известняки. Размеры воронок в поперечнике изменяются от 2 до 30м, глубина варьирует от 1 до 5м.

25

Ввиду того, что территория в карстовом отношении практически не изучена, строительству должны предшествовать специальные изыскания по уточнению условий и степени развития карста. Эрозионные процессы представлены оврагообразованием и наиболее широко распространены по левому берегу р.Стерли. Овраги растущие. В соответствии с инженерно-геологическими условиями выделяются территории:

- благоприятные для строительства – располагаются, главным образом, по левобережью р.Белой и представляют собой надпойменные террасы р.Белой, постепенно переходящие в пологие водораздельные склоны. Уклоны поверхности чаще составляют 4-8%;

- ограниченно благоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности от 10-20%, расположенные по склонам оврагов, левобережью р.Стерли и по склонам гор в восточной части рассматриваемой территории: с высоким залеганием уровня грунтовых вод (на глубине до 2м) в долинах рек Белая, Ашкадар, Стерля, Селеук;

- неблагоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности более 20%, приуроченные к склонам гор и оврагов; овраги, развитые по левобережью р.Белой; участки, затопляемые при наивысшем уровне воды р.Белой  1% обеспеченности; поймы мелких рек; карьеры;

- не подлежащие застройке – месторождения полезных ископаемых, существующие санитарно-защитные зоны.

2.3. Гидрологические условия.

Город Стерлитамак – город пяти рек.

Река Белая делит рассматриваемую территорию на западную и восточную части. Левые притоки — реки Ашкадар, Стерля, Ольховка. Правый приток – р.Селеук. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой дождевыми паводками.

По данным ГУ «Башкирское УГСМ», гидрогеологические данные по водопостам р.Белая – г.Ишимбай и р.Белая – г.Стерлитамак следующие:

Таблица 13

| Пост | Уровень воды, см | Уровень воды, м БС | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.Белая – г.Ишимбай Отметка нуля поста 133,42 м БС | 549 | 138,91 | 1 |
| Р.Белая – г.Стерлитамак Отметка нуля поста 121,05 м БС | 645 | 127,50 | 1 |

2.4. Почвы и растительность.

Почвы на территории отличаются разнообразием. Преобладают почвы черноземного типа, тяжелого механического состава. В пределах левобережья р.Белой и узкой предгорной полосы правобережья распространены выщелочные и оподзоленные черноземы. На юге левобережья вклиниваются тучные и карбонатные черноземы.

С повышением рельефа на восток получают распространение на повышенных формах рельефа серые лесные и дерново-подзолистые, часто

26

щебенчатые почвы. Ниже по склонам развиты глубоко гумусные почвы различной степени оподзоливания, образующие ряд переходов от лугово-болотных и лугово-черноземных к темным и подзолистым почвам.

В соответствии с разнообразием природных условий очень разнообразна растительность.

Левобережная часть и узкая полоса правобережной части Башкирского Приуралья характеризуется преобладанием лесостепной растительности. Здесь распространены островные леса, приуроченные большей частью к повышенным элементам рельефа. В лесах распространены лиственные и широколиственные породы: липа, дуб, клен с примесью березы и осины. На юге левобережья узкой полосой далеко на север вклинивается степная зона. Большая часть земель здесь освоена преимущественно под пашни.

2.5. Особо охраняемые природные территории.

На территориях прилегающих к ГО город Стерлитамак находятся следующие памятники природы:

1) Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры сосны и ели в кв.13 (выд.42) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кв.13 (выд.42) (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 0,7га. Средневозрастные посадки ели и сосны, выполненные в начале 60-х годов прошлого века. Эти посадки показывают возможность выращивания в степной зоне смешанных сосново-еловых посадок с высокими защитными и рекреационными свойствами. Памятник имеет научное, защитное, эстетическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 13 (выд.42) Стерлитамакского участкового лесничества.

2) Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры сосны в кВ.16 (выд. 23) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кВ.16 (выд. 23) (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 3,0га. Посадки сосны Iа бонитета, выполненные в 1940г. Эти посадки доказывают возможность успешного культивирования сосны в условиях степной зоны, получения высокопродуктивных насаждений с высокими защитными и рекреационными свойствами. Памятник имеет научное, практическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 16 (выд. 23) Стерлитамакского участкового лесничества.

3) Ботанический памятник природы регионального значения «Культуры кедра в кв. 19 (выд. 17) Стерлитамакского лесничества». Памятник природы расположен на землях Гослесфонда ГУ Стерлитамакское лесничество кв. 19 (выд. 17_ (Стерлитамакское участковое лесничество) в лесопарковой зоне г.Стерлитамака и занимает 0,5га. Посадки кедра (сосны сибирской), выполненные в 1963г. Бонитет II. Эти посадки показывают возможность успешного выращивания таежного вида кедра в условиях степи. Памятник имеет научное, практическое и рекреационное значение. Границы памятника природы совпадают с границами квартала 19 (выд. 17) Стерлитамакского участкового лесничества.

4) Гора «Тра Тау»

5) Гора «Юрак Тау»

27

В связи с особенностями вышеуказанных комплексов, на их территории запрещены такие виды деятельности, как добыча горных пород (открытым и закрытым способом), всякое строительство (зданий, дорог, ЛЭП, антенн, горнолыжных трасс и пр.), выпас скота, посадки леса, сбор полезных растений, гербаризирование растений, коллекционирование насекомых, добыча окаменелостей, геологоразведка (бурение, взрывные исследования и пр.), охота, проведение массовых мероприятий (слетов, соревнований и пр.), рубки главного пользования.

Использование памятников природы допускается лишь в научных, эколого-просветительских, эколого-воспитательных, природоохранных целях.

Режим охраны для памятников природы установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999г. №48.

28

2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным управления по недропользованию по РБ и на основании справок Филиала по РБ ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу» (от 17.03.2010г. №128) и Башкирского Республиканского геологического фонда (№ 8-9-79 от 11.03.2010г.), в пределах земельных участков, испрашиваемых в связи с разработкой проекта территориального планирования «Корректировка Генерального плана городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан», по состоянию на 17.03.2010 г. расположены 11 месторождений и участков твердых полезных ископаемых, в том числе 7 общераспространенных, находящихся в распределенном и нераспределенном фонде. Контуры месторождений и лицензионных участков показаны на «Схеме современного использования территории».

Таблица 14

| №№ п/п | Название месторождения (участка) | Полезное ископаемое | Номер лицензии, Срок действия лицензии | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месторождение Шах-Тау | Известняк для химической промышленности | УФА 01051 ТЭ 09.04.2009-07.04.2015 | «Закрытое акцио-нерное общество «Сырьевая компания» |
| 2 | Месторождение Мичуринское | Глина цементная | УФА 01077 ТЭ 21.05.2009-31.12.2013 | «Закрытое акцио-нерное общество «Сырьевая компания» |
| 3 | Западно-Кордонный участок Селеукского месторождения | Гипс | УФА 01052 ТЭ 09.04.2009-10.03.2015 | «Закрытое акцио-нерное общество «Сырьевая компания» |
| 4 | Танеевский участок Красноярского месторождения | Глина цементная | Нераспределенный фонд |  |
| 5 | Шахтауская излучина | Песчано-гравийная смесь | УФА 02546 ТЭ 11.05.2007-31.12.2012 | ООО «Ак-Идель» |
| 6 | Карайгановское П | Песчано-гравийная смесь | УФА 02419 ТЭ 11.08.2005-31.12.2010 | ООО ПФК «Карьер» |
| 7 | Стерлитамакский участок | Песчано-гравийная смесь | УФА 026609 ТЭ 23.05.2008-31.12.2013 | ООО «ПГСплюс» |
| 8 | Участок слияния рек Белой и Ашкадар | Песчано-гравийная смесь | УФА 02465 ТЭ Приостановлено право пользования | ООО «Мир» |
| 9 | Байракское | Суглинок кирпичный | УФА 01994 ТЭ Приостановлено право пользования | ООО «Ашкадарский» |
| 10 | Урнякское | Песчано-гравийная смесь | Нераспределенный фонд |  |
| 11 | Михайловское | Глина керамзитовая | Нераспределенный фонд |  |

В границах испрашиваемых земельных участков расположены два водозабора городского округа г.Стерлитамак.

29

Глава III. Анализ реализации предыдущего генерального плана.

Проект «Генеральный план города Стерлитамак» разработан Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики в 1992 г. (г.С.Петербург).

Основные технико-экономические показатели реализации

предыдущего генплана.

Таблица 15

| № пп | Показатели | Един. изм. | 1992г. | Расчётный срок генплана | 2009г. (сущ.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Население | тыс.чел. | 252,9 | 290,0 | 269,2 |  |
| 2. | Территории |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего в границах населённого пункта | га | 9 947 | 12 000 | 10 852 |  |
| 2.2 | Селитебные территории, из них: | « | 2 292 | 4 322 | 4 183 |  |
|  | Жилые кварталы и микрорайоны | « | 1 460 | 2 745 | 3 740 |  |
|  | Участки учреждений обслуживания | « | 126 | 493 | 445 |  |
|  | Улицы | « | 580 | 620 | 190* | *Магистральные улицы |
|  | Зелёные насаждения общего пользования | « | 126 | 464 | 111 |  |
| 2.3 | Производственные территории | « | 2 720 | 3 000 | 2 885 |  |
| 2.4 | Коллективные сады | « | 700 | 640 | 770 |  |
| 2.4 | Плотность населения | чел/га | 110 | 67 | 65 |  |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 4 010 | 6 380 | 5 357,2 |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/ чел | 15,8 | 22,0 | 19,9 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест/на 1000 чел. | 16 500/ 63 | 24 000/ 80 | 11 359/ 42 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч./ на 1000 чел. | 30 400/ 117 | 51 000/ 170 | 26 267/ 97 |  |
| 4.3 | Больницы | коек/на 1000 чел. | 3 585/ 12,4 | 5 445/ 16,5 | 3037/ 11,3 |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Поликлиники | пос.см./на 1000 чел. | 7 950/ 30 | 12 000/ 40 | 9090/ 34 |  |
| 4.5 | Магазины | кв.м т.пл/ на1000чел. | 41 000/ 158 | 84 000/ 280 | 154 293/ 573 |  |
| 4.6 | Предприятия быто-вого обслуживания | раб.мест/ на1000чел. | 980/ 3,8 | 2 700/ 9 | 643/ 3 |  |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | мест/на 1000 чел. | 9 600/ 37 | 12 000/ 40 | 21044/ 78 |  |
| 4.8 | Учреждения культуры -театры | мест/на 1000 чел. | 400/ 1,5 | 1500/ 5 | 1200/ 4,5 |  |
| 4.9. | Кинотеатры | мест/на 1000 чел. | 2100/ 8 | 7500/ 25 | 580/ 2 |  |
| 4.10 | Библиотеки | тыс.томов/ на1000чел. | 780/ 3 | 1200/ 4 | 2462,1/ 9 |  |
| 4.11 | Спортивные залы | кв.м/на 1000 чел. | 7 800/ 30 | 18 000/ 60 | 5826/ 22 |  |

Выводы: В течение срока действия генерального плана:

1. не достигнута жилищная обеспеченность - 22,0 кв.м /чел;

2. не освоена часть территории под жилищное строительство в западном направлении;

3. не достигнута обеспеченность общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями;

4. не достигнуты социальные нормативы по наличию кинотеатров, крытых спортивных сооружений.

31

Глава IV. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

4.1. Прогноз социально-экономического развития.

Город Стерлитамак является крупным центром химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности. Высокотехнологичные предприятия основных отраслей экономики города играют важную роль во внешнеэкономической деятельности республики. Основные показатели экономического развития за период с 2004г. по 2008г. представлены в таблице № 16 (по материалам социально-экономических программ).

Основные макроэкономические показатели ГО г.Стерлитамак.

Таблица 16

| № | Основные макро-экономические показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января | Чел. | 264529 | 264950 | 265488 | 266217 | 268303 |
| 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | Млн.руб. | 28865,3 | 35328,2 | 44269,8 | 51067,58 | 58414,36 |
| 3 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | Индекс, % промышленного производства | 107,4 | 102,4 | 109,7 | 110,4 | 100,2 |
| 4 | Количество учтенных хозяйствующих субъектов | Шт. | 2564 | 2757 | 3008 | 3061 | 3199 |
| 5 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах | Млн. руб. | 2658 | 3462,2 | 5647,9 | 7184,1 | 8963,9 |
| 6 | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 89,2 | 115,0 | 163,1 | 127,2 | 124,8 |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Розничный товарооборот в действующих ценах | Млн.руб. | 12160 | 15589,4 | 20109,5 | 25762,8 | 34546,9 |
| 8 | Оборот розничной торговли на душу населения | Руб. | 45939 | 58779 | 75745 | 96396,0 | 128419,7 |
| 9 | Объем реализации платных услуг населения | Руб. |  | 5624799 | 7049426 | 8594592,5 | 11090006,6 |
| 10 | Обеспеченность жильем (общей площадью) в расчете на 1-го жителя | Кв.м. | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,9 |
| 11 | Среднемесячная оплата труда одного работника | Руб. | 6452,7 | 7810 | 9386 | 11109 | 13308 |
| 12 | Темп роста реальной среднемесячной заработной платы | % | 108,8 | 105,9 | 106,4 | 118,4 | 119,8 |
| 13 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 1,97 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |

Основной целью развития ГО г.Стерлитамак является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики города, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития городского округа.

Проектные предложения.

Таблица 17

| №№ | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демографические | 1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства (выплата «материнского капитала», строительство детских дошкольных учреждений и др. программы), улучшение демографических показателей |
|  |  | 2. Количественный рост населения до 295,0 тыс.чел. |
|  |  | 3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
|  |  | 4. Создание и реализация программ по переселению жителей из санитарно-защитных зон (пос.Первомайский и Строймаш). |
| 2 | Экономические | 1. Расширение инвестиционной деятельности предприятий, техническое перевооружение и модернизация действующих производств, улучшение ассортимента и качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, конкурентоспособности, инновационной восприимчивости. |

33

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Изменения в структуре занятости в сторону увеличения численности занятых в обслуживающей группе, сохранение основных производств, увеличение количества рабочих мест за счёт размещения средних и малых предприятий. Развитие рынка товаров и услуг при повышении предпринимательской и потребительской активности |
|  |  | 3. Формирование современной торгово-сервисной сети. Выделение территорий для размещения мега-маркетов. |
|  |  | 4. Дальнейшее увеличение объёмов жилищного и культурно-бытового строительства. |
|  |  | 5. Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры. Проектирование и строительство общегородской улицы непрерывного движения, электрификация железной дороги. |
|  |  | 6. Упорядочение застройки производственных зон, вынос предприятий из исторического центра и жилых зон. |
|  |  | 7. Более качественное использование городских земель за счет рационального функционального зонирования 8. Пополнение городского бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования (размещение общеобразовательных школ с обучением в одну смену), здравоохранения (размещение двух современных медицинских центров и сети поликлиник), культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений. |
|  |  | 3. Увеличение финансирования социальных объектов. |
| 4 | Экологиче-ские | 1. Внедрение современных автоматизированных систем экологического мониторинга. |
|  |  | 2. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3.Управление отходами |
|  |  | 4.Выполнение проектов санитарно-защитных зон, упорядочение застройки |
|  |  | 5.Защита территории от подтопления; 6. Внедрение инновационных технологий позволяющих сократить ареалы вредных выбросов; 7. Сокращение «белых морей» вплоть до полной ликвидации; 8.Строительство современных очистных сооружений с использованием технологий биоблоков; 9. Строительство объездной железнодорожной сети исключающей прохождение опасных грузов через город; 10. Строительство северного и южного объездов города; 11. Систематизация движения автотранспорта, исключая прохождение грузовых потоков через жилые зоны. |

34

Рост качества жизни населения территории

Примечание. Стратегия социально-экономического развития приведена по материалам семинара по градостроительству (г.Москва, 2009 г.)

35

4.2. Численность населения.

По данным администрации ГО г.Стерлитамак численность фактического населения ГО г.Стерлитамак на 01.01.2009 г. составила 268985 чел. Среднегодовая численность на 01.01.2010 г. составила 269,2 тыс.чел. (Письмо отдела экономического развития и предпринимательства №18-1387 от 30.04.2009 г.)

По данным переписи населения 2002 г. численность населения ГО г.Стерлитамак составила в 2002 г. 264,36 тыс.чел. Прирост за 6 лет составил 4,84 тыс.чел., или в среднем около 0,3% в год. До 2006 г. рост численности населения носил механический характер. Наличие мест приложения труда, качество и количество предоставляемых услуг были привлекательными для миграции населения из других районов в г.Стерлитамак.

Динамика численности населения.

Таблица 18

| № | Показатели | 2002г. | 2005г. | 2006г. | 2007г, | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, тыс.чел. | 264,36 | 265,0 | 265,5 | 266,2 | 268,3 |
| 2 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения, тыс.чел. | -0,46 | -0,31 | -0,12 | +0,2 | +0,34 или 0,13% |
| 3 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, тыс.чел. | +0,36 | +0,85 | +0,85 | +1,89 | +1,09 Или 0,41% |

По данным Башкортостанстата численность постоянного населения в % по отдельным возрастным группам на 01.01.2008г. составила:

- моложе трудоспособного – 17,3%;

- в трудоспособном – 65,3%;

- старше трудоспособного – 17,4%.

36

Возрастной состав населения.

Таблица 19

| Возрастные группы | По данным Всероссийской переписи населения 2002г. (на 9.10.2002г.) |  | На 1 января 2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. женщин | Всего | В т.ч. женщин |
| 0-5 лет | 15793 | 7811 | 18202 | 8894 |
| 5 лет | 2670 | 1302 | 2934 | 1421 |
| 5-6 лет | 5398 | 2617 | 5512 | 2724 |
| 6-7 лет | 5528 | 2652 | 5266 | 2680 |
| 6 лет | 2728 | 1315 | 2578 | 1303 |
| 7 лет | 2800 | 1337 | 2688 | 1377 |
| 7-15 лет | 35199 | 17372 | 25690 | 12669 |
| 16-17 лет | 11644 | 6083 | 7867 | 3876 |
| 16 лет | 5630 | 2884 | 3791 | 1850 |
| 17 лет | 6014 | 3199 | 4076 | 2026 |
| 17-55 лет/ женщины | 85388 | 85388 | 89800 | 89800 |
| В т.ч. 55 лет/ женщины | 1566 | 1566 | 2027 | 2027 |
| 17-60 лет/мужчины | 77778 | - | 84775 | - |
| В т.ч. 60 лет/ мужчины | 881 |  | 1020 | - |
| Пенсионный возраст: | 44277 | 30342 | 46514 | 33857 |
| - мужчины 60 лет и старше | 13935 | - | 12657 | - |
| - женщины 55 лет и старше | 30342 | 30342 | 33857 | 33857 |
| Возраст не указан | 16 | 7 | - | - |
| ВСЕГО | 264362 | 143553 | 268303 | 146346 |

Данные по количеству семей имеются за 2003г., средний коэффициент семейности составил 2,8.

Данные по численности населения и количественном составе семей.

Таблица 20

|  | Фактически на 1.01.2003г. | Фактически на 1.01.2009г. | Прогноз 1.01.2010г. | Прогноз 1.01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 264362 | 269985 (среднегодовая численность) | 269200 (среднегодовая численность) | 269500 (среднегодовая численность) |
| Количество семей, всего | 93884 | Формами прогноза, утвержденными, МЭР РФ не прогнозируются |  |  |
| В т.ч. Из 2-х членов | 23200 |  |  |  |
| Из 3-х членов | 23764 |  |  |  |
| Из 4-х членов | 20774 |  |  |  |
| Из 5-ти членов и более | 7613 |  |  |  |
| Численность одиноких, всего | Не прогнозируется |  |  |  |

37

Прогнозный расчет по труду.

Таблица 21

| №№ | Наименование | Ед. измер. | 2008г. | Оценка 2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения (среднегодовая) – всего | Чел. | 269016 | (факт.269200) | 282000 | 295000 |
| 2 | Численность трудовых ресурсов | Чел. | 174882 | 174670 | 183300 | 191750 |
| 3 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего | Чел. | 96776 | 94149 | 101520 | 112100 |
|  | В том числе В материальном производстве | Чел. | 66940 | 64245 | 70500 | 79650 |
|  | В непроизводственной сфере | Чел. | 29836 | 29904 | 31020 | 32450 |
| 4 | Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности | Чел. | 96776 | 94149 | 101520 | 112100 |
|  | Государственная и муниципальная форма собственности | Чел. | 29132 | 28943 | 28000 | 27500 |
|  | Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | Чел. | 679 | 675 | 675 | 675 |
|  | Смешанная российская форма собственности | Чел. | 25328 | 25164 | 25164 | 25164 |
|  | Частная форма собственности | Чел. | 41637 | 39367 | 47681 | 58761 |
|  | В том числе занятые |  |  |  |  |  |
|  | На частных предприятиях | Чел. | 30520 | 28209 | 35681 | 44761 |
|  | Индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) | Чел. | 11117 | 11158 | 12000 | 14000 |
| 5 | Численность занятых на предприятиях и организациях госсектора – всего | Чел. | 29132 | 28943 | 28000 | 27500 |
|  | В том числе В материальном производстве | Чел. | 5645 | 5608 | 5700 | 5800 |
|  | В непроизводственной сфере | Чел. | 23487 | 23335 | 22300 | 21700 |
| 6 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | Чел. | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 7 | Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве | Чел. | 56730 | 57721 | 56000 | 55350 |
| 8 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | Чел. | 1976 | 3400 | 3400 | 3400 |
|  | В том числе лица, имеющие статус безработного | Чел. | 1608 | 3100 | 3100 | 1500 |
| 9 | Численность работников предприятий и организаций – всего | Чел. | 96776 | 94149 | 101520 | 112100 |
|  | В том числе: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Чел. | 70 | 116 | 116 | 116 |
|  | Обрабатывающие производства, всего | Чел. | 32636 | 30066 | 32100 | 34450 |
|  | В том числе: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | Чел. | 3480 | 3183 | 3500 | 3500 |
|  | Текстильное и швейное производство | Чел. | 321 | 309 | 400 | 500 |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | Чел. | 1 | 1 | 526 | 526 |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева | Чел. | 93 | 93 | 100 | 150 |
|  | Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | Чел. | 451 | 448 | 450 | 450 |
|  | Химическое производство | Чел. | 17635 | 15475 | 17500 | 17500 |
|  | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Чел. | 43 | 43 | 50 | 50 |
|  | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | Чел. | 3593 | 4034 | 4100 | 4100 |
|  | Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий | Чел. | 1023 | 928 | 1000 | 1100 |
|  | Производство машин и оборудования | Чел. | 4003 | 3445 | 4000 | 4500 |
|  | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | Чел. | 285 | 265 | 300 | 500 |
|  | Производство транспортных средств и оборудования | Чел. | 1093 | 1268 | 1300 | 1400 |
|  | Прочие производства | Чел. | 615 | 574 | 624 | 724 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Чел. | 900 | 909 | 1000 | 1100 |
|  | Строительство | Чел. | 9661 | 9410 | 9600 | 11450 |
|  | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Чел. | 16386 | 16432 | 19450 | 24450 |
|  | Гостиницы и рестораны | Чел. | 1453 | 1349 | 1400 | 1500 |
|  | Транспорт и связь | Чел. | 7337 | 7162 | 7200 | 7400 |
|  | Финансовая деятельность | Чел. | 728 | 717 | 720 | 800 |
|  | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | Чел. | 4593 | 4911 | 5000 | 5500 |
|  | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | Чел. | 3012 | 3274 | 3300 | 3300 |
|  | Образование | Чел. | 9758 | 9724 | 9800 | 11000 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | Чел. | 7262 | 7117 | 7200 | 7400 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг | Чел. | 3020 | 2962 | 3000 | 3200 |

Ожидаемая численность населения на первую очередь и на расчётный срок определена по формуле:

Нф - население фактическое

Р - среднегодовой процент естественного прироста =0,14;

К - среднегодовой процент механического прироста =0,37;

Т - расчетный период

39

Динамика среднегодового прироста.

Таблица 22

|  | Сущ. на 2008г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост в % | 0,13 | 0,14 | 0,17 |
| Механический прирост в % | 0,41 | 0,37 | 0,3 |

Таким образом, расчётная численность населения на 1 очередь составит:

Н1 оч.=268,3 (1+0,51/100)10=282,0 тыс.чел.

Численность населения на расчётный срок составит:

Нр.ср.=282,0 (1+0,47//100)10= 295,0 тыс. чел.

Прогноз занятости населения.

По данным Башкортостанстата за 2008 г. численность занятых в экономике среднегодовая составляет 96776 тыс.чел.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях, прирост предусмотрен за счёт занятых на производстве машин и оборудования, в обрабатывающих отраслях: кожевенном производстве, предприятиях малого бизнеса; увеличится обслуживающая группа населения (за счёт строительства новых объектов обслуживания).

40

4.3. Объемы строительства.

4.3.1. Жилищное строительство.

Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Территориальное развитие города за последние годы велось в основном в западном направлении.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 19,9 кв.м./чел. Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 25,0 кв.м/чел. К концу расчетного срока жилой фонд ГО г.Стерлитамак составит 7375,0 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства составят 2077,3 тыс.кв.м общей площади в том числе на 1 очередь – 1032,4тыс.м2.

Распределение нового строительства по типу застройки, всего:

1)секционная многоквартирная застройка, всего – 1877,65т.м2, в т.ч. на 1 очередь – 983,65 тыс.кв.м., на расчетный срок – 894,0 тыс.кв.м.;

2)индивидуальная застройка с участками, всего – 199,65 тыс.м2, в т.ч. на 1 очередь – 48,75 тыс.кв.м., на расчетный срок – 150,9 тыс.кв.м.

Динамика ввода жилья по ГО г.Стерлитамак за последние годы за счет всех источников финансирования, в м2:

Таблица 23

| 2000г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73377 | 98104 | 100401 | 115056 | 130022 |

С учетом темпов ввода жилья за 2009г. и возможностей строительной базы проектом предлагается минимальные ежегодные объемы ввода жилья на 1 очередь строительства – 103,0 тыс.кв.м., на расчетный срок – 104,5 тыс.кв.м.

В расчетах учтена убыль жилого фонда по ветхости, снос из санитарно-защитных зон и по условиям реконструкции. Данные сведены в таблицу № 24.

Убыль жилого фонда по генеральному плану.

Таблица 24

| №№ | Район | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир, шт. | Население, тыс. чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) |  |  |  | Расчётный срок |
|  | Северная промзона |  |  |  |  |
| 1 | Пос. Первомайский |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивид.застройка с участками | 26273,9 | 506 | 1,32 |  |
| 1.2 | Секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 2 эт. | 3108,5 | 56 | 0,16 |  |
|  | 3 эт. | 7111,5 | 139 | 0,35 |  |
|  | 5 эт. | 9779,7 | 198 | 0,49 |  |
|  | итого | 46273,6 | 899 | 2,32 | Снос из СЗЗ от ФКП «Авангард» |

41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пос.Строймаш |  |  |  |  |
| 2.1 | Индивид. с участками | 6851,5 | 116 | 0,35 |  |
| 2.2 | Секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 2 эт. | 28496,2 | 518 | 1,43 |  |
|  | 3 эт. | 3480,1 | 146 | 0,17 |  |
|  | 5 эт. | 8830,0 | 230 | 0,44 |  |
|  | итого | 47657,8 | 1010 | 2,40 |  |
|  | Всего из северной промзоны | 93 931,4 | 1909 | 4,72 | Снос из СЗЗ от ОАО «Сода» и завода ЖБИ |
| II | Реконструкция центра |  |  |  |  |
|  | Индивид. с участками | 20200,0 | 404 | 1,02 |  |
| III | Ветхие и аварийные жилые дома по городу |  |  |  | 1 очередь строительства |
| 3.1 | Индивид. с участками | 2183,0 | 60 | 0,11 |  |
| 3.2 | Секционная застройка | 42417,9 | 850 | 2,13 |  |
|  | итого | 44 600,9 | 910 | 2,24 |  |
|  | Всего по городу | 158 732,3 | 3 223 | 7,98 |  |

Потребность в новых территориях рассчитана по плотности населения.

Таблица 25

| Застройка | Плотность чел/га | Общая площадь кв.м. |  | Требуется территорий (без магистральных улиц и районных центров) га |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок | 1 оч-дь стр-ва | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Секционная застройка |  |  |  |  |  |  |
| 4 эт. | 170 | 137,7 | 190,0 | 36 | 41 |  |
| 9эт. и более | 300 | 805,95 | 744,0 | 119,4 | 99,2 |  |
| Индивидуальная застройка | 20-28 | 88,75 | 110,9 | 152 | 172,9 | Местные улицы до 35% |
| Итого |  | 1032,4 | 1044,9 | 307,4 | 313,1 |  |
| С улицами местного значения и общ. (+30%) |  |  |  | 400 | 407 |  |

42

В настоящее время из общей территории ГО г.Стерлитамак селитебная зона составляет около 40%. В проекте проанализированы территориальные резервы города.

Для первоочередного массового строительства предлагаются территории в границах городской черты: микрорайоны Коммунистический, Южный, Комсомольский.

Проектом предлагается включить в границы города жилой район «Раевский» и с.Отрадовка.

Проектом предлагается для малоэтажного индивидуального строительства по специальным льготным программам («Свой дом» и т.п.) включить территории к западу от с.Отрадовка – всего около 80га.

На расчетный срок предлагаются территории к западу от существующей границы ГО г.Стерлитамак. Проектом предлагается включить в проектную городскую черту 242га – резерв для жилищного строительства, при увеличении объемов жилищного строительства и доведения жилищной обеспеченности до 30,0кв.м/чел.

Распределение объемов жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Данные расчетов жилищного строительства сведены в таблицы №26, №27, №28.

43

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану ГО г.Стерлитамак (сводная таблица)

Таблица 26

| №№ | Тип застройки | Жилой фонд, общая площадь, тыс. кв.м/ квартир, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  | Население, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. полож.* 2009г. | 1 очередь строительства 2020 г. |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  | Сущ. полож. 2009г. | 1 очередь стр-ва 2020 г. | Расчётный срок, 2030 г. |
|  |  |  | Сущ. сохр.* | Новое стр. | Всего | Сущ. сохр.** | Новое стр. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Секционная многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 эт. | 304,5/ 6,0 | 262,1/ 5,15 | - | 262,1/ 5,15 | 219,92/ 4,25 | - | 219,92/ 4,25 | 15,3 | 11,6 | 8,8 |
|  | 4-5 эт. | 2638,5/ 52,0 | 2638,5/ 52 | 137,7/ 2,1 | 2776,2/ 54,1 | 2757,6/ 53,7 | 190,0/ 2,6 | 2947,6/ 56,3 | 132,6 | 123,4 | 117,9 |
|  | 9 эт. и выше | 1759,5/ 36,5 | 1759,5/ 36,5 | 805,95/ 13,35 | 2565,45/ 49,85 | 2626,85/ 50,97 | 744/ 12,96 | 3370,85/ 63,93 | 88,4 | 114,0 | 134,8 |
|  | Итого | 4702,5/ 94,5 | 4660,1/ 93,65 | 943,65/ 15,45 | 5603,75/ 109,1 | 5604,37/ 108,92 | 934/ 15,56 | 6538,37/ 124,48 | 236,3 | 249 | 261,5 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 654,7/ 8,7 | 652,5/ 8,64 | 88,75/ 1,35 | 741,25/ 9,99 | 725,73/ 9,46 | 110,9/ 1,42 | 836,63 10,88 | 32,9 | 33 | 33,5 |
|  | Всего | 5357,2/ 103,2 | 5312,6/ 102,29 | 1032,4/ 16,8 | 6345,0/ 119,09 | 6330,1/ 118,38 | 1044,9/ 16,98 | 7375,0/ 135,36 | 269,2 | 282,0 | 295,0 |

Примечания: * в границах существующей городской черты , ** в проектных границах  городской черты

44

Распределение объёмов жилищного строительства в границах существующей городской черты по микрорайонам

Таблица 27

| №№ | Наименование микрорайона | Сущ. полож. 2010 г. |  | 1 очередь строительства, 2020 г. |  |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | Население, тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население, тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 20,0/ 0,4 | 1,0 | 20,0/ 0,4 | - | 20,0/ 0,4 | 0,94 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,27/ 0,5 | 1,32 | 26,27/ 0,5 | - | 26,27/ 0,5 | 1,17 | - | - | - | - |
| 2 | Северный (пос.Строймаш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 40,81/ 0,89 | 2,05 | 40,81/ 0,89 | - | 40,81/ 0,89 | 1,8 | - | - | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 6,85/ 0,12 | 0,35 | 6,85/ 0,12 | - | 6,85/ 0,12 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3 | Шахтау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 27,15/ 0,53 | 1,36 | 27,15/ 0,53 | 15,0/ 0,3 | 42,15/ 0,83 | 1,87 | 42,15/ 0,83 | 5,0/ 0,1 | 47,15/ 0,93 | 1,49 |
|  | Индивид. застройка с участками | 3,65/ 0,08 | 0,18 | 3,65/ 0,08 | - | 3,65/ 0,08 | 0,16 | 3,65/ 0,08 | - | 3,65/ 0,08 | 0,15 |
| 4 | Краснознаменский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 248,6/ 4,9 | 12,49 | 248,6/ 4,9 | - | 248,6/ 4,9 | 11,05 | 248,6/ 4,9 | - | 248,6/ 4,9 | 9,94 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/ 0,2 | 0,76 | 13,24/ 0,2 | - | 13,24/ 0,2 | 0,59 | 13,24/ 215 | - | 13,24/ 0,2 | 0,53 |

45

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 332,3/ 6,55 | 16,7 |  |  | 320,59/ 6,3 | - | 320,59/ 6,3 |  |  | 14,25 | 320,59/ 6,3 | - |  |  | 320,59/ 6,3 | 12,82 |
|  | Индивид. застройка с участками | 71,7/ 0,95 | 3,6 |  |  | 71,7/ 0,95 | - | 71,7/ 0,95 |  |  | 3,19 | 71,7/ 0,95 | - |  |  | 71,7/ 0,95 | 2,87 |
| 6 | Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 463,7/ 9,28 | 23,3 |  |  | 463,7/ 9,28 | - | 463,7/ 9,28 |  |  | 20,6 | 463,7/ 9,28 | - |  |  | 463,7/ 9,28 | 18,55 |
|  | Индивид. застройка с участками | 15,1/ 0,2 | 0,76 |  |  | 15,1/ 0,2 | - | 15,1/ 0,2 |  |  | 0,67 | 15,1/ 0,2 | - |  |  | 15,1/ 0,2 | 0,60 |
| 7 | Советский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 259,3/ 5,46 | 13,03 |  |  | 249,3/ 5,26 | 25,0/ 0,5 | 274,3/ 5,76 |  |  | 12,2 | 274,3/ 5,76 | 5,0/ 0,1 |  |  | 279,3/ 5,86 | 11,17 |
|  | Индивид. застройка с участками | 100,8/ 1,26 | 5,06 |  |  | 100,48/ 1,25 | - | 100,48/ 1,25 |  |  | 4,47 | 100,48/ 1,25 | - |  |  | 100,48/ 1,25 | 4,02 |
| 8 | Ашкадарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 2,39/ 0,04 | 0,12 |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Индивид. застройка с участками | 92,0/ 1,15 | 4,62 |  |  | 92,0/ 1,15 | - | 92,0/ 1,15 |  |  | 4,09 | 92,0/ 1,15 | - |  |  | 92,0/ 1,15 | 3,68 |
| 9 | Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 413,5/ 8,49 | 20,78 |  |  | 395,2/ 8,13 | 160/ 2,5 | 555,2/ 10,63 |  |  | 24,65 | 555,2/ 10,63 | 72,9/ 1,13 |  |  | 628,1/ 11,76 | 25,0 |
|  | Индивид. застройка с участками | 213,6/ 2,67 | 10,73 |  |  | 213,6/ 2,67 | 12,0/ 0,2 | 225,6/ 2,87 |  |  | 10,03 | 225,6/ 2,87 | 15/ 0,22 |  |  | 240,6/ 3,09 | 9,62 |
| 10 | Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 360,3/ 7,1 |  | 18,1 | 360,3/ 7,1 |  | 187,5/ 3,4 |  | 547,8/ 10,5 | 24,35 |  | 547,8/ 10,5 |  | 32,0/ 0,53 | 579,8/ 11,03 |  | 23,59 |

46

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. застройка с участками | 26,83/ 0,4 | 1,35 | 26,83/ 0,4 | - | 26,83/ 0,4 | 1,19 | 26,83/ 0,4 | - | 26,83/ 0,4 | 1,07 |
| 11 | Нахимовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 203,0/ 4,0 | 10,2 | 203,0/ 4,0 | - | 203,0/ 4,0 | 9,02 | 203,0/ 4,0 | - | 203,0/ 4,0 | 8,12 |
| 12 | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 310,8/ 6,1 | 15,62 | 310,8/ 6,1 | - | 310,8/ 6,1 | 13,81 | 310,8/ 6,1 | - | 310,8/ 6,1 | 12,43 |
|  | Индивид. застройка с участками | 19,4/ 0,23 | 0,97 | 19,4/ 0,23 | - | 19,4/ 0,23 | 0,86 | 19,4/ 0,23 | - | 19,4/ 0,23 | 0,78 |
| 13 | Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 260,28/ 4,99 | 13,08 | 260,28/ 4,99 | - | 260,28/ 4,99 | 11,57 | 260,28/ 4,99 | - | 260,28/ 4,99 | 10,41 |
|  | Индивид. застройка с участками | 20,2/ 0,4 | 1,02 | 20,2/ 0,4 | - | 20,2/ 0,4 | 0,9 | - | - | - | - |
| 14 | Курчатовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 609,0/ 12,14 | 30,6 | 609,0/ 12,14 | - | 609,0/ 12,14 | 27,07 | 609,0/ 12,14 | - | 609,0/ 12,14 | 24,36 |
| 15 | Коммунистический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 386,4/ 7,79 | 19,42 | 386,4/ 7,79 | 433,05/ 6,5 | 819,45/ 14,29 | 36,42 | 819,45/ 14,29 | - | 819,45/ 14,29 | 32,78 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 36,75/ 0,5 | 36,75/ 0,5 | 1,63 | 36,75/ 0,5 | - | 36,75/ 0,5 | 1,47 |
| 16 | Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 765,0/ 15,87 | 38,45 | 765,0/ 15,87 | - | 765,0/ 15,87 | 34,0 | 765,0/ 15,87 | - | 765,0/ 15,87 | 30,6 |
|  | Индивид. застройка с участками | 43,2/ 0,54 | 2,17 | 43,2/ 0,54 | - | 43,2/ 0,54 | 1,92 | 43,2/ 0,54 | - | 43,2/ 0,54 | 1,73 |
|  | Итого в существующих границах | 5357,2/ 103,23 | 269,2 | 5312,6/ 102,37 | 869,3/ 13,9 | 6181,9/ 116,27 | 270,3 | 6067,8/ 113,96 | 129,9/ 2,08 | 6197,7/ 116,04 | 247,9 |

47

Распределение объёмов жилищного строительства  на территориях, включаемых в  городскую черту

Таблица 28

| №№ | Наименование микрорайона | Сущ. полож. 2010 г. |  | 1 очередь строительства, 2020 г. |  |  |  | Расчётный срок, 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | Население тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население тыс. чел. | Жилой фонд тыс.кв.м/ квартир,тыс.шт. |  |  | Население тыс. чел. |
|  |  |  |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  | Сущ. сохр. | Новое стр. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Раевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | 61,4/ 1,1 | 2,32 | 61,4/ 1,1 | 123,1/ 2,25 | 184,5/ 3,35 | 8,2 | 184,5/ 3,35 | - | 184,5/ 3,35 | 7,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | 5,3/ 0,07 | 0,19 | 5,3/ 0,07 | - | 5,3/ 0,07 | 0,2 | 5,3/ 0,07 | - | 5,3/ 0,07 | 0,2 |
| 2 | Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 360,0/ 6,0 | 360,0/ 6,0 | 14,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | - | - | - | - | 40,0/ 0,5 | 40,0/ 0,5 | 1,6 |
| 3 | Юго-Западный* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | - | - | - | - | - | - | - | 460,0/ 7,7 | 460,0/ 7,7 | 18,4 |
|  | Индивид. застройка с участками | - | - | - | 40/ 0,6 | 40/ 0,6 | 1,8 | 40/ 0,6 | 25/ 0,3 | 65,0/ 0,9 | 2,6 |
| 4 | Отрадовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивид. застройка с участками | 32,5/ 0,4 | 1,28 | 32,5/ 0,4 | - | 32,5/ 0,4 | 1,5 | 32,5/ 0,4 | 30,0/ 0,4 | 62,5/ 0,8 | 2,5 |
|  | Итого на территориях, включаемых в городскую черту | 99,2/ 1,57 | 3,79 | 99,2/ 1,57 | 163,1/ 2,85 | 262,3/ 4,42 | 11,7 | 262,3/ 4,42 | 915/ 14,9 | 1177,3/ 19,32 | 47,1 |

Примечания: * часть включается в границы городской черты на 1 очередь

48

4.3.2. Культурно-бытовое строительство.

Концепция развития ГО г.Стерлитамак предусматривает:

- создание единой системы инфраструктуры и завершенных комплексов;

- необходимость повышения эффективности использования территорий центра города, в первую очередь занятого производственными объектами, ветхим жильем;

- выделение исторического центра;

- создание в районах нового массового строительства – общественных центров обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.) на расчетную численность населения 295,0 тыс. чел., и в том числе на 1 очередь строительства -282,0 тыс.чел. с учётом существующих ёмкостей.

В системе межселенного обслуживания ГО г.Стерлитамак является районным центром, в расчётах учтено обслуживание сопряжённого населения МР Стерлитамакский район.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания городского и районного значения (эпизодического и периодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневное обслуживание).

Основная часть объектов общегородского и районного значения размещена в центральной части города. Проектом предлагается создание общественных подцентров районного и микрорайонного значения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. Ёмкость существующих детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на расчётный срок пересчитана в связи с требованиями по наполняемости.

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликациях на чертеже ГП-4.

На 1 очередь строительства предлагается строительство объектов повседневного обслуживания застраиваемых микрорайонов «Коммунистический», «Комсомольский», «Южный» и существующего «Ашкадарский», где полностью отсутствуют объекты социального и культурно-бытового строительства.

Расчеты сведены в нижеследующую таблицу №29.

49

| Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания по генеральному плану Таблица 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятий | Ед измер. |  | Норматив на 1000 чел. | Требуется |  | Существ. сохран. |  | Новое стр-во |  | Размещается всего |  | Требуется территорий, min, га |  |
|  |  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | Тыс.чел. |  |  | 282,0 | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения |  | место | 45 | 12690 | 13275 | 11359 | 11359 | 958 | 958 | 12317 | 13275 | 3,8 | 3,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Детские дошкольные учреждения для ослабленных детей |  | место | 2 | 564 | 590 | - | - | 280 | 310 | 280 | 590 | 1,4 | 1,55 |
| 3. Общеобразователь-ные школы |  | Учащ. | 174 | 49068 | 51330 | 26267 | 26267 | 12530 | 12533 | 38797 | 51330 | 41,3 | 41,4 |
| 4. Школы-интернаты* (факт.3 на 1000 жит.) |  | Учащ. | по заданию | 598 | 625 | 400 | 400 | - | 225 | 400 | 625 | - | 1,5 |
| 5.Межшкольный учебно-производственный комбинат |  | место | 8% от числа школьн. | 3925 | 4106 | 2500 | 2500 | - | 1606 | - | 1606 | - | 3,32 |
| 6.Внешкольные учреждения, всего в том числе: |  | мест | 10% от числа школьн. | 4907 | 5133 | 1740 | 1740 | 1700 | 1693 | 3440 | 5133 | 1,6 | 1,6 |
| 6.1.Детский дворец творчества |  | « | 3,3% | 1619 | 1694 | 500 | 500 | 500 | 694 | 1000 | 1694 | 0,7 | 0,7 |
| 6.2.Станции юных техников, юных натуралистов, юных туристов и т.п. |  | « | 1,7% | 834 | 873 | 200 | 200 | 300 | 373 | 500 | 873 | Встр. | Встр. |
| 6.3.Детско-юношеская спортивная школа |  | « | 2,3% | 1129 | 1181 | 200 | 200 | 300 | 681 | 500 | 1181 | 0,5 | 0,5 |
| 6.4.Детская школа искусств |  | « | 2,7% | 1325 | 1386 | 840 | 840 | 200 | 346 | 1040 | 1386 | 0,4 | 0,4 |

50

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Высшие учебные заведения | Учащ. | По заданию |  |  | 12948 | 12948 | - | - | 12948 | 12948 | - | - |
| 8. Спец.средние и профес. техн. учебные заведения | учащ. | по заданию |  |  | 11354 | 11354 | - | - | 11354 | 11354 | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Стационары * норматив 13,5 коек на 1000 жит. | койка | 11,1 | 3319 | 3463 | 3037 | 3037 | - | 426 | 3037 | 3463 | - | 4,3 |
| 10. Поликлиники* | пос. в смену | 35 | 10465 | 10920 | 9090 | 9090 | 200 | 1630 | 9290 | 10920 | 0,6 | 1,6 |
| 11.Диагностический центр | кв.м. | По заданию | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 12.Станция скорой помощи* | а/м | 0,1 | 30 | 31 | 26 | 26 | - | 5 | 30 | 31 | - | 0,5 |
| 13.Аптеки | кв.м | 50 | 14100 | 14750 | 9750 | 9750 | 2500 | 2500 | 12250 | 14750 | Встр. | Встр. |
| 14. Молочные кухни | порция/ сут на 1 реб. до года | 4 | 15228 | 15930 | 4000 | 4000 | - | 11930 | 4000 | 15930 | - | Встр. |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Центр соц. обслужив. пенсионеров | объект | 1 на район | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 16.Учреждения соц. обслуживания пенсионеров и инвалидов на дому | объект | 1 на 30 тыс.чел. | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1,0 | 1,0 |
| 17. Реабилитационный центр | объект | 1 на ГО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,7 |
| 18.Дома-интернаты для престарелых с 60лет и инвалидов | место | 3 | 160 | 180 | - | - | - | 180 | - | 180 | - | 2,5 |

51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.Детские дома | место | 3,0 от 7 до 14 лет | 147 | 154 | 75 | 75 | - | 79 | 75 | 154 | - | 1,2 |
| 20.Дом ночного пребывания | объект | 1 на ГО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 21.Спец. жилые дома для ветеранов и престарелых (с 60 лет) | Чел. | 60 | 3046 | 3363 | - | - | 1500 | 1863 | 1500 | 3363 | - | - |
| 22.Спец.жилье дома для инвалидов | Чел. | 0,5 | 141 | 148 | - | - | 70 | 78 | 70 | 148 | - | - |
| 23.Профилактории | место | По заданию |  |  | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Территория открытых сооружений* | га | 0,9 | 253,8 | 265,5 | 74,72 | 74,72 | 95,0 | 95,78 | 169,72 | 265,5 | 95,0 | 95,78 |
| 25. Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 80 | 22560 | 23600 | 5826 | 5826 | 8640 | 9134 | 14466 | 23600 | Встр. | Встр. |
| 26. Бассейны крытые общего пользования* | м2 зерк. | 25 | 7475 | 7800 | 1128 | 1128 | 1250 | 5422 | 2378 | 7800 | 2,1 | 8,4 |
| 27.Детско-юношеские спортивные школы | м2 площ пола | 10 | 2820 | 2950 | 864 | 864 | 864 | 1222 | 1928 | 2950 | 1,7 | 2,6 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Универсальные залы * | место | 6 | 1794 | 1872 | - | - | - | 1900 | - | 1900 | - | 1,0 |
| 29. Танцевальные залы * | место | 6 | 1794 | 1872 | 500 | 500 | 150 | 1372 | 500 | 1872 | Встр. | Встр. |
| 30.Клубы | Посетит. мест | 80 | 22560 | 23600 | 3128 | 3128 | 5000 | 15472 | 8128 | 23600 | 2,5 | 7,5 |
| 31.Театры * | место | 5 | 1495 | 1560 | 1200 | 1200 | - | 360 | 1200 | 1560 | - | 0,5 |
| 32. Кинотеатры * | место | 25 | 7475 | 7800 | 580 | 580 | 2200 | 5020 | 1780 | 7800 | 1,5 | 5,0 |
| 33.Лектории | место | 2 | 564 | 590 | - | - | - | 590 | - | 590 | - | 95 |
| 34.Залы аттракционов | м2 площ. пола | 3 | 846 | 885 | - | - | 400 | 485 | 400 | 885 | Встр. | Встр. |
| 35.Библиотеки | т.ед.хр/ чит.мест | 4,5 3 | 1269 846 | 1328 885 | 2462,1 461 | 2462,1 461 | 5 4 | 10 6 | 2467 465 | 2477,1 471 | - | - |
| 36.Дополнительно в центральной библиотеке * | т.ед.хр чит. место | 0,2 0,2 | 59,8 60 | 62,4 62 |  | - | - |  |  |  |  |  |

52

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Магазины, всего | м2 торг пл. | 280 | 82020 | 85660 | 154293 | 154293 | 1500 | 10000 | 155793 | 165793 | 0,5 | 5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повседневного обслуживания | м2 торг. пл. | 100 | 28200 | 29500 | 26700 | 19500 | 1500 | 10000 | 28200 | 29500 | 0,5 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -эпизодического обслуживания | м2 торг. пл. | 180 | 53820 | 56160 | 127593 | 134793 | - | - | 154293 | 136293 | - | - |
| 38.Магазины кулинарии | м2 торг. пл. | 6 | 1692 | 1770 | 850 | 850 | 400 | 520 | 1250 | 1770 | Встр. | Встр. |
| 39. Рыночные комплексы* | м2 торг. пл. | 24 | 7176 | 7488 | 3748 | 3748 | 200 | 3540 | 3948 | 7488 | 0,5 | 0,5 |
| 40. Предприятия общественного питания | место | 40 | 11960 | 12480 | 21044 | 21044 | 150 | 500 | 21194 | 21694 | Встр. | Встр. |
| 41.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 2538 | 2655 | 643 | 643 | 1000 | 1012 | 1643 | 2655 | Встр. | Встр. |
| 42. Прачечная | кг белья смену | 120 | 33840 | 35400 | 3050 | 3050 | 500 | 31850 | 3550 | 35400 | 0,2 | 0,9 |
| 43. Химчистки | кг вещ. в смену | 11,4 | 3214,8 | 3363 | 165 | 165 | 50 | 3148 | 215 | 3363 | 0,2 | 0,9 |
| 44.Бани (в т.ч.сауны) | место | 5 | 1410 | 1475 | 363 | 363 | 250 | 862 | 613 | 1475 | 1,5 | 5,0 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Отделение связи | объект | 1 на 10 тыс.чел. | 29 | 30 | 25 | 25 | 1 | 4 | 26 | 30 | 0,1 | 0,5 |
| 46. Отделение банков | объект | 0,3 | 85 | 89 | 80 | 80 | 3 | 6 | 83 | 89 | 0,3 | 0,6 |
| 47. Районные/ городские народные суды* | раб. место | 1 судья на 30 т.чел. | 10 | 11 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - |
| 48. Юридические консультации* | раб. место | 1 юр. на 10 т.чел. | 30 | 32 | 30 | 30 | - | 2 | 30 | 32 | - | Встр. |
| 49. Нотариальная контора* | раб. место | 1 нат. на 30 т.чел. | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 2 | - | 10 | - | Встр. |

53

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. ЖЭУ | объект |  | 1 на 80 тыс.чел. | 4 | 4 |  | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1,0 |
| 51. Пункт приема вторсырья | объект |  | 1 об. 20 тыс. | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Гостиница* | место |  | 6 | 1794 | 1872 |  | 680 | 680 | - | 1192 | 680 | 1872 | - | 4,0 |
| 53. Общественные туалеты* | прибор |  | 1приб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.Пожарное депо | Пож а/м |  | 0,2 | 57 | 59 |  | 32 | 32 | 2 | 25 | 34 | 59 | 0,8 | 2,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55.Ремонтно-производственная база | объект |  | 1 на 100км сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.Пункт приема вторсырья | объект |  | 1 на 20 тыс.чел. | 14 | 15 |  | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 0,06 | 0,08 |
| Специальные учреждения |  |  | 1 на ГО | 1 | 1 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,5 |
| 57.Дом траурных обрядов | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.Кладбище | га |  | 0,24 | 67,7 | 70,8 |  | 36,0 | 36,0 | - | 39 | 36 | 75 | - | 39 |

Примечание:

1) * с учетом обслуживания населения района

2) ** принято по радиусам обслуживания

3) *** существующие без резерва

54

4.3.3. Промышленное и коммунально-бытовое строительство.

Промышленное и коммунально-бытовое строительство в ГО г.Стерлитамак связано как с новым строительством, так и с техническим перевооружением, модернизацией действующих производств, внедрением инновационных технологий, сносом аварийного, ветхого фондов, реконструкцией и капитальным ремонтом.

ГО г.Стерлитамак является центром химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности.

Так, ОАО «Каустик» вырабатывает весь российск5ий хлористый алюминий и перхлорэтилен. ОАО «Сода» выпускает 90% биокарбоната натрия (пищевой соды) в России. Почти 80% сваебойного оборудования страны  производит ОАО «Строймаш».

Высокотехнологичные Стерлитамакские предприятия ключевых отраслей экономики традиционно играют важную роль во внешнеэкономической деятельности республики.

Важно, что свои доходы предприятия в значительной степени вкладывают в развитие производства, в реконструкцию и техническое перевооружение.

Показатели по крупным предприятиям ГО г.Стерлитамак.

Таблица 30

| Наименование предприятий | Числен. раб., чел.сущ. 2009г. | Износ основных фондов, %, сущ. 2009г. | Выпуск продукции в млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. – 2009г | 1 очередь | Расч. срок – 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ФГП «Авангард» | 1124 | 61 | 200 | 2200 | 4200 |
| ОАО «Сода» | 6417 | 66 | 1324 | 1620 | 1730 |
| ОАО «Каустик» | 6050 |  | 8322 | 8400 | 8600 |
| ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» | 1195 | 52,2 | 4514,5 | 4600 | 4700 |
| ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин» | 570 | 68 | 160 | 170 | 180 |
| ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» | 1033 | 18,5 | 135 | 142 | 150 |
| ОАО «Красный пролетарий» | 540 | 51 | 720 | 792 | 871 |
| ООО «УЗБашавто» | 641 |  | 240 | 240 | 240 |

Экспликация производственных территорий объектов приведена на чертеже ГД-4 «Карта зонирования территории с планируемыми границами территориальных зон».		.

Информация по основным предприятиям.

Нефтехимическая и химическая промышленность.

В соответствии с исходными данными:

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» производит: антиоксиданты – 40 тыс.тн., каучук – 71 тыс.тн., добавки к бензинам – 60 тыс.тн. в год.

55

ОАО «Каустик» выпускает более 120 наименований продукции, в том числе винилхлорид, поливинилхлорид, полихлорные смолы, кабельный пластик, пленки, химические средства защиты растений, азотные удобрения.

ОАО «Синтез-Каучук» - производственная деятельность направлена на выпуск синтетического каучука, общий объем которого составит 327 тыс.тн. в год;

ОАО «Сода» - основа производственно-экономической базы – содовое производство. Второе по значимости является производство цемента. После реализации проекта реконструкции производство кальцинированной соды достигнет до 2098 тыс.тн. в год.

ФКП «Авангард» работает по государственной программе «Утилизация вооружения и военной техники», одновременно ведет работу в направлении  освоения новых производственных мощностей по выпуску товаров народного потребления в объемах до 8 тыс.тн. в готовой продукции в год.

Для предприятий химической промышленности актуальна задача организация собственных сырьевых источников.

Машиностроение и металлообработка.

ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» выпускает станки металлорежущие. Среднегодовая мощность 3523 ед. Современные станки с ЧПУ типа «обрабатывающий центр», способных производить обработку деталей с одновременным управлением 3, 5, 6 координатам.

ОАО «Красный пролетарий» - основной профиль – изготовление и ремонт нефтепромыслового оборудования, а также ремонт дизельных двигателей 20 наименований.

ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин» выпускает копровые установки 163 шт., молоты сваебойные штанговые – 446 шт., молоты сваебойные трубчатые – 296 шт. в год.

ООО «УзБашавто»  - механизм рулевого управления модель 3302 для автомобиля «Газель», гидроусилитель руля для автомобиля «ДЭУ-Матиз», полуприцеп универсал для перевозки автотранспорта т др. – 240 млн.руб. в год.

В качестве приоритетных направлений инвестирования своих предприятий в машиностроительной отрасли является замена и реконструкция энергетического и механообрабатывающего оборудования, расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Предприятия прочих отраслей развиваются в соответствии с принятыми программами.

В соответствии с каталогом «Инвестиционные проекты Республики Башкортостан 2008-2014гг» Министерства промышленности, инвестиционной политики РБ по ГО г.Стерлитамак запланированы инвестиции:

1) на реконструкцию комплекса ВХ-ПВХ на ОАО «Каустик». Объем инвестиций 2,2 млрд. руб. Объем производства 200 тыс.тн.;

2) на реконструкцию производства с внедрением «сухого» способа получения цемента на ОАО «Сода» Объем инвестиций – 10,63 млрд.руб. Объем производства цемента – 2500 тыс.тн. в год. Создание новых рабочих мест - 200;

56

3) разработку и организацию производства универсального комплексного трактора среднего класса, с учетом организации сборочного производства базовой модели «Толпар» и тракторов других классов тяги в режиме SKD/СКД. Объем инвестиций 10,1 млрд.руб. Объем производства тракторов – 4000 тракторов в год. Создание новых рабочих мест - 750;

4) Организацию производства по утилизации обычных видов боеприпасов повышенного могущества на ФПК «Авангард». Объем инвестиций – 465,7 млн.руб. Годовой объем ресурсного материала, подлежащего утилизации – 300 тыс. изделий в год;

5) организацию кожевенного производства. Объем инвестиций – 300,8 млн.руб. Объем производства – 260 млн. кв. дм. кожи в год. Создание новых рабочих мест – 526.

В ГО г.Стерлитамак действует откорректированная «Социально-экономическая программа развития городского округа г.Стерлитамак», где в числе множества положений в частности уделяется значительное место развитию малого предпринимательства.

Концепция территориального формирования промзон в генеральном плане сводится к следующему: максимальное территориальное уплотнение северной и южной промзон, вынос части предприятий из селитебной зоны и центральной промзоны, выделение территорий под развитие малого бизнеса, использование под коммерческие, производственные и общественные функции территорий, высвободившихся после реализации программ переселения из п.Первомайский и Строймаш.

К новым предприятиям относятся: предприятия по утилизации промотходов ОАО «Сода» со строительством линий по производству строительных материалов (в границах территории ОАО «Сода») (газобетонных блоков, силикатного кирпича, штукатурных смесей, минеральных наполнителей), цех по производству мороженного, снегоплавильные предприятия, мусороперерабатывающий завод, новый мясокомбинат (без скотобойни), коммерческо-производственные предприятия, логистические центры, пекарня, кондитерский цех, одноименные предприятия, выносимые из селитебных зон. Развитие жилой зоны повлечет за собой строительство и реконструкцию головных инженерных сооружений: котельные, электроподстанции, насосные станции, очистные ливневой канализации, жилищно-эксплуатационные службы, многоуровневые парковки, станцию технического обслуживания, АЗС, АГЗС и т.д., которые разместятся в соответствии с радиусами обслуживания и расчетными нагрузками. Проектом предлагается строительство крематория в северной части города.

Размещение объектов указано на чертеже ГД-4 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон» (Основной чертеж).

Расчет потребности в складских территориях приведен в нижеследующей таблице №31.

57

Расчет минимальной потребности в складских территориях.

Таблица 31

| №№ | Наименование складов | Ёмкость складов |  | Размеры земельных участков, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется 1 оч./расч. срок | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется 1 оч./расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Склады общетоварные | Кв.м площ. пола | Кв.м площ. пола |  |  |
| 1.1 | Продовольственных товаров | 77 | 22715 | 310 | 91450 |
| 1.2 | Непродовольственных товаров | 217 | 64015 | 740 | 218300 |
|  | ИТОГО |  | 86730 |  | 309750 |
| 2 | Склады специализированные | тонн | тонн |  |  |
| 2.1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса, жиров, молочных прод. и т.п.) | 27 | 7965 | 190 | 56050 |
| 2.2 | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 128 | 37760 | 1300 | 383500 |
|  | ИТОГО |  | 45725 |  | 439550 |
| 3 | Склады стройматериалов и твердого топлива |  |  |  |  |
| 3.1 | Склады стройматериалов (потребительски.) | - | - | 300 | 88500 |
| 3.2 | Склады твердого топлива |  |  |  |  |
| 3.2.1 | -угля | - | - | 300 | 88500 |
| 3.2.2 | -дров | - | - | 300 | 88500 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 265500 |
|  | ВСЕГО земель |  |  |  | 1014800 или 101,48 га |

Вывод: существующие и проектируемые складские территории в генплане превышают минимальную потребность.

В итоге промышленного и коммунально-складского строительства численность населения занятого в материальном производстве вне зависимости от форм собственности возрастет с 66940 чел в 2008 году до 70500 чел в 2020 и 79650 в 2030 году, что создаст условия устойчивого социально-экономического развития территории.

58

4.4. Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1.Жилая зона;

2.Общественно-деловая зона;

3.Рекреационная зона;

4.Производственная зона;

5.Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6.Зона специального назначения;

7.Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность преимущественно 5 этажей и выше. Тип застройки – секционный;

б) Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами в историческом центре города. Это зона повышенного архитектурного контроля. Этажность определяется проектами охранных зон памятников истории и культуры.

в) Зона застройки малоэтажными домами. Данная зона включает весь спектр малоэтажного жилищного строительства: коттеджи, блокированные типа «Таун-Хауз», секционные до 4 этажей.

С архитектурно-планировочной точки зрения создается плавный переход от существующей зоны коттеджной застройки к зоне многоэтажной секционной застройки.

г) Зона застройки индивидуальными жилыми домами представлена одно- двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками. В районе с.Отрадовка выделена зона индивидуального жилья социального типа.

д) Зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре. Это зона повышенного архитектурного контроля, где наряду с жилой функцией развивается общественная, как в виде отдельно стоящих объектов, так и в виде жилых домов с элементами обслуживания (частная практика);

е) Жилая застройка в зоне действия ограничений. В данной зоне могут находится как индивидуальные, так и многоквартирные секционные жилые дома. Это зона поэтапных преобразований, связанных со следующими видами деятельности:

- перевод из жилой функции в нежилую;

- снос в связи с организацией санитарно-защитной зоны;

- изменение технологий или проведение иных природоохранных мероприятий на предприятиях – источниках вредного воздействия, с целью сокращения размера санитарно-защитных зон.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

59

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:

а) зона многофункциональной общественно-деловой застройки. Здесь размещаются учреждения общегородского и регионального значения, а также формируются подцентры районного и микрорайонного значения (периодического и эпизодического обслуживания);

б) зоны специализированных центров: среднего специального образования, объектов здравоохранения, оздоровительных учреждений, объектов социального обеспечения, зона спортивных сооружений.

На территориях, примыкающих к существующим сохраняемым промышленным предприятиям запроектированы технопарки и коммерческо-производственные центры, где сочетаются функции обслуживания и производства IV-V класса вредности. Здесь выделяются территории для развития малого предпринимательства.

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, лесопарки, лесные массивы с размещенными в них объектами рекреации, городские пляжи.

4. Производственная зона – территория, где размещены промышленные, коммунально-складские объекты. Территориально выделены зона предприятий II класса вредности, зона предприятий III класса вредности и зона предприятий IV-V класса вредности. Помимо вышеперечисленных зон выделены территории карьеров, стоянок индивидуального транспорта, логопарков, подсобных хозяйств, водозаборных и очистных сооружений.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

К этой зоне относятся: полоса отвода железной дороги, улицы, дороги, основные коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории скотомогильников, кладбищ, полигонов ТБО, военных объектов, санитарно-защитное озеленение, лесопитомники.

7. Прочие зоны – к ним отнесены резервные селитебные территории, коллективные сады, земли сельскохозяйственного использования, земли существующего лесного фонда, не используемого в качестве рекреации.

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный).

В расчетный срок проектирования предлагается создать программу переселения жителей поселков Первомайский и Строймаш из санитарно-защитных зон, и решить ее с привлечением как муниципальных средств, так и средств предприятий I класса вредности. Высвободившиеся территории использовать как в целях создания новых зон деловой активности, так и зон для размещения предприятий, выносимых за пределы существующих селитебных территорий.

В пределах срока действия данного генплана к выносу предлагаются предприятия, прилегающие к зоне исторического центра; представлено упорядочение застройки в центральной и южной промзонах, а также микрорайонах Ленинский, Нахимовский, Комсомольский.

В центральной промзоне указаны территории для перспективного освоения под селитебные функции на последующих этапах развития города

60

4.5. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Корректировка генерального плана ГО г.Стерлитамак» разработан с учетом анализа существующего использования и комплексной оценки территории как в существующих границах ГО г.Стерлитамак, так и на прилегающих территориях.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена:

1. Природными условиями;

2. Сложившимся функциональным зонированием;

3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и транспортными артериями.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО город Стерлитамак имеет расчлененную структуру.

Железная дорога делит город на два планировочных района – восточный и западный.

В восточной части выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещается район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Проектом предлагается создать программу по переселению постоянно проживающего населения из поселков Строймаш и Первомайский в экологически благоприятные районы.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

Проектом предлагается присоединение к ГО г.Стерлитамак с.Отрадовка, прилегающего к Стерлибашевскому тракту, и микрорайона «Раевский», прилегающего к автомобильной дороге Стерлитамак – р.ц.Раевский.

При выборе направления территориального развития ГО г.Стерлитамак рассматривались три основных варианта при обязательном условии рационального использования земель в существующих границах. В качестве основного критерия оценки выбрано удорожание 1 кв.м. общей площади жилых домов. Это I – Западный и Юго-западный районы; II Ашкадарский район (на намывных территориях); III Забелье.

Сравнительные показатели приведены в нижеследующей таблице № 32.

61

Сравнение вариантов освоения проектных территорий.

Таблица 32

| № | Наименование | Ед. измер. | Количество |  |  | Стоимость мероприятия, всего, млн.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Западный и Юго-Западный районы | Ашкадарский район индив./ ( вариант секц.) | Забелье | Западный и Юго-Западный районы | Ашкадарский район | Забелье |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Намыв затопляемых территорий | га, млн. куб.м | - | 300,0 2,5 | 100 0,5 | - | 1250,0 | 125,0 |
| 1.2 | Снос садовых участков | га, штук | - | 250 4000 | - | - | 100,0 | - |
| 1.3 | Вынос нефте- и продуктопро-водов | км | 10 | - | - | 500,0 | - | - |
| 1.4 | Вынос эл.линии 110 КВ | км | 8 | - | 5 | 350,0 | - | 200,0 |
| 1.5 | Снос фермы | объект | - | - | 1 | - | - | 15,0 |
| 1.6 | Строительство моста | объект | - | - | 1 | - | - | 5000,0 |
| 1.7 | Компенсация за изъятие с/х угодий | га | 850 | - | 750 | 13,5 | - | 10,5 |
|  | Итого по пп.1.1-1.7 |  |  |  |  | 863,5 | 1350,0 | 5350,5 |
| 1.8 | Организация противокарсто-вых мероприятий 20 % | млн. руб |  |  |  | - | 270,0 | 1070,1 |
|  | Всего |  |  |  |  | 863,5 | 1620,0 | 6420,6 |
| 2 | Выход нового жилья всего | тыс.кв.м | 1150,0 | 225,0/ (800,0) | 1100,0 |  |  |  |
|  | Удорожание 1 кв.м жилья | тыс. руб |  |  |  | 0,7 | 3,2/ (0,9) | 4,9 |

2

62

| 2.1 | В том числе по районам Ашкадарский район |  |  | 225,0/ (800,0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Секционная застройка | тыс. кв.м |  | (вар.800,0) |  |  |  |  |
|  | Индивид.застройка, в т.ч.Таун-Хаус | « |  | 225,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Западный и Юго-Западный районы |  | 1150,0 |  |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка | тыс. кв.м | 850,0 |  |  |  |  |  |
|  | Индивид.застр., в т.ч.Таун-Хаус | « | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Забелье |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  | Секционная застройка | тыс. кв.м |  |  | 1000,0 |  |  |  |
|  | Индивид.застройка, в т.ч.Таун-Хаус | « |  |  | 100,0 |  |  |  |

В итоге наиболее рациональным для освоения в пределах расчетного срока данного генплана является I вариант в совокупности с освоением свободных территорий в южной части ГО г.Стерлитамак, освоением под селитебные функции старых садов, строительством на территориях сносимого ветхого и аварийного фонда, выноса за пределы жилых зон предприятий производственного и коммунального назначения, сокращение промышленных зон в центральной части города, рациональным землепользованием во всех функциональных зонах города.

Расчет потребности в дополнительных территориях произведен из расчета жилищной обеспеченности 25 м.кв./чел. при условии предоставления жителям права выбора любого типа жилища (коттеджи, таун-хаусы, малоэтажное и многоэтажное секционного типа).

При этом учитывались объемы сноса жилого фонда в связи с организацией санитарно-защитных зон (См. табл. №24 «Убыль жилого фонда» п 4.3.1.)

Потребность в дополнительных территориях составит 2225 га (в том числе с.Отрадовка и м-н Раевский).

При оптимистическом прогнозе объемов нового строительства и вводе жилья 1 кв.м. на 1 человека в год жилищная обеспеченность в ГО достигнет 30кв.м./чел.

Это отображено в генеральном плане дополнительным приращением 242га селитебных территорий.

63

Резервными территориями являются все три рассматриваемых района. Резерв запроектирован с учетом возможности принятия органами местного самоуправления дополнительных жилищных программ, а также развития ГО  г.Стерлитамак за пределами расчетного срока.

Основой планировочной структуры города является его транспортный каркас.

Особенностью развития магистральной улично-дорожной сети ГО г.Стерлитамак является внедрение городской магистрали непрерывного движения – Стерлибашевский тракт – новая улица в центральной промзоне – ул.Элеваторная – ул.Техническая с выходом на автомобильные дороги Уфа – Оренбург и Стерлитамак – Белорецк пересечением с другими улицами в 2х уровнях.

Проектом предлагается повышение плотности магистральной сети и создание дублирующих магистралей по основным направлениям.

Планировочный каркас новых районов является логическим продолжением существующей транспортной структуры.

В связи с тем, что климат ГО г.Стерлитамак отличается наличием значительного количества штилевых дней и в целях обеспечения лучшей аэрации территории, новые магистральные улицы запроектированы преимущественно по направлению господствующих ветров.

В проекте сохранен характерный признак планировки ГО г.Стерлитамак – сочетание общественных центров с зелеными зонами общего пользования.

Зона исторического ядра ГО г.Стерлитамак рассматривается как деловой и культурный центр города и муниципального района Стерлитамакский район, историко-культурный центр регионального значения.

В зоне центральной промзоны формируется новый общественно деловой центр города (Стерлитамак - Сити), рассчитанный на реализацию как на расчетный срок, так и на перспективу.

Городской центр линейно формируется по Проспекту Октября.

Подцентры районного и микрорайонного значения формируются с учетом радиусов доступности.

Жилая застройка в зоне нового строительства в юго-западном и западном районах постепенно меняется от существующей индивидуальной коттеджного типа до многоквартирной многоэтажной секционного типа.

В районах малоэтажной застройки Отрадовка и Заашкадарье сложившийся тип застройки сохраняется. Здесь также запроектированы на основных магистралях зоны общественной застройки.

Застройка Южного района запроектирована в виде многоэтажной многоквартирной застройки на примыкании к улицам Гоголя и Суханова с понижением этажности в сторону Ольховки. Здесь также запроектирован общественной центр, а на выезде в сторону в г.Салават запроектирована автостанция. Новая автостанция запроектирована также в п.Первомайский. Существующий реконструируемый автовокзал станет элементом нового городского общественного центра.

На подъездах к городу с Западной стороны в створе улицы Проспект Октября и Южной стороны в створе улицы Оренбургский тракт запроектированы площади под мега-маркеты.

Упорядочение производственных, коммунально-складских зон в пределах всего населенного пункта приведет к оптимизации использования земель.

64

4.6. Охрана памятников историко-культурного наследия.

В соответствии с «Реестром недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан» в ГО г.Стерлитамак принято на государственную охрану 46 объектов (См. табл.№ 5а «Реестр недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий. Город Стерлитамак»). Проектом рекомендуется сохранить современное использование этих зданий в качестве объектов общественного назначения, а функцию жилую по возможности перевести в ранг нежилой (особенно для зданий памятников деревянного зодчества).

К выявленным памятникам истории и архитектуры отнесены 14 объектов. (См. табл.№ 5а). Здесь работа сводится к постановке на государственную охрану. В функциональном отношении рекомендации сохраняются.

Проектом «Историко-архитектурный опорный план ГО г.Стерлитамак» устанавливаются границы зон охраны памятников.

Все случаи сноса зданий, стоящих на государственной охране (а их в ГО г.Стерлитамак 8 единиц) подлежат проверке в установленном законодательством порядке.

Могилы, обозначенные памятниками монументального искусства – 5 объектов сохраняются на закрепленных территориях.

Новые памятники, связанные с историческими фактами и историческими личностями, могут быть установлены по мере необходимости, в соответствии с проектной документацией. В планировочном отношении в исторической части города рекомендуется сохранение квартальной сетки улиц без укрупнения планировочной структуры.

В связи с тем, что в районах нового строительства известны случаи находок археологических памятников в соответствии с п.1 ст.31 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25.06.2002г. №73-ФЗ до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

В составе проекта разработан историко-архитектурный опорный план. Материалы представлены отдельным томом (см. Том VI “Историко-архитектурный опорный план”).

65

4.7. Озеленение. Рекреация.

ГО г.Стерлитамак раскинулся у западного подножия Южного Урала – город пяти рек и четырех всемирно известных шиханов. Богатый ландшафт включает разнообразный ассортимент древесно-кустарниковой растительности. Город Стерлитамак регулярно становится призером Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России».

Проектируемые зеленые насаждения в границах поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение).

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектируемые парки приурочены к руслам рек и водотоков. К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Так, в проектируемой парковой зоне на р.Стерля в юго-западной части размещены ипподром, спортивный комплекс, профилакторий; в Южном районе запроектирован зоопарк и спортивно-оздоровительный парк на старице Стерли, предлагается расширить сквер по ул.Сакко и Ванцетти; при впадении Стерли в Ашкадар предлагается размещение тематического парка. Существующий парк в Краснознаменском районе расширяется лесопарковой зоной, где на р.Ашкадар проектируется пляжная зона.

Городские пляжи запроектированы:

1. На правом берегу р.Ашкадар вдоль ул.Пугачева;

2. На обеих берегах р.Ашкадар в зеленой зоне при впадении в р.Белая. Здесь предлагается увеличить зеркало воды устройством пруда;

3. На правом берегу р.Белая в районе моста на Белорецк и в районе,проектируемого моста на Ишимбай;

4. Севернее с.Отрадовка на р.Стерля с обустройством пруда.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит 15,9 м2/чел.

66

Зеленая зона ГО г.Стерлитамак размещается на землях Стерлитамакского, Ишимбайского и Гафурийского районов.

Ее территория составляет S= 295х200 = 59000 тыс.м2*. Границы уточняются на стадии «Схема территориального планирования муниципальных районов».

В пределах зеленой зоны размещаются учреждения рекреации.

Расчет потребности в учреждениях рекреации.

Таблица 33

| № п/п | Объекты рекреации | Ед. измер. | Норматив (min) на 1000 чел. | Сущ. полож. | Требуется на расч. срок | Новое стр-во в границах города | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Санатории* | Койка | 3 | 300 | 935 | - | Размещаются на территориях районов |
| 2 | Объекты длительного отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пансионаты (профилактории) | место | 8 | 600 | 2494 | 200 | Размещаются на территориях районов и в пределах городской черты |
| 2.2. | Туристические базы | « | 9 | 206 | 2806 | - | « |
| 2.3. | Мотели | « | 3 | - | 935 | - | « |
| 3 | Объекты сезонного отдыха | « |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Летние базы отдыха | « | 8 | - | 2360 | - | « |
| 3.2. | Лагеря для школьников | « | 20 | 926 | 1027 | - | « |
| 3.3. | Кемпинги | « | 9 | - | 2655 | - | « |

67

4.8. Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования городского округа г.Стерлитамак должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности».

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарные депо размещаются с учетом существующих сохраняемых объектов.

Сведения о пожарных подразделениях, расположенных на территории городского округа город Стерлитамак.

Таблица 34

| Наименование пожарной части (ПЧ) | Место дислокации | Силы и средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/с | техника |  |
|  |  |  | всего | По виду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЧ-16 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | Ул.Коммунальная,2 | 55 | 2 ед. | АЦ-40-2 |
| ПЧ-40 ГУ ЦУС «ФПС по РБ» | Ул. Худайбердина, 100 | 45 | 6 ед. | АЦ-40-3ед., АЦП-40-1ед., АЛГ-30-1ед., АЛ-50-1ед. |
| ПЧ-54 ГУ «14 ОФПС по РБ» | Ул.Гоголя,124 | 34 | 2 ед. | АЦ-40-2ед. |
| ПЧ-19 ГУ «2 ОФПС по РБ» | Ул.Техническая,32 | 85 | 5 ед. | АЦ-40-3ед., АЦП-40-1ед., Камаз-ППП-21-1ед. |
| ПЧ ООО «Защита» | Ул.Техническая, 10 | 72 | 6 | АЦ-40-4ед., АВ-40-1ед., АР-2-1ед. |
| ОП ПЧ ООО «Защита» | Ул.Техническая, 10 | 62 | 4 | АЦП-1ед., АЦ-40-2ед., ПНС-110-1ед. |
| Пожарно-газоспасательная служба ОАО «Сода» | Ул. Кочетова, 45 | 31 | 2 ед. | АЦП-40-2ед, АПП-0,5-5 |
| Отдельный пост Пожарно-газоспасательной службы ОАО «Сода» | Пер. Российский, 29 | 13 | 2 | АЦ-40-1ед., АЦП-40-1ед. |
| Противопожарное звено на ОАО «Стерлитамак – М.Т.Е.» | Ул. Элеваторная, 37 | 5 | 1 | АЦ-40-1ед. |

68

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Противопожарное звено на Производство по хранению и переработке зерна ГУСП совхоз «Рощинский» РБ | Ул. Элеваторная, 43 | 10 | 1 | АЦ-40-1ед. |
| Пожарный поезд станция Стерлитамак | Ул. Вокзальная, грузовой двор | 30 | 1 | поезд |

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей определяется расчетами.

Пождепо размещены на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы и дороги.

Проектом предусмотрено в соответствии с нормативным временем прибытия по  техническому регламенту (10 мин. для городов, 20 мин. для сельской местности) размещение пождепо:

1 – м-н «Коммунистический» (ранее запроектированный)

2 – м-н «Западный»

3 – м-н «Солнечный» (ранее запроектированный)

4 – м-н «Отрадовка»

5 – м-н «Ашкадарский»

С учетом существующего количества пожарных автомобилей их общее количество на расчетный срок составит 59 единиц.

69

Глава V. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории выполнена на съемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 1.0 м.

Территория ГО г.Стерлитамак представлена двумя типами рельефа  -  высокими надпойменными террасами левобережья реки Стерли с абсолютными отметками от 134,0 до 199,0 м, на которых расположена основная часть существующей капитальной городской застройки и низкими затапливаемыми пойменными участками рек Белой, Ашкадар и Ольховки (мал. Ашкадар), занятыми в основном индивидуальной малоэтажной застройкой.

На рассматриваемой территории имеются карстовые проявления. Пораженность карстовыми процессами на территории Забелья – 25%, Заашкадарья  - 15%. Для строительного освоения этих территорий необходимо произвести  инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания специализированными организациями, и предусмотреть на дальнейших стадиях проектирования необходимые мероприятия по защите от карстовых процессов.

Проектом инженерной подготовки территории предусматриваются следующие мероприятия: защита от затопления, организация отвода поверхностного стока и понижения уровня грунтовых вод, благоустройство оврагов и городских водотоков.

Защита от затопления.

Во время весенних половодий поймы рек Белой, Ашкадар и Ольховка разливаются, в результате затапливаются восточная и юго-восточная часть города.

В настоящее время уровень воды регулируется плотиной.

Поверхность пойм ровная со слабым уклоном в сторону рек. Пойма рек расчленена притоками и старицами. Горизонт высоких вод 1% обеспеченности реки Белой соответствует абсолютной отметке 127,50 м Балтийской системы координат (по данным, выданным ГУ «Башкирское УГМС»).

Настоящим проектом предусматривается освоение части затапливаемых пойменных территорий. Защиту от затопления существующей индивидуальной застройки намечается выполнить путем строительства защитных дамб  - дорог на насыпи.

Новое капитальное и индивидуальное строительство намечается осуществлять путем подъема территории до незатопляемых отметок методом гидронамыва на свободных территориях и сухой подсыпки внутри микрорайонов с индивидуальной застройкой.

При освоении затапливаемых территорий необходимо максимальное сохранение существующих древесных посадок которые окажутся в бессточных понижениях. Для этого необходимо плавное сопряжение откосов намытой территории (заложение откосов 1:20) и тщательная организация водоотвода, путем устройства дренажных канав с выпуском воды в проектируемые дождевые коллекторы.

Верховые откосы намытых территорий во избежание размыва их в паводковые периоды необходимо крепить железобетонными плитами на песчано-гравийной подготовке.

70

Поверхностям намываемых территорий должен придаваться уклон, обеспечивающий свободный сток поверхностных вод к закрытым водостокам, проектируемым по основным проездам.

Защиту от затопления существующей индивидуальной застройки намечено осуществить путем строительства защитных дамб. Дамбы протрассированы таким образом, чтобы вместе с насыпями существующих и проектируемых автодорог и поднятых территорий создавался замкнутый не затапливаемый контур.

Отметки гребня дамбы определены из расчета ГВВ 1% обеспеченности плюс запас в высоте сооружения 0,5 м, плюс высота наката волны на откос  - 0,5 м, плюс величина ветрового нагона  - 0,5 м. Итого отметка гребня дамбы принята 129,0 м.

Организация отвода поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод и ливневая канализация.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

В настоящее время отвод поверхностного стока сетью закрытых коллекторов осуществляется только с территории капитальной застройки, расположенной северо-западнее железной дороги. Выпуски из коллекторов осуществляются без очистки в ручьи, протекающие по дну оврагов.

Отсутствие водоотвода с остальной части территории снижает общий уровень благоустройства.

На рассматриваемой территории имеются карстовые проявления. пораженность карстовыми процессами на территории Забелья – 25%, Заашкадарье – 15%. Для строительного освоения этих территорий необходимо произвести инженерно-геологические и гидрологические изыскания специализированными организациями, и предусмотреть на дальнейших стадиях проектирования необходимые мероприятия по защите от карстовых процессов.

Поверхностный сток с территории города в период весеннего снеготаяния и затяжных дождей способствует дальнейшему росту овражной сети, обрушению береговых склонов рек и растворению карстующих пород, усиливая процессы карстообразования.

Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровней грунтовых вод, затопление улиц, подтопление коммуникаций.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия по организации водоотвода:

- в зоне существующей и проектируемой капитальной застройки   - закрытые водостоки;

- в зоне существующей индивидуальной усадебной застройки  - железобетонные лотки.

На территориях с высоким стоянием уровня грунтовых вод и на искусственно созданных, где происходит подъем грунтовых вод в толще намывного грунта, предусматриваются дренажно-дождевые коллекторы, обеспечивающие дренаж и водоотвод.

В связи с этим стыки труб заделываются не полностью, а на 1/3 высоты сечения.

Верхняя незаделанная часть стыка во избежание заилевания и для увеличения радиуса влияния обсыпается фильтрующей смесью из песка и гравия.

71

Основными водоприемниками существующей и проектируемой водоотводящей сети являются местные городские водотоки, являющиеся притоками реки Белой.

В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков, перед выпуском их в водоприемник, предусматривается устройство  очистных сооружений закрытого типа «Комплекс очистных сооружений ливневого стока (КОС ЛС) «Дамба», разработанного ООО НПП «Полихим».

Производительность очистных сооружений уточняется расчетами на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

Минимальный уклон принят 0, максимальный  - 60 тысячных.

На улицах с уклоном менее 4 тысячных и на дамбе водоотвод осуществляется за счет пилообразного профиля лотка проезжей части в проектируемые дождеприемники ливневой канализации.

Благоустройство оврагов и водотоков.

В основном территории, занятые оврагами, включены в систему зеленых насаждений общего пользования и только в отдельных случаях, самые незначительные из них попадают на территории, отводимые под жилую застройку.

Благоустройство оврагов, отводимых под зеленые насаждения, включает:

- засыпку отвершков для прекращения дальнейшего роста оврагов;

- каптаж родников с отводом и использованием для питьевых и поливочных нужд;

- устройство гасителей энергии в виде запруд из наброски камня или земляных плотин;

- во избежание размыва дна предусматривается прокладка железобетонных лотков.

Овраги, попадающие в зоны жилой застройки, подлежат засыпке, с предварительной прокладкой по дну дренажных труб.

Для благоустройства сохраняемых оврагов предусматривается частичная планировка склонов, дополнительные посадки древесно-кустарниковой растительности.

Реки, протекающие по территории города, имеют сильно меандрирующие русла с обрушающимися берегами.

Проектом инженерной подготовки территории предусматривается благоустройство водотоков, включающее следующие мероприятия:

- расчистка и спрямление русла на отдельных участках;

- планировка и укрепление откосов;

- профилирование дна;

- крутые обрывистые склоны уполаживаются и озеленяются древесно-кустарниковой растительностью с развитой корневой системой.

Кроме того, организация отвода поверхностного стока с расположенных выше территорий, будет препятствовать дальнейшему обрушению береговых склонов.

72

Благоустройство водоемов и пляжа.

В проекте предлагается устройство запруд на реках Стерля и Ашкадар в зонах массового отдыха жителей города. Пруды, расположенные на реках, создаются с помощью плотин, как правило, земляных. Земляные плотины сооружаются из местных водонепроницаемых грунтов или с водонепроницаемым экраном и ядром. Откосы плотин принимаются 1:1,5. При использовании прудов для купания необходима глубина до 2м. Для защиты от перегрева воды в летнее время и от зарастания водоема растительностью, способствующей выплоду комара, глубину водоема вдоль берега принимают не менее 0,8-1,0м. с постепенным увеличением ее на протяжении первых 5м до 2м. Таким образом дно пруда проектируется с уклоном примерно 1:5. При сооружении искусственных водоемов на водопроницаемых грунтах для предотвращения фильтрации воды в грунт по земляному ложу пруда устраивают водонепроницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3-0,5м с песчаной пригрузкой слоем 0,15м. Такой экран обеспечивает почти полную водонепроницаемость ложа.

Санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью. Береговые откосы планируются с крутизной 1:1,5 или 1:2. Берега водоемов укрепляют одерновкой, посевом трав, посадкой кустарников, отсыпкой из камня.

В проекте предлагается благоустройство пляжа. Пляжи могут быть травяные, песчаные, гравийно-галечные. Территория пляжа должна быть ровной, с уклоном к воде в пределах 0,01-0,03. Чтобы предотвратить размыв пляжа, устраивают гравийно-галечную пригрузку, причем по мере увеличения пологости подводной части крупность частиц пригрузки уменьшается. На пляжах размещают все необходимые помещения и инвентарь.

Рекультивация нарушенных территорий.

Проектом предлагается карьер, расположенный в северной части города, рекультивировать и использовать под коммунально-промышленный объект; свалку – в северной промышленной зоне – под мусороперерабатывающий завод; карьеры, используемые для строительства в дальнейшем озеленить.

Рекультивация выполняется в два этапа:

-технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

-биологический этап начинается сразу после технического этапа – это озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке:

- объем земляных работ по подсыпке территории - 	2.5 млн. м3 (I очередь  0,3);

- дамба-дорога протяженностью - 22 км (I очередь  0,7км);

- проектируемая ливневая канализация - 93 км;

- очистные сооружения ливневой канализации - 4 компл.

73

Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт.

6.1. Внешний транспорт.

Проектируемые внешние транспортно-экономические связи осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

В развитие железнодорожной сети проектом предлагается строительство ветки объездного пути для пропуска особо опасных грузов с западной стороны города на расстоянии более 6км от проектируемых границ городского округа . Предлагаемая трасса пройдет южнее п.Бол.Куганак до ст.Аллагуват.

Железная дорога обслуживает как внешние экономические связи так и внутренние пассажирские перевозки в агломерации Стерлитамак-Салават-Ишимбай.

Проектом предлагается электрификация железной дороги, а также произвести инвентаризацию подъездных путей с целью демонтажа нецелесообразных веток, особенно в центральной промзоне, где в различные сроки проектирования предлагается вынос промышленных и коммунально-складских предприятий. В перспективе данная территория рассматривается как резерв развития селитебных функций.

Использование железной дороги для пассажирских перевозок в агломерации Стерлитамак – Салават – Ишимбай сохраняется.

Внешние автомобильные связи осуществляются по существующим автомобильным дорогам Уфа-Оренбург, Стерлитамак-Белорецк, Стерлитамак-Раевка, Стерлитамак-Федоровка, Стерлитамак-Стерлибашево, Стерлитамак-Красноусальск-Архангельское.

Схемой территориального планирования РБ западнее городского округа запроектирован автобан Пермь-Оренбург, связь с которым будет осуществляться по автодорогам Стерлитамак-Раевский, Стерлитамак-Стерлибашево, а также в продолжении проектируемой городской магистрали. Внешние связи дополнятся объездными дорогами в северной и южной частях ГО г.Стерлитамак.

Автовокзал на 300 пассажиров расположен на улице Худайбердина. В связи с тем, что в 300 метровую санитарно-защитную зону попадают существующие жилые дома, проектом предлагается провести комплекс мероприятий по снижению размера санитарно-защитной зоны, в первую очередь за счет строительства автостанций на Салаватском направлении и в п.Первомайский, что сократит пассажиропоток с автовокзала. К организационным методам относится запрет отстоя рейсовых автобусов на территории автовокзала, снижение градостроительными методами уровня шума за счет максимального озеленения территории, строительства шумозащитных экранов.

Трубопроводный транспорт развивается в соответствии с отраслевыми программами.

Проектом предлагается вынос всех нефте- продуктопроводов за пределы проектируемой городской черты, за исключением технологических вводов в промзоне.

Реконструкция аэропорта не планируется.

74

6.2. Городские улицы и дороги.

Городская улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Классификация улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице.

Показатели уличной сети в границах ГО г.Стерлитамак

(магистральные улицы и дороги).

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Параметры в красных линиях (не менее) | Протяженность (м) | Число полос движения в обоих направлениях (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения |  |  |  |  |
|  | А.Непрерывного движения |  |  |  |
| 1 | Стерлибашевский тракт (от городской черты до ж/д переезда) | 100 | 3660 | 6 |
| 2 | Проектируемая (от ж/д переезда Стерлибашевский тракт до ул.Худайбердина) | 100 | 4110 | 6 |
| 3 | Ул.Элеваторная (от ул.Худайбердина до ул.Техническая) | 106 | 4230 | 6 |
| 4 | Ул.Техническая (с пробивкой до а/д Уфа – Оренбург, в т.ч. в числителе – в границах городской черты) | 100 | 6130 10462 | 6 |
|  | ИТОГО |  | 18,130км |  |
|  | Б.Регулируемого движения |  |  |  |
| 5 | Ул.Худайбердина | 98, 80, 145, 60, 40 | 5920 | 6 до ул.Шафиева, 4 до ул.Мира, 2 (от ул.Мира до ул.Набережной) |
| 6 | Ул.Проспект Октября | 100, 110, 40 | 5431 | 4 полосы |
| 7 | Ул.Западная | 60 | 3050 | 4 полосы |
| 8 | Ул.Коммунистическая – ул.Объездная (до ж/д) | 84, 40 | 3680 | 4 |
| 9 | Ул.Суханова | 40 | 4030 | 4 |
| 10 | Ул.Проспект Ленина | 50, 88 |  | 4 |
| 11 | Ул.Черноморская – ул.Караная Муратова (до городской черты) | 50 | 6469 | 4 |
| 12 | Проектируемая от ул. Технической до городской черты в южной части города | 125 | 7600 10600 | 6 |
| 13 | Проектируемая от ул.Проспект Октября до ж/д | 60 | 9300 | 4 |
| 14 | Ул.Кочетова (до Технической) – ул.Мира – ул.Гоголя (до ж/д) | 30, 50 | 10660 | 4, 3 |
| 15 | Ул.Халтурина – (до ул.Технической) – Тракт Оренбургский (работают в паре с п.51) | 25, 50 | 7000 | 3, 4 |

75

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ул.Профсоюзная (до ул.Ленина) - магистральная дорога в Заашкадарье – ул.Правобережная – проектируемая до ул. Гоголя | 40, 50 | 11720 | 4 |
| 17 | Ул.Хмельницкого (от ул.Мира) – тракт Белорецкий (до городской черты) | 30, 40 | 5830 | 4 |
| 18 | Ул.Уфимский тракт | 50 | 4580 | 4 |
| 19 | Ул.Кошевого (до ул.Бабушкина) | 50 | 4181 | 4 |
| 20 | Ул.Бабушкина | 50 | 5410 | 4 |
| 21 | Ул. в промзоне (от ул.Кошевого до ул.Технической) | 50 | 3650 | 4 |
| 22 | Магистральная дорога (от Уфимского тракта на Юрактау) | 5 | 2500 4530 | 4 |
| 23 | Ул.Сако Ванцетти (от ул.Мира до ул.Халтурина – работает в паре с п.17 на данном отрезке) | 25 | 450 | 3 |
|  | ИТОГО |  | 101,16км |  |
|  | Магистрали районного значения |  |  |  |
| 24 | Ул.Аркадия Гайдара до городской черты | 50 | 4148 | 4 |
| 25 | Проектируемая (от Николаева до гор.черты) | 30 | 2160 | 3 |
| 26 | Ул.Волочаевская (п.26,25 работают в паре - односторонние) | 25, 30 | 2930 | 4, 3 |
| 27 | Проектируемые (ул.Худайбердина – ул.Волочаевская) | 40 | 1425 | 4 |
| 28 | Ул.Шаймуратова – ул.Николаева (до ул.Технической) | 40, 30, 50 | 3910 | 4 |
| 29 | Ул.Добролюбова | 40 | 2050 | 4 |
| 30 | Проектируемая (от Западной до Николаева) | 50 | 1150 | 4 |
| 31 | Улицы с односторонним движением (от ул.Николаева до пр.Ленина) | 30 | 686+706 | 2 |
| 32 | Ул.Дружбы до Худайбердина | 30 | 2870 | 4 |
| 33 | Ул.Ибрагимова | 25 | 596 | 3 |
| 34 | Ул.Курчатова | 22 | 1300 | 3 |
| 35 | Ул.Артема | 48 | 4518 | 4 |
| 36 | Ул.Строителей (до городской черты) | 40 | 6390 | 4 |
| 37 | Ул.Магистральная (до город. черты) | 40 | 5130 | 4 |
| 38 | Проектируемая (от пр.Октября до коридора ЛЭП) | 50 | 4270 | 4 |
| 39 | Проектируемая (вдоль коридора ЛЭП) | 50 | 2924 | 4 |
| 40 | Проектируемая (от городской черты до Стерлибашевского тракта) | 50 | 5054 | 4 |
| 41 | Проектируемая в Отрадовке | 50 | 1691 | 4 |
| 42 | Существующая в Отрадовке | 25 | 2657 | 3 |
| 43 | Парковая в Отрадовке | 50 | 4394 | 4 |
| 44 | Грузовая (вдоль ж/д) проектируемая | 50 | 4300 | 4 |
| 45 | Грузовая (от ул.Объездной до у.Гоголя) проектируемая | 40, 50 | 3670+1090 | 4 |
| 46 | Ул.Сазонова – ул.Славянская (до объездной) | 40 | 2593 | 4 |
| 47 | Шафиева (до ж/д) | 25 | 3072 | 4 |
| 48 | Ул.23 мая | 30, 40 | 3200 | 4 |
| 49 | Ул.Трудовая- ул.Уткина (до ул.Гоголя) | 30 | 2438 | 4 |
| 50 | Ул.Чапаева – ул.Островского (до Б.Хмельницкого) | 30 | 2440 | 4 |
| 51 | Ул.Патриотическая – ул.К.Маркса (работает в паре с п.15) | 30 | 4840 | 3 |
| 52 | Ул.Б.Хмельницкого (от ул.Шафиева до ул. Мира) | 30 | 800 | 4 |

76

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Ул.Пантелькина (от ул.Трудовой до Оренбургского тракта) | 25 | 1850 | 3 |
| 54 | Ул.7 ноября (до ул.Кочетова – работает в паре с п.14) | 30 | 1280 | 3 |
| 55 | Ул.Ванцетти (от ул.Вокзальной до ул.Мира) | 25 | 1030 | 3 |
| 56 | Ул.Вокзальная | 40 | 1940 | 4 |
| 57 | Ул.пер.Вокзальный – ул.Баумана | 30 | 1840 | 2 |
| 58 | Ул.Нагуматова (от вокзальной до ул.Правобережной) | 40, 50 | 3070 | 4 |
| 59 | Ул.Пугачева – ул.Набережная | 40 | 3180 | 4 |
| 60 | Ул.Суханова | 50 | 770 | 4 |
| 61 | Ул.К.Либкнехта – ул.Ученическая | 26 | 2740 | 4 |
| 62 | Ул.Горняков | 26 | 360 | 4 |
| 63 | Ул.Советская (от Сакко и Ванцетти до Б.Хмельницкого) | 25 | 570 | 4,3 |
| 64 | Улица с односторонним движением (Ивлева и Сагитова от ул.Мира до ул.Латыпова) | 22 | 850 | 2 |
|  | Итого |  | 197,333км |  |
|  | Всего протяженность магистральных улиц |  | 215,463км |  |

Плотность магистральной сети составляет 2,6 км/кв.км в пределах селитебной территории, что соответствует нормам для крупных городов.

Вдоль магистральных улиц общегородского значения при необходимости обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать боковые проезды шириной не менее 7м. На улицах с шестиполосным движением необходимо обустройство разделительной полосы, исключающей столкновение встречных транспортных потоков.

Пересечение магистральных улиц запроектированы:

а) в двух уровнях полные и неполные – на пересечении магистральных улиц городского и районного значения с проектируемой магистралью непрерывного движения; трасса которой и конфигурация развязок должны уточняться на последующих стадиях проектирования;

б) кольцевые в одном уровне – на пересечении городских магистралей (саморегулируемые);

в) со светофорным регулированием.

Проект внедрения автоматизированной системы управления дорожного движения разрабатывается специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено пересечение железной дороги с магистральными улицами в двух уровнях (в 12 точках с учетом существующих). Необходимо расширить переезд под железной дорогой по ул.Худайбердина до 6 полос движения.

Проектом предлагается обустройство проезжей части под железной дорогой в продолжении улицы Ровенской с использованием естественного перепада рельефа местности, пропустив часть русла р.Стерля в трубе.

Пересечение магистральных улиц с автомобильной дорогой Уфа-Оренбург также предлагается обустроить в 2х уровнях.

Проектом предлагается строительство 1-го мостового перехода через р.Белая в дополнении к 2 существующим; имеются 2 моста через р.Селеук; 2 моста через р.Ашкадар; 1 мост через реку Ольховка. Дополнительно запроектированы 2 моста через реку Ашкадар; 2 моста через реку Ольховка.

77

Общее число мостовых переходов через р.Стерля составит 17шт., в том числе 2 пешеходных.

Для обустройства безопасных пешеходных путей запроектировано 24 надземных и подземных переходов. (См.чертеж ГД-6 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

Искусственные сооружения. Путепроводы через железную дорогу.

- В створе ул.Аркадия Гайдара с выходом на ул.Совхозную;

- В створе ул.Олега Кошевого с выходом на ул.Бабушкина;

- По ул.Техническая;

- По ул.Профсоюзная;

- В створе ул.Лесной с выходом на ул.Элеваторную;

- Перемычка ул.Вокзальной до ул.Элеваторной;

- Ул.Худайбердина – реконструкция существующего с расширением автодороги до 6 полос;

- Ул.23 мая – ул.С.Щедрина (ранее разработанный проект);

- Ул.Суханова – ул.Объездная;

- По ул.Ровенская под ж/д с заключением в трубу части русла р.Стерля и выходом в район с.Отрадовка;

- Ул.Стелибашевский тракт;

- В продолжении ул.Гоголя с выходом южнее с.Отрадовка.

Проектом предлагается ликвидировать пересечение железнодорожной ветки в направлении Стерлитамакской ТЭЦ, при организации непрерывного движения по ул.Техническая.

Мосты и другие искусственные сооружения через реки.

- Через р.Белая (выход с ул.Техническая на г.Белорецк) - существующий;

- Через р.Белая (выход на г.Ишимбай) – проектируемый;

- Через р.Белая (выход на г.Салават) – существующий;

- Через р.Ольховка – на пионерский лагерь – проектируемой магистрали в южной части Ольховки;

- Через р.Ольховка – по ул.Суханова;

- Через р.Ольховка – по ул.Оренбургский тракт;

- Через р.Ашкадар в продолжении ул.Профсоюзной в направлении ул.Правобережной;

- Через р.Ашкадар в продолжении ул.Нугуманова;

- Через р.Ашкадар в створе ул.Богдана Хмельницкого - существующий;

- Через р.Ашкадар в продолжении ул.Правобережной в направлении проектируемой магистрали в районе Ольховка;

- Через р.Стерля по ул.Халтурина – существующий

- Через р.Стерля по ул.К.Маркса – проектируемая;

- Через р.Стерля по ул.Баумана – существующий;

- Через р.Стерля по ул.Мира;

- Через р.Стерля по ул.Нугуманова – существующий;

- Через р.Стерля по ул.7 ноября;

- Через р.Стерля по ул.Садовая - существующий, пешеходный;

- Через р.Стерля по ул.Сакко и Ванцетти - существующий, пешеходный, проектируемый - автомобильный;

78

- Через р.Стерля по ул.Худайбердина – существующий - реконструкция;

- Через р.Стерля по ул.Богдана Хмельницкого до ул.Шафиева;

- Через р.Стерля от ул.Уткина пешеходный мост до ул.Шафиева;

- Через р.Стерля по ул.23 мая – существующий;

- Через р.Стерля в створе ул. Суханова;

- Через р.Стерля в створе ул.Водолаженко;

- Через р.Стерля по восточной окраине с.Отрадовка;

- Через р.Стерля по западной окраине с.Отрадовка;

- Через р.Стерля по западной окраине г.Стерлитамак;

- Через р.Селеук по ул.Карла Либкнехта – существующий;

- Через р.Селеук по ул.Ученическая – существующий.

Развязка в двух уровнях на автомобильной дороге непрерывного движения.

- Пересечение ул.Стерлибашевский тракт с проектируемой городской магистралью на западной окраине г.Стерлитамак;

- Пересечение ул.Стерлибашевский тракт с проектируемой городской магистралью по западной окраине с.Отрадовка;

- Пересечение ул.Стерлибашевский тракт с проектируемой районной магистралью в восточной части с.Отрадовка;

- На пересечении ул.Стерлибашевский тракт и продолжении магистрали непрерывного движения и ул.Окраинная - Раевская;

- На пересечении магистрали непрерывного движения им.Суханова;

- На пересечении магистрали непрерывного движения и ул.Новая-Раевская;

- На пересечении магистрали непрерывного движения и ул.Салтыкова-Щедрина;

- На пересечении магистрали непрерывного движения и ул.Черноморской;

- На пересечении магистрали непрерывного движения и ул.Худайбердина;

- На пересечении ул.Элеваторная и перемычки ул.Вокзальная –Элеваторная;

- На пересечении ул.Элеваторной и ул.Профсоюзной;

- На пересечении ул.Элеваторной и ул.Технической;

- На пересечении ул.Бабушкина и ул.Технической;

- На пересечении ул.Технической в продолжении ул.Халтурина;

- На пересечении ул.Технической и проспекта Ленина;

- На пересечении ул.Технической и западной проектируемой автодороги;

- На пересечении ул.Технической и ул.Западной;

- Путепровод над ул.Худайбердина  (по условиям рельефа в продолжении ул.Диспетчерская – ул,Раевская);

- Путепровод над ул.Худайбердина в продолжении ул.Славянская - Переездная.

На автомобильной дороге Уфа – Оренбург запроектированы три полные развязки типа «Сплющенный клевер» на расстоянии 5,2 и 5,7 км друг от друга.

79

Надземные и подземные пешеходные переходы.

В целях обеспечения безопасного движения пешеходов проектом предусмотрены наземные и подземные  пешеходные переходы:

- Перекресток ул.Худайбердина – ул.Элеваторная;

- Перекресток ул.Худайбердина – ул.Коммунистическая;

- Перекресток ул.Худайбердина – ул.Вокзальная;

- Перекресток ул.Худайбердина – ул.Мира;

- Перекресток ул.Худайбердина – ул.Проспект Октября;

- По ул.Проспект Октября «Башдрамтеатр»;

- Перекресток ул.Проспект Октября и ул.Коммунистической;

- По ул.Проспект Октября (в районе пересечения с ул.Курчатова);

- По ул.Коммунистической (в районе больницы);

- Перекресток ул.Караная Муратова и ул.Строителей.

- Перекресток улиц в продолжении ул.К.Муратова и проектируемой городской магистрали в западном микрорайоне;

- Перекресток улиц в продолжении ул.Проспект Октября и проектируемой городской магистрали в западном микрорайоне;

- Перекресток ул.Суханова и ул.Гоголя;

- Перекресток улиц в продолжении Суханова и Оренбургского тракта;

- По ул.Мира (район рынка);

- Перекресток ул.Нугуманова и ул.Вокзальной;

17-19. Перекрестки по Стерлибашевскому тракту в местах пересечения с магистральными улицами;

20. Перекресток по ул.Новая и ул.Днепропетровская;

21. Перекресток ул.Курчатова и ул.Комарова;

22. Перекресток ул.Салтыкова-Щедрина и проектируемой магистрали непрерывного движения

23. Перекресток ул.Элеваторная и продолжение ул.Лесной;

24. Перекресток ул.Элеваторной и перемычки между ул.Вокзальной и ул.Элеваторной;

25. Перекресток ул.Профсоюзной и ул.Элеваторной;

26. Перекресток ул.Технической и ул.Элеваторной;

27. Перекресток ул.Технической и Уфимского тракта;

28. Перекресток ул.Технической и ул. Западной.

80

6.3. Общественный транспорт.

ГО г.Стерлитамак по численности населения классифицируется как крупный город. Расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 -минутную транспортную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и городским дорогам, протяженность линии автобусных маршрутов составляет 194км. Протяженность линий троллейбусных 99 км.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 200-500м.

Автобусные остановки размещаются от 200 до 600м в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны быть  оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам. Ул. Комсомольская (от ул.Хмельницкого до ул.Сакко и ул.Ванцетти – пешеходная. Проектом предусматривается пешеходная улица Сагитова (от ул.Чапаева до ул.Гоголя.).

Среднесуточный объем пассажироперевозок на расчетный срок:

Ап = (PN/365) х азŋ,

Ап = ((550 х 295) / 365) х 1 х 0,95 = 445,45 тыс.пас-км/сут.

Ап – объем пасажироперевозок;

Р – годовая маршрутная транспортная подвижность (550 для городов с численностью 250-500 тыс.чел.);

N – население города;

аз – коэффициент, учитывающий снижение перевозок в зимний период от общегодовых;

Ŋ – коэффициент, учитывающий, что и в зимний период часть перевозок осуществляется легковым автомобильным транспортом.

Работа транспорта:

Ар = Ап х (lср / Кп), где

Ар – работа пассажирского транспорта;

Ап – объем пассажироперевозок;

lср – средняя дальность полной поездки, км;

Кп – коэффициент пересадочности (Для городов с численностью населения 250-500 тыс.чел. Кп = 1,12÷1,3)

lср = К х 3√F, где

К – коэффициент компактности территории (0,75-0,78)

F – площадь территории города

lср – 0,78 х 3√133,13 = 0,78 х 5,1 = 4км.

Ар = 445,5 х (4 / 1,12) = 1591,1 тыс. пас-км/сут. = 580741,1 тыс. пас-км/год.

При среднегодовой производительности 1 троллейбуса 1620 тыс. пас-км, 1 автобуса 1820 тыс. пас-км (типа НЕФАЗ), общая потребность в подвижном составе:

Троллейбусов – 180 единиц. (180 х 1620 = 291600 тыс. пас-км/год).

Автобусов (типа НЕФАЗ) – 159 единиц. )159 х 1820 = 289380 тыс. пас-км/год).

81

6.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Существующий уровень автомобилизации составляет 213 автомобилей на 1000жителей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 295 тыс.чел. составит 101185 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станциях техобслуживания. Общее количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей: 101185:200=506 постов. АЗС проектируется из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей 101185:1200 = 84 колонки.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадеб.

Для секционной застройки требуется территория для размещения гаражей на  260 х 343 = 89180 машино-мест.

Гаражи размещаются в коммунальных и производственных зонах, а также на обособленных площадках в пределах новых микрорайонов. На территориях микрорайонов и жилых кварталов рекомендуется строительство многоуровневых стоянок вместимостью до 300м/мест. Размер санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий определяется расчетом. Если на сегодняшний день преобладают гаражи боксового типа, то на расчетный срок предложено строительство многоуровневых стоянок.

Проектом предлагается поэтапная замена гаражей боксового типа в пределах селитебных территорий на многоуровневые стоянки. Территории отведенные под многоуровневые стоянки составляют 48,5га, что при строительстве комплексов до 4 этажей обеспечит размещение 46030 машин. Боксовые гаражи в промзонах сохранены, их ориентировочная численность 25100 м/мест. Подземные автостоянки проектируются на территориях микрорайонов на последующих стадиях проектирования.

Проектом предлагается исключить из практики строительство жилых домов без их обеспечения стояночными местами для длительного хранения индивидуального автотранспорта. В подземных паркингах должно быть размещено не менее 18050 машин. Для их размещения при двухуровневом исполнении потребуется 23га территории.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях в полном объеме.

82

Глава VII. Инженерное обеспечение.

7.1. Теплоснабжение.

7.1.1. Существующее положение.

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется от следующих теплоисточников: СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7, котельного цеха карьера ЗАО «Сырьевая компания» (пос. Шахтау), котельной ОАО «Красный пролетарий» (таблица №36).

Кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей с наибольшим диаметром 1000мм. Тепловые сети от СтТЭЦ, НСтТЭЦ, КЦ-7 закольцованы и разделены секционирующими задвижками. Система теплоснабжения – закрытая с подключением подогревателей горячего водоснабжения по двухступенчатой смешанной схеме.

Системы отопления потребителей присоединены к двухтрубным тепловым сетям преимущественно непосредственно по зависимой схеме, кроме южных и западных районов города с неблагополучными режимами в сетях, подключенных по независимой схеме.

Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 150/70 °С. Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет предприятие «БашРТС-Стерлитамак» филиал ООО «БашРТС».

Потребителями тепла от Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- жилой сектор северной и центральной частей города;

- пос. Строймаш;

- ОАО «Строймаш.

Потребителями тепла от Ново-Стерлитамакской ТЭЦ являются:

- ОАО «Каустик»;

- ОАО «Каучук»;

- часть юго-западного и юго-восточного районов города;

- пос. Первомайский.

Потребителями тепла от КЦ-7 являются:

- микрорайон Ольховский;

- микрорайон Южный;

- юго-восточный район города.

Теплоснабжение пос. Шахтау осуществляется от котельного цеха ЗАО «Сырьевая компания», от которого в адрес администрации города поступило обращение об отказе теплоснабжения поселка.

Теплоснабжение жилого района Красный Пролетарий осуществляется от котельной завода ОАО «Красный Пролетарий» и котельной лицея ПЛ-77, мощности которых не соответствуют тепловой нагрузке.

83

Существующие котельные

Таблица 36

| № или наимен. котельной | Местоположение котельной | Принадлеж-ность | Назначение | Установлены котлы |  | Общая мощность Гкал/ час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/ час | Резерв дефицит тепла, Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Стерлитамакская ТЭЦ |  | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | пром-коммун. |  |  | 580 | 408,7 | 163,4 |
| Ново-Стерлитамакская ТЭЦ |  | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | пром-коммун. |  |  | 675 | 478 | 186,4 |
| КЦ-7 |  | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | пром-коммун. |  |  | 300 | 153,6 | 135,7 |
| КЦ |  | ЗАО «Сырьевая компания» | пром-коммун. |  |  |  |  |  |
| КЦ | Стерлибашевский тракт, 29 | ОАО «Красный пролетарий» | пром-коммун. | ДКВР-6,5-13 |  | 13,5 |  |  |
| ОАО «Сода» | ул. Бабушкина, 7 | ОАО «Сода» | пром. | БКЗ 75-39 | 10 | 555 |  |  |
| ОАО «СНХЗ» | ул. Техническая, 10 | ОАО «СНХЗ» | пром. | Парогенератор | 2 | 5,057 |  |  |
| МК1 | ул. К. Маркса, 151 | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | отопит. |  |  |  | 4,269 |  |
| МК2 | ул. Комсомольская, 84 | ООО «БашРТС-Стерлитамак» | отопит. |  |  |  | 8,574 |  |

84

7.1.2. Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя из величины общей площади.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку.

Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблицах №37 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Часть территорий в Западном и Юго-Западном районах выделено в резерв (147 га) для освоения при объемах ввода жилья до 1 кв.м. на 1 чел. в год (жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел)

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения осуществляется в соответствии с программой развития теплоснабжения города Стерлитамак до 2015 года.

Учитывая наличие значительного резерва тепловой мощности на источниках (основными источниками теплоснабжения города Стерлитамак сохраняются Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, КЦ-7, 35 промышленных котельных) наиболее целесообразный вариант покрытия тепловых нагрузок в паре и горячей воде за счет наиболее полного использования оборудования на источниках теплоснабжения.

Производительность ЦТП, типы оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, байпасов и расчетная схема теплоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Для осуществления мероприятий по присоединению потребителей и повышению качества теплоснабжения в г. Стерлитамак необходимо выполнить следующие виды работ:

- Реконструкция участка тепломагистрали ТМ11 от ТК1137 до ТК722 с заменой 2 Ду300 мм на 2 Ду500 мм длинной 1400 пм в 2 трубном исполнении; строительство тепломагистрали 2 Ду400 (500)мм протяженностью 1700 пм от ТК722 до котельных МК1 (ул. К.Маркса, 151), МК2 (ул. Комсомольская, 84) с переоборудованием под ЦТП по независимой схеме теплоснабжения. Это мероприятие позволит перевести тепловые нагрузки МК1 и МК2 на ТМ11 (ТМ7), а также подключить дополнительную тепловую нагрузку как на СтТЭЦ, так и на КЦ7.

- Реконструкция ЦТП №7 (пр. Октября, 21), ЦТП №8 (пр. Октября, 8), ЦТП №24 (ул. Черноморская, 2) с переводом на независимую схему теплоснабжения. Мероприятие связано с тем, что при присоединении потребителей Западного и Юго-Западного районов к Ново-Стерлитамакской ТЭЦ давления в обратных трубопроводах сетевой воды у потребителей от данных ЦТП, запитанных по зависимой схеме, будут выше допустимых.

- Реконструкция тепломагистрали ТМ3 от Стерлитамакской ТЭЦ от ТК301 до ТК 314 с заменой зауженного участка теплосети 2 Ду600 мм на 2 Ду800 мм длинной – 2918 м в 2-х трубном исчислении, что позволит снизить давления а обратных трубопроводах существующих потребителей этой зоны ниже 5,5 кгс/см2, а также покрыть дополнительные нагрузки строящегося жилого фонда.

85

- Реконструкция участка тепломагистрали ТМ11 от ТК1101 до ТК1106 с заменой 2 Ду500 мм на 2Ду800 мм (ул. Гоголя), что позволит подключить к КЦ7 тепловые нагрузки нового строительства в микрорайонах Южный, Ольховский и др.

- Строительство теплотрассы от ТМ11 (ТК53-6) до района Красный Пролетарий (ул. Гоголя – Стерлибашевский тракт) 2 Ду200мм со строительством ЦТП и квартальных тепловых сетей длинной 1400 пм в 2-х трубном исчислении с подключением на централизованный источник теплоснабжения – КЦ7.

- Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-2 от ТК 218а до ТК 226 с заменой Ду 300 мм на Ду 500 мм (ул. Волочаевская), и соединение с ТМ-8 (Раевский тракт», что позволит закольцевать СтТЭЦ и НСтТЭЦ.

- В связи с развитием города в западном направлении надземную теплотрассу по ул. Артема ТМ8– 2Ду1000мм от ТК822 до павильона №2 длинной  900 п.м. переложить в подземный непроходной канал, пересечение с дорогами выполнить в проходном канале.

- Для теплоснабжения проектируемого района в пос. Шахтау необходимо строительство котельной с прокладкой тепломагистралей.

По западному и юго-западному  району  — отопление объектов осуществить за счет Ново-Стерлитамакской ТЭЦ  путем  перераспределения нагрузок со Стерлитамакской ТЭЦ.

По южной части города  – отопление объектов осуществить от КЦ-7.

Данные мероприятия позволят обеспечить присоединение новых объектов строительства в г.Стерлитамаке и при этом сохранить качественное теплоснабжение уже присоединенных потребителей.

Общая протяженность проектируемых тепловых сетей 25,2 км.

86

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 3167,5 | 128,75 | 407,8 | 48,9 | 126,7 | 732 | 92,7 | 549,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 3078,3 | 128,75 | 396,3 | 47,6 | 136,8 | 732 | 100,1 | 544,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 3327,2 | 108,75 | 361,8 | 43,4 | 133,1 | 732 | 97,4 | 502,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 2473,2 | 108,75 | 269,0 | 32,3 | 109,9 | 732 | 80,4 | 381,7 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 880,3 | 26,25 | 23,1 | 2,8 | 35,2 | 175,2 | 6,2 | 32,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 793,5 | 26,25 | 20,8 | 2,5 | 35,3 | 175,2 | 6,2 | 29,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 7375 |  | 792,8 | 95,1 | 295,00 |  | 196,3 | 1084,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 6345 |  | 686,1 | 82,3 | 282,00 |  | 186,8 | 955,2 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 856,2 | 102,7 |  |  | 212,0 | 1171,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 741,0 | 88,9 |  |  | 201,7 | 1031,6 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 738,1 | 88,6 |  |  | 182,8 | 1009,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 638,8 | 76,7 |  |  | 173,9 | 889,3 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2029,7 | 243,6 |  |  | 1206,5 | 3479,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1756,7 | 210,8 |  |  | 1147,7 | 3115,2 |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | Общее приращение нагрузок |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 327,7 | 128,75 | 42,2 | 5,1 | -21,2 | 732 | -15,5 | 31,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 177,7 | 128,75 | 22,9 | 2,7 | -11,1 | 732 | -8,1 | 17,5 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 1567,7 | 108,75 | 170,5 | 20,5 | 44,7 | 732 | 32,7 | 223,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 713,7 | 108,75 | 77,6 | 9,3 | 21,5 | 732 | 15,7 | 102,7 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 261 | 26,25 | 6,9 | 0,8 | 2,3 | 175,2 | 0,4 | 8,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 141 | 26,25 | 3,7 | 0,4 | 2,4 | 175,2 | 0,4 | 4,6 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 2156,4 |  | 219,5 | 26,3 | 25,80 |  | 17,6 | 263,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1032,4 |  | 104,2 | 12,5 | 12,80 |  | 8,0 | 124,7 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 237,1 | 28,5 |  |  | 19,0 | 284,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 112,5 | 13,5 |  |  | 8,7 | 134,7 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 204,4 | 24,5 |  |  | 16,4 | 245,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 97,0 | 11,6 |  |  | 7,5 | 116,1 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 562,1 | 67,4 |  |  | 108,2 | 737,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 266,8 | 32,0 |  |  | 49,4 | 348,2 |  |

88

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Шахтау |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка 2 - 3 этажа с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 47,15 | 225 | 10,6 | 1,3 | 1,49 | 732 | 1,1 | 13,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 42,15 | 225 | 9,5 | 1,1 | 1,87 | 732 | 1,4 | 12,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 3,65 | 26,25 | 0,1 | 0,0 | 0,15 | 175,2 | 0,0 | 0,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 3,65 | 26,25 | 0,1 | 0,0 | 0,16 | 175,2 | 0,0 | 0,1 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 50,8 |  | 10,7 | 1,3 | 1,64 |  | 1,1 | 13,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 45,8 |  | 9,6 | 1,1 | 2,03 |  | 1,4 | 12,1 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 11,6 | 1,4 |  |  | 1,2 | 14,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 10,3 | 1,2 |  |  | 1,5 | 13,1 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 10,0 | 1,2 |  |  | 1,0 | 12,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 8,9 | 1,1 |  |  | 1,3 | 11,3 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 27,4 | 3,3 |  |  | 6,9 | 37,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 24,5 | 2,9 |  |  | 8,6 | 36,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Краснознаменский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 248,6 | 128,75 | 32,0 | 3,8 | 9,94 | 732 | 7,3 | 43,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 248,6 | 128,75 | 32,0 | 3,8 | 11,05 | 732 | 8,1 | 43,9 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 13,24 | 26,25 | 0,3 | 0,0 | 0,53 | 175,2 | 0,1 | 0,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 13,24 | 26,25 | 0,3 | 0,0 | 0,59 | 175,2 | 0,1 | 0,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 261,84 |  | 32,4 | 3,9 | 10,5 |  | 7,4 | 43,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 261,84 |  | 32,4 | 3,9 | 11,64 |  | 8,2 | 44,4 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 34,9 | 4,2 |  |  | 8,0 | 47,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 34,9 | 4,2 |  |  | 8,8 | 48,0 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 30,1 | 3,6 |  |  | 6,9 | 40,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 30,1 | 3,6 |  |  | 7,6 | 41,4 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 82,8 | 9,9 |  |  | 45,3 | 138,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 82,8 | 9,9 |  |  | 50,3 | 143,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Железнодорожный |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 320,59 | 128,75 | 41,3 | 5,0 | 12,82 | 732 | 9,4 | 55,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 320,59 | 128,75 | 41,3 | 5,0 | 14,25 | 732 | 10,4 | 56,7 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 71,7 | 26,25 | 1,9 | 0,2 | 2,87 | 175,2 | 0,5 | 2,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 71,7 | 26,25 | 1,9 | 0,2 | 3,19 | 175,2 | 0,6 | 2,7 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 392,29 |  | 43,2 | 5,2 | 15,7 |  | 9,9 | 58,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 392,29 |  | 43,2 | 5,2 | 17,44 |  | 11,0 | 59,3 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 37,2 | 4,5 |  |  | 8,5 | 50,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 37,2 | 4,5 |  |  | 9,5 | 51,1 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 102,3 | 12,3 |  |  | 56,3 | 170,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 102,3 | 12,3 |  |  | 62,5 | 177,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Михайловский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 463,7 | 108,75 | 50,4 | 6,1 | 18,55 | 732 | 13,6 | 70,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 463,7 | 108,75 | 50,4 | 6,1 | 20,61 | 732 | 15,1 | 71,6 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 15,1 | 26,25 | 0,4 | 0,0 | 0,67 | 175,2 | 0,1 | 0,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 15,1 | 26,25 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 175,2 | 0,1 | 0,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 478,8 |  | 50,8 | 6,1 | 19,2 |  | 13,7 | 70,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 478,8 |  | 50,8 | 6,1 | 21,21 |  | 15,2 | 72,1 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 43,8 | 5,3 |  |  | 11,8 | 60,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 43,8 | 5,3 |  |  | 13,1 | 62,2 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 120,5 | 14,5 |  |  | 77,9 | 212,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 120,5 | 14,5 |  |  | 86,4 | 221,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Советский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 279,3 | 108,75 | 30,4 | 3,6 | 11,17 | 732 | 8,2 | 42,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 274,3 | 108,75 | 29,8 | 3,6 | 12,2 | 732 | 8,9 | 42,3 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 100,48 | 26,25 | 2,6 | 0,3 | 4,02 | 175,2 | 0,7 | 3,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 100,48 | 26,25 | 2,6 | 0,3 | 4,47 | 175,2 | 0,8 | 3,7 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 379,78 |  | 33,0 | 4,0 | 15,19 |  | 8,9 | 45,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 374,78 |  | 32,5 | 3,9 | 16,67 |  | 9,7 | 46,1 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 35,7 | 4,3 |  |  | 9,6 | 49,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 35,1 | 4,2 |  |  | 10,5 | 49,8 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 30,7 | 3,7 |  |  | 8,3 | 42,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 30,2 | 3,6 |  |  | 9,0 | 42,9 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 84,5 | 10,1 |  |  | 54,6 | 149,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 83,1 | 10,0 |  |  | 59,7 | 152,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Ашкадарский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 9,94 | 732 | 7,3 | 7,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 11,05 | 732 | 8,1 | 8,1 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 92 | 26,25 | 2,4 | 0,3 | 3,68 | 175,2 | 0,6 | 3,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 92 | 26,25 | 2,42 | 0,29 | 4,09 | 175,2 | 0,72 | 3,4 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 92 |  | 2,4 | 0,3 | 13,62 |  | 7,9 | 10,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 92 |  | 2,42 | 0,29 | 15,14 |  | 8,81 | 11,5 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,61 | 0,31 |  |  | 8,55 | 11,48 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,61 | 0,31 |  |  | 9,51 | 12,43 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 2,25 | 0,27 |  |  | 7,37 | 9,89 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,25 | 0,27 |  |  | 8,20 | 10,72 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 6,18 | 0,74 |  |  | 48,67 | 55,60 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 6,18 | 0,74 |  |  | 54,11 | 61,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Южный |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 628,1 | 108,75 | 68,3 | 8,2 | 25 | 732 | 18,3 | 94,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 555,2 | 108,75 | 60,4 | 7,2 | 24,65 | 732 | 18,0 | 85,7 |  |
| 0003 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 240,6 | 26,25 | 6,3 | 0,8 | 9,62 | 175,2 | 1,7 | 8,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 225,6 | 26,25 | 5,92 | 0,71 | 10,03 | 175,2 | 1,76 | 8,4 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 868,7 |  | 74,6 | 9,0 | 34,62 |  | 20,0 | 103,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 780,8 |  | 66,30 | 7,96 | 36,48 |  | 19,80 | 94,1 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 64,3 | 7,7 |  |  | 17,2 | 89,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 57,2 | 6,9 |  |  | 17,1 | 81,1 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 176,9 | 21,2 |  |  | 113,7 | 311,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 157,2 | 18,9 |  |  | 112,7 | 288,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Комсомольский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 579,8 | 128,75 | 74,6 | 9,0 | 23,59 | 732 | 17,3 | 100,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 547,8 | 128,75 | 70,5 | 8,5 | 24,35 | 732 | 17,8 | 96,8 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 26,83 | 26,25 | 0,7 | 0,1 | 1,07 | 175,2 | 0,2 | 1,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 26,83 | 26,25 | 0,70 | 0,08 | 1,19 | 175,2 | 0,21 | 1,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 606,63 |  | 75,4 | 9,0 | 24,66 |  | 17,5 | 101,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 574,63 |  | 71,23 | 8,55 | 25,54 |  | 18,03 | 97,8 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 65,0 | 7,8 |  |  | 15,0 | 87,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 61,4 | 7,4 |  |  | 15,5 | 84,3 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 178,6 | 21,4 |  |  | 99,3 | 299,4 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 168,9 | 20,3 |  |  | 102,6 | 291,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Нахимовский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 203 | 128,75 | 26,1 | 3,1 | 8,12 | 732 | 5,9 | 35,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 203 | 128,75 | 26,1 | 3,1 | 9,02 | 732 | 6,6 | 35,9 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 26,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 175,2 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 203 |  | 26,1 | 3,1 | 8,12 |  | 5,9 | 35,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 203 |  | 26,14 | 3,14 | 9,02 |  | 6,60 | 35,9 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 22,5 | 2,7 |  |  | 5,1 | 30,4 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 22,5 | 2,7 |  |  | 5,7 | 30,9 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 62,0 | 7,4 |  |  | 33,8 | 103,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 62,0 | 7,4 |  |  | 37,6 | 107,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Ленинский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 310,8 | 128,75 | 40,0 | 4,8 | 12,43 | 732 | 9,1 | 53,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 310,8 | 128,75 | 40,0 | 4,8 | 13,81 | 732 | 10,1 | 54,9 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 19,4 | 26,25 | 0,5 | 0,1 | 0,78 | 175,2 | 0,1 | 0,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 19,4 | 26,25 | 0,51 | 0,06 | 0,86 | 175,2 | 0,15 | 0,7 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 330,2 |  | 40,5 | 4,9 | 13,21 |  | 9,2 | 54,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 330,2 |  | 40,52 | 4,86 | 14,67 |  | 10,26 | 55,6 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 34,9 | 4,2 |  |  | 8,0 | 47,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 34,9 | 4,2 |  |  | 8,8 | 48,0 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 96,1 | 11,5 |  |  | 52,5 | 160,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 96,1 | 11,5 |  |  | 58,4 | 166,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Уральский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 260,28 | 108,75 | 28,3 | 3,4 | 10,41 | 732 | 7,6 | 39,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 260,28 | 108,75 | 28,3 | 3,4 | 11,57 | 732 | 8,5 | 40,2 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 26,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 20,2 | 26,25 | 0,53 | 0,06 | 0,9 | 175,2 | 0,16 | 0,8 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 260,28 |  | 28,3 | 3,4 | 10,41 |  | 7,6 | 39,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 280,48 |  | 28,84 | 3,46 | 12,47 |  | 8,63 | 40,9 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 30,6 | 3,7 |  |  | 8,2 | 42,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 31,1 | 3,7 |  |  | 9,3 | 44,2 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 26,4 | 3,2 |  |  | 7,1 | 36,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 26,8 | 3,2 |  |  | 8,0 | 38,1 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 72,5 | 8,7 |  |  | 46,8 | 128,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 73,8 | 8,9 |  |  | 53,0 | 135,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Курчатовский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 609 | 108,75 | 66,2 | 7,9 | 24,36 | 732 | 17,8 | 92,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 609 | 108,75 | 66,2 | 7,9 | 27,07 | 732 | 19,8 | 94,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 26,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 175,2 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 609 |  | 66,2 | 7,9 | 24,36 |  | 17,8 | 92,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 609 |  | 66,23 | 7,95 | 27,07 |  | 19,82 | 94,0 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 71,5 | 8,6 |  |  | 19,3 | 99,4 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 71,5 | 8,6 |  |  | 21,4 | 101,5 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 61,7 | 7,4 |  |  | 16,6 | 85,7 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 61,7 | 7,4 |  |  | 18,4 | 87,5 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 169,6 | 20,3 |  |  | 109,6 | 299,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 169,6 | 20,3 |  |  | 121,8 | 311,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Коммунистический |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 819,45 | 108,75 | 89,1 | 10,7 | 32,78 | 732 | 24,0 | 123,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 819,45 | 108,75 | 89,1 | 10,7 | 36,42 | 732 | 26,7 | 126,5 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 36,75 | 26,25 | 1,0 | 0,1 | 1,47 | 175,2 | 0,3 | 1,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 36,75 | 26,25 | 0,96 | 0,12 | 1,63 | 175,2 | 0,29 | 1,4 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 856,2 |  | 90,1 | 10,8 | 34,25 |  | 24,3 | 125,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 856,2 |  | 90,08 | 10,81 | 38,05 |  | 26,95 | 127,8 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 97,3 | 11,7 |  |  | 26,2 | 135,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 97,3 | 11,7 |  |  | 29,1 | 138,1 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 83,9 | 10,1 |  |  | 22,6 | 116,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 83,9 | 10,1 |  |  | 25,1 | 119,0 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 230,6 | 27,7 |  |  | 149,0 | 407,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 230,6 | 27,7 |  |  | 165,6 | 423,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Солнечный |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,00 | 0 | 732 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,00 | 0 | 732 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 765 | 108,75 | 83,2 | 10,0 | 30,6 | 732 | 22,4 | 115,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 765 | 108,75 | 83,2 | 10,0 | 34 | 732 | 24,9 | 118,1 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 43,2 | 26,25 | 1,1 | 0,1 | 1,73 | 175,2 | 0,3 | 1,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 43,2 | 26,25 | 1,1 | 0,1 | 1,92 | 175,2 | 0,3 | 1,6 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 808,2 |  | 84,3 | 10,1 | 32,33 |  | 22,7 | 117,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 808,2 |  | 84,3 | 10,1 | 35,92 |  | 25,2 | 119,7 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 91,1 | 10,9 |  |  | 24,5 | 126,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 91,1 | 10,9 |  |  | 27,2 | 129,2 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 78,5 | 9,4 |  |  | 21,1 | 109,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 78,5 | 9,4 |  |  | 23,5 | 111,4 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 215,9 | 25,9 |  |  | 139,5 | 381,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 215,9 | 25,9 |  |  | 155,0 | 396,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | мкрн. Раевский |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 184,5 | 108,75 | 20,1 | 2,4 | 7,38 | 732 | 5,4 | 27,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 184,5 | 108,75 | 20,1 | 2,4 | 8,2 | 732 | 6,0 | 28,5 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 5,3 | 26,25 | 0,139 | 0,017 | 0,21 | 175,2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 5,3 | 26,25 | 0,1 | 0,0 | 0,24 | 175,2 | 0,04 | 0,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 189,8 |  | 20,2 | 2,4 | 7,59 |  | 5,4 | 28,07 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 189,8 |  | 20,2 | 2,4 | 8,44 |  | 6,0 | 28,67 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 21,820 | 2,618 |  |  | 5,874 | 30,31 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 21,8 | 2,6 |  |  | 6,5 | 30,97 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 18,810 | 2,257 |  |  | 5,064 | 26,13 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 18,8 | 2,3 |  |  | 5,6 | 26,69 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 51,728 | 6,207 |  |  | 33,421 | 91,36 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 51,7 | 6,2 |  |  | 37,1 | 95,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | кв. Западный |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 128,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 360 | 108,75 | 39,150 | 4,698 | 14,4 | 732 | 10,5 | 54,4 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,000 | 0,000 | 0 | 732 | 0,000 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 40 | 26,25 | 1,050 | 0,126 | 1,6 | 175,2 | 0,280 | 1,456 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 26,25 | 0,000 | 0,000 | 0 | 175,2 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 400 |  | 40,200 | 4,824 | 16,00 |  | 10,821 | 55,845 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 43,416 | 5,210 |  |  | 11,687 | 60,313 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 37,428 | 4,491 |  |  | 10,075 | 51,994 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 102,926 | 12,351 |  |  | 66,494 | 181,771 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | кв.Юго-Западный |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 460 | 108,75 | 50,0 | 6,0 | 18,4 | 732 | 13,5 | 69,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 65 | 26,25 | 1,7 | 0,2 | 2,6 | 175,2 | 0,5 | 2,4 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 40 | 26,25 | 1,1 | 0,1 | 1,8 | 175,2 | 0,3 | 1,5 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 525 |  | 51,7 | 6,2 | 21,00 |  | 13,9 | 71,86 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 40 |  | 1,1 | 0,1 | 1,80 |  | 0,3 | 1,49 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 55,9 | 6,7 |  |  | 15,0 | 77,6 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,1 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,6 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 48,2 | 5,8 |  |  | 13,0 | 66,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,0 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,4 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 132,4 | 15,9 |  |  | 85,6 | 233,9 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,7 | 0,3 |  |  | 1,9 | 4,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | кв. Отрадовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. Поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. Поток на отопление, 106 Вт | Тепл. Поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. Поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. Поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
| 1 | Секционная застройка до 2-х этажей/ с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Секционная застройка 5-ти этажей и выше /с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |  |
|  | расч. срок | 62,5 | 26,25 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 175,2 | 0,4 | 2,3 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 32,5 | 26,25 | 0,9 | 0,1 | 1,45 | 175,2 | 0,3 | 1,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 62,5 |  | 1,6 | 0,2 | 2,50 |  | 0,4 | 2,28 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 32,5 |  | 0,9 | 0,1 | 1,45 |  | 0,3 | 1,21 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,4 | 0,2 |  |  | 0,4 | 2,0 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,7 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,0 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,9 | 0,5 |  |  | 2,5 | 6,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,0 | 0,2 |  |  | 1,4 | 3,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |

|  | Территории в Западном и Юго-Западном районах для освоения при объемах ввода жилья до 1 кв.м. на 1 чел. в год (жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |  |  |  |  | резерв - 147 га |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |  |
|  | Секционная застройка 5 этажей и выше с общественными зданиями |  | (87х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |  |
|  | расч. срок | 1100 | 108,75 | 119,6 | 14,4 | 33 | 732 | 24,2 | 158,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 | 108,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 732 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 1100 |  | 119,6 | 14,4 | 33,00 |  | 24,2 | 158,1 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 129,2 | 15,5 |  |  | 26,1 | 170,8 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 111,4 | 13,4 |  |  | 22,5 | 147,2 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 306,3 | 36,8 |  |  | 148,4 | 491,5 |  |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |

7.2. Газоснабжение.

7.2.1. Существующее положение.

Подача газа в ГО г.Стерлитамак осуществляется от АГРС «Байрак», расположенной в южной окраине города,  и АГРС №3 «Стерлитамак», расположенной на западной окраине города и частично от АГРС «Рощинское» с севера.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

7.2.2. Направление использования газа.

Потребность ГО г.Стерлитамак в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

При расчетах принято, что в дома секционной застройки до 10 этажей включительно устанавливаются ПГ4, свыше 10 этажей – электроплиты (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №38.

108

7.2.3. Проектные решения.

Исходя из планировочной структуры разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Часть территорий в Западном и Юго-Западном районах выделено в резерв (147 га) для освоения при объемах ввода жилья до 1 кв.м. на 1 чел. в год (жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел).

В западной части города необходимо строительство новой газораспределительной станции.

Газификация южной части города будет осуществляться от ГРС «Байрак».

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, байпасов и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Для повышения надежности газоснабжения требуется закольцевать следующие газопроводы:

- ШРП (ул. Комсомольская)  до ПГБ(ул. Лесная);

- ГК36-37 (ул. Железнодорожная)  до ул. Менделеева;

- ул. Раевский тракт (газопровод на птицефабрику) до ул. Лазурная;

- ГРП (ул. Строителей) до ПГБ ( ул. Артема, 100);

- котельная больницы (ул. Коммунистическая) до пивзавода;

- Кольцовка газопроводов среднего и высокого давлений с установкой ШРП (Стерлибашевский тракт);

- ГРП «Рощинский» до газопровода от ГРС №3

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц.

Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб.

Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Общая протяженность проектируемых газовых сетей 23,6 км.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

109

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Всего по г. Стерлитамак |  | Таблица 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 136,8 | 126,7 | 16416,0 | 5862,9 | 15204,0 | 5430,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 35,3 | 35,2 | 10590,0 | 4412,5 | 10560,0 | 4400,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 9,7 | 10,3 | 49,0 | 22,3 | 52,0 | 23,6 |  |
|  | Итого |  |  | 27055,0 | 10297,6 | 25816,0 | 9853,6 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 28407,7 | 10812,5 | 27106,8 | 10346,3 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 1420,4 | 540,6 | 1355,3 | 517,3 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1491,4 | 567,7 | 1423,1 | 543,2 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 889,3 | 1009,5 | 436124,4 | 124508,6 | 487168,8 | 141323,5 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 3115,2 | 3479,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "СЗСМ" |  |  | 24,0 | 4,1 | 24,0 | 4,1 |  |
|  | МУП "СМЗПИ" |  |  | 152,0 | 28,1 | 152,0 | 28,1 |  |
|  | ФКП "Авангард" |  |  | 28000,0 | 4745,8 | 30000,0 | 5084,7 |  |
|  | ОАО "Сода" |  |  | 673000,0 | 114067,8 | 692000,0 | 117288,1 |  |
|  | ОАО "Каустик" |  |  | 36000,0 | 6923,1 | 36000,0 | 6923,1 |  |
|  | ОАО "СНХЗ" |  |  | 6500,0 | 1101,7 | 6500,0 | 1101,7 |  |
|  | ОАО "СССЗ" |  |  | 189,0 | 70,0 | 198,4 | 73,5 |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 1179989,4 | 251449,1 | 1252043,2 | 271826,9 |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1209888,5 | 262829,3 | 1280573,1 | 282716,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | Общее приращение нагрузок |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | -11,1 | -21,2 | -1332,0 | -605,5 | -2544,0 | -1106,1 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 2,4 | 2,3 | 720,0 | 360,0 | 690,0 | 345,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1900 | 3500 | 8721,0 | 4360,5 | 16868,3 | 8032,5 |  |
|  | Итого |  |  | 8109,0 | 4115,0 | 15014,3 | 7271,4 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 8514,5 | 4320,8 | 15765,0 | 7635,0 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 425,7 | 216,0 | 788,2 | 381,7 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 447,0 | 226,8 | 827,7 | 400,8 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 116,1 | 245,3 | 48741,2 | 16258,1 | 103278,1 | 34343,1 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 348,2 | 737,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 57702,6 | 20805,8 | 119870,7 | 42378,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Шахтау |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 1,87 | 1,49 | 224,4 | 112,2 | 178,8 | 89,4 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,16 | 0,15 | 48,0 | 26,7 | 45,0 | 25,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 80 | 80 | 330,5 | 183,6 | 330,5 | 183,6 |  |
|  | Итого |  |  | 602,9 | 322,5 | 554,3 | 298,0 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 633,0 | 338,6 | 582,0 | 312,9 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 31,7 | 16,9 | 29,1 | 15,6 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 33,2 | 17,8 | 30,6 | 16,4 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 11,3 | 12,2 | 5047,5 | 1580,6 | 5258,4 | 1708,3 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,1 | 37,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 5713,8 | 1936,9 | 5870,9 | 2037,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Краснознаменский |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 11,05 | 9,94 | 1326,0 | 602,7 | 1192,8 | 542,2 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,59 | 0,53 | 177,0 | 98,3 | 159,0 | 88,3 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 200 | 200 | 826,2 | 459,0 | 826,2 | 459,0 |  |
|  | Итого |  |  | 2329,2 | 1160,1 | 2178,0 | 1089,5 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2445,7 | 1218,1 | 2286,9 | 1144,0 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 122,3 | 60,9 | 114,3 | 57,2 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 128,4 | 63,9 | 120,1 | 60,1 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 41,4 | 40,6 | 20036,6 | 5791,1 | 19328,5 | 5683,9 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 143,1 | 138,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 22610,6 | 7073,1 | 21735,5 | 6887,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Железнодорожный |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 14,25 | 12,82 | 1710,0 | 777,3 | 1538,4 | 699,3 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 3,19 | 2,87 | 957,0 | 466,8 | 861,0 | 420,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 950 | 950 | 3924,5 | 2180,3 | 3924,5 | 2180,3 |  |
|  | Итого |  |  | 6591,5 | 3424,4 | 6323,9 | 3299,5 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 6921,0 | 3595,6 | 6640,0 | 3464,5 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 346,1 | 179,8 | 332,0 | 173,2 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 363,4 | 188,8 | 348,6 | 181,9 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 51,1 | 50,2 | 24796,9 | 7160,1 | 23918,5 | 7027,0 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 177,1 | 170,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 32081,3 | 10944,5 | 30907,1 | 10673,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Михайловский |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 20,61 | 18,55 | 2473,2 | 1075,3 | 2226,0 | 967,8 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,67 | 0,6 | 201,0 | 111,7 | 180,0 | 100,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 200 | 200 | 826,2 | 459,0 | 826,2 | 459,0 |  |
|  | Итого |  |  | 3500,4 | 1646,0 | 3232,2 | 1526,8 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3675,4 | 1728,3 | 3393,8 | 1603,2 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 62,2 | 60,9 | 30993,3 | 8703,4 | 29802,0 | 8522,9 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 221,4 | 212,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 34869,8 | 10543,4 | 33375,8 | 10226,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Советский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 12,2 | 11,7 | 1464,0 | 665,5 | 1404,0 | 638,2 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 4,47 | 4,02 | 1341,0 | 638,6 | 1206,0 | 574,3 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1250 | 1250 | 5163,8 | 2868,8 | 5163,8 | 2868,8 |  |
|  | Итого |  |  | 7968,8 | 4172,8 | 7773,8 | 4081,2 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 8367,2 | 4381,4 | 8162,4 | 4285,3 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 418,4 | 219,1 | 408,1 | 214,3 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 439,3 | 230,0 | 428,5 | 225,0 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 42,9 | 42,7 | 21390,9 | 6006,0 | 20892,7 | 5976,8 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 152,8 | 149,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 30197,4 | 10617,4 | 29483,7 | 10487,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Ашкадарский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 4,09 | 3,68 | 1227,0 | 584,3 | 1104,0 | 538,5 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1150 | 1150 | 4750,7 | 2639,3 | 4750,7 | 2639,3 |  |
|  | Итого |  |  | 5977,7 | 3223,5 | 5854,7 | 3177,8 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 6276,5 | 3384,7 | 6147,4 | 3336,7 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 313,8 | 169,2 | 307,4 | 166,8 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 329,5 | 177,7 | 322,7 | 175,2 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 10,7 | 9,9 | 8544,4 | 1500,3 | 7783,6 | 1385,0 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 61,0 | 55,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 15150,5 | 5062,7 | 14253,7 | 4896,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Южный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 23,8 | 22,5 | 2856,0 | 1241,7 | 2700,0 | 1173,9 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 10,03 | 9,62 | 3009,0 | 1367,7 | 2886,0 | 1311,8 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2,87 | 3,09 | 13,5 | 6,6 | 14,5 | 7,1 |  |
|  | Итого |  |  | 5878,5 | 2616,1 | 5600,5 | 2492,8 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 6172,4 | 2746,9 | 5880,6 | 2617,5 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 81,1 | 89,3 | 40417,9 | 11351,7 | 43658,1 | 12498,8 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 288,7 | 311,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 49599,3 | 15466,3 | 52424,6 | 16428,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Комсомольский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 21,9 | 21,2 | 2628,0 | 1142,6 | 2544,0 | 1106,1 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,19 | 1,07 | 357,0 | 198,3 | 321,0 | 178,3 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 400 | 400 | 1652,4 | 918,0 | 1652,4 | 918,0 |  |
|  | Итого |  |  | 4637,4 | 2258,9 | 4517,4 | 2202,4 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 4869,3 | 2371,9 | 4743,3 | 2312,5 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 84,3 | 87,8 | 40843,2 | 11805,2 | 41914,8 | 12292,4 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 291,7 | 299,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 46069,5 | 14375,4 | 46979,1 | 14783,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Нахимовский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 9,02 | 8,12 | 1082,4 | 515,4 | 974,4 | 487,2 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 1082,4 | 515,4 | 974,4 | 487,2 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 1136,5 | 541,2 | 1023,1 | 511,6 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 30,9 | 30,4 | 14974,8 | 4329,8 | 14450,1 | 4250,3 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 107,0 | 103,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 16111,3 | 4871,0 | 15473,2 | 4761,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Ленинский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 13,81 | 12,43 | 1657,2 | 720,5 | 1491,6 | 678,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,86 | 0,78 | 258,0 | 143,3 | 234,0 | 130,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 230 | 230 | 950,1 | 527,9 | 950,1 | 527,9 |  |
|  | Итого |  |  | 2865,3 | 1391,7 | 2675,7 | 1335,9 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3008,6 | 1461,3 | 2809,5 | 1402,6 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 48,0 | 47,1 | 23236,3 | 6716,1 | 22420,5 | 6592,4 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 166,0 | 160,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 26502,9 | 8320,7 | 25464,0 | 8125,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Уральский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 11,57 | 10,41 | 1388,4 | 631,1 | 1249,2 | 567,8 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,9 | 0 | 270,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 400 | 0 | 1652,4 | 918,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 3310,8 | 1699,1 | 1249,2 | 567,8 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3476,3 | 1784,0 | 1311,7 | 596,2 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 173,8 | 89,2 | 65,6 | 29,8 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 182,5 | 93,7 | 68,9 | 31,3 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 38,1 | 36,6 | 18998,0 | 5334,1 | 17919,0 | 5125,4 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 135,7 | 128,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 22656,8 | 7211,8 | 19299,5 | 5753,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Курчатовский |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 27,07 | 24,36 | 3248,4 | 1353,5 | 2923,2 | 1271,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 3248,4 | 1353,5 | 2923,2 | 1271,0 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3410,8 | 1421,2 | 3069,4 | 1334,5 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 170,5 | 71,1 | 153,5 | 66,7 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 179,1 | 74,6 | 161,1 | 70,1 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 87,5 | 85,7 | 43634,9 | 12251,3 | 41928,4 | 11992,7 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 311,7 | 299,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 47224,8 | 13747,1 | 45158,9 | 13397,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Коммунистический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 36,42 | 32,78 | 4370,4 | 1748,2 | 3933,6 | 1639,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,63 | 1,47 | 489,0 | 271,7 | 441,0 | 245,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 500 | 500 | 2065,5 | 1147,5 | 2065,5 | 1147,5 |  |
|  | Итого |  |  | 6924,9 | 3167,3 | 6440,1 | 3031,5 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 7271,1 | 3325,7 | 6762,1 | 3183,1 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 363,6 | 166,3 | 338,1 | 159,2 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 381,7 | 174,6 | 355,0 | 167,1 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 119,0 | 116,5 | 59343,8 | 16662,6 | 57027,5 | 16311,6 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 423,9 | 407,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 66996,7 | 20162,9 | 64144,6 | 19661,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | мкрн. Солнечный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 34 | 30,6 | 4080,0 | 1700,0 | 3672,0 | 1530,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,92 | 1,73 | 576,0 | 288,0 | 519,0 | 259,5 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 540 | 540 | 2230,7 | 1239,3 | 2230,7 | 1239,3 |  |
|  | Итого |  |  | 6886,7 | 3227,3 | 6421,7 | 3028,8 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 7231,1 | 3388,7 | 6742,8 | 3180,2 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 361,6 | 169,4 | 337,1 | 159,0 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 379,6 | 177,9 | 354,0 | 167,0 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 111,4 | 109,1 | 55554,3 | 15598,6 | 53384,6 | 15269,8 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 396,8 | 381,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 63165,0 | 19165,1 | 60481,5 | 18617,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |

|  |  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  |  |  | мкрн. Раевский |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование потребителей | Число жителей, |  |  | 1 очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  | Годовой расход, |  | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. м3/год |  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  |  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 7,38 | 6,64 |  | 885,6 |  | 421,7 | 796,8 | 379,4 |  |
| 2 |  | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,24 | 0,21 |  | 72,0 |  | 40,0 | 63,0 | 35,0 |  |
| 3 |  | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 70 | 70 |  | 289,2 |  | 160,7 | 289,2 | 160,7 |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 1246,8 |  | 622,4 | 1149,0 | 575,1 |  |
|  |  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 1309,1 |  | 653,5 | 1206,4 | 603,8 |  |
|  |  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  |  | 65,5 |  | 32,7 | 60,3 | 30,2 |  |
|  |  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  |  | 68,7 |  | 34,3 | 63,3 | 31,7 |  |
|  |  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 26,7 | 26,1 |  | 13310,8 |  | 3737,3 | 12789,9 | 3658,4 |  |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 95,1 | 91,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  |  | 14688,7 |  | 4425,1 |  | 14059,7 | 4293,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | кв. Западный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 12,96 | 0,0 | 0,0 | 1555,2 | 706,9 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 240,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0 | 500 | 0,0 | 0,0 | 2065,5 | 1147,5 |  |
|  | Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 4100,7 | 2094,4 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 4305,7 | 2199,1 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 215,3 | 110,0 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 226,1 | 115,5 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 25447,9 | 7279,1 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 181,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 0,0 | 0,0 | 29979,7 | 9593,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | кв.Юго-Западный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 16,56 | 0,0 | 0,0 | 1987,2 | 864,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,8 | 2,6 | 540,0 | 300,0 | 780,0 | 390,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 600 | 900 | 2478,6 | 1377,0 | 3717,9 | 2065,5 |  |
|  | Итого |  |  | 3018,6 | 1677,0 | 6485,1 | 3319,5 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 3169,5 | 1760,9 | 6809,4 | 3485,5 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 158,5 | 88,0 | 340,5 | 174,3 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 166,4 | 92,4 | 357,5 | 183,0 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,4 | 66,9 | 692,8 | 194,4 | 32746,9 | 9367,0 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,9 | 233,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4028,8 | 2047,7 | 39913,7 | 13035,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | кв. Отрадовка |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,45 | 2,6 | 435,0 | 217,5 | 780,0 | 380,5 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 400 | 800 | 1652,4 | 918,0 | 3304,8 | 1836,0 |  |
|  | Итого |  |  | 2087,4 | 1135,5 | 4084,8 | 2216,5 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2191,8 | 1192,3 | 4289,0 | 2327,3 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,0 | 2,0 | 519,5 | 146,0 | 958,7 | 274,6 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,7 | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3146,3 | 1555,8 | 6027,8 | 2982,4 |  |
|  | Территории в Западном и Юго-Западном районах для освоения при объемах ввода жилья до 1 кв.м. на 1 чел. в год (жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям |  |  |  | резерв - 147 га |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |  |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |  |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0 | 33 | 0,0 | 0,0 | 9900,0 | 4125,0 |  |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 9900,0 | 4125,0 |  |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 10395,0 | 4331,3 |  |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 519,8 | 216,6 |  |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 545,7 | 227,4 |  |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкультбыта.) | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 0,0 | 68805,7 | 20612,2 |  |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 491,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 0,0 | 0,0 | 79746,5 | 25170,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |

7.3. Водоснабжение.

7.3.1. Современное состояние водоснабжения.

Назначение существующей системы водоснабжения ГО г.Стерлитамак - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, технологических нужд промышленных предприятий водой питьевого качества, а так же обеспечение необходимого противопожарного расхода воды.

Количество потребляемой воды составляет:

- населением - 67735 м3/сут;

- бюджетными организациями — 4302 м3/сут;

- прочими и промышленными предприятиями — 18650 м3/сут.

Источники водоснабжения.

Централизованное обеспечение ГО г.Стерлитамак водой питьевого качества осуществляется:

- собственными водозаборами: водоисточники «Берхомут» и «Аскен-куль», расположенные в Ишимбайском районе; водозабор «Ашкадарский», расположенный в ГО г.Стерлитамак;

- ведомственные водозаборы: «Зирган», расположенный в Мелеузовском районе, водозабор ЗАО «Каустик», расположенный в Ишимбайском районе.

Водозаборные сооружения.

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от15 до 20 м, производительностью 1,04-1,5 тыс.м3/час, 25-30 тыс.м3/сут.

Водоисточники «Берхомут» и «Асен-Куль» являются каптированными родниками производительность 2,5 тыс.м3/час, 60 тыс.м3/сут.

Производительность водозабора «Зирган» для г. Стерлитамак составляет 55-60 тыс.м3/сут, производительность водозаборов ЗАО «Каустик» для населения составляет 19 тыс.м3/сут.

Общая возможная подача воды потребителям составляет 159-169 тыс.м3/сут.

Также имеются сооружения водоснабжения — 10 резервуаров чистой воды, объемом резервуарного парка — 52,25 тыс.м3/сут.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 446,61 км, в т.ч. водоводов — 128,54 км, уличных магистральных сетей — 232,87 км, внутриквартальных сетей — 85,29 км. Из общей протяженности сетей 45,8 км требуют замены. Сети находятся в муниципальной собственности.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок -399 шт.

На основании приложения №2 к справке о водоснабжении и канализации (инвентарный № 59ДЕП) качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

131

Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное колчиство одновременных пожаров в каждом микрорайоне принято два с расходом воды на один пожар 15 л/с.

Проектные предложения.

Водоснабжение территории в границах генерального плана разработаны на основании задания на проектирование, выданным МУП «Межрайонкоммунводоканал» на №24-2766 от 26.08.2009 г.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- секционными многоквартирными жилыми домами оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода обеспечивают пропуск потребного количества воды с учетом пожарного расхода (максимальное водопотребление + пожар). Наружное пожаротушение предусматривается от водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м. от края проезжей части. Расстояние между гидрантами принимается по п. СНиП 2.04.02-84*.

Согласно приложению №3 к справке о водоснабжении и канализации «Генеральный план» (инвентарный №58ДЕП) предусмотрено:

- Строительство очистных сооружений от мутности на водоисточнике «Берхомут» (проект «Сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для г.Стерлитамак мощностью 60 тыс.м3/сут», заказ № 0865 2008г., разработан ППФ «Энерго» г.Уфа).

- Реконструкция систем обеззараживания воды на Ашкадарском водозаборе, мощность 30-35 тыс.м3/сут.; на насосной станции водоснабжения Западного района, мощность 80-90 тыс.м3/сут.

- Строительство перемычки между ул. Бабушкина и ул.О.Кошевого по 40 Проезду Д200 мм, протяженностью 2,5 км.

- Реконструкция разводящих систем водоснабжения: в пос. «Первомайский» Д300 мм, протяженностью 6 км, в Восточной части города по ул.Халтурина Д250-300 мм, протяженностью 2,6 км и по ул.Мира Д200 мм, протяженностью 0,5 км.

132

Необходимо увеличение мощности насосной станции, расположенной в микрорайоне «Солнечный» с 32 тыс.м3/сут до 48 тыс.м3/сут в связи с подключением к нему новых микрорайонов «Западный», «Юго-Западный» и «Отрадовка».

Резервы существующих водозаборов в полной мере удовлетворяют в потребностях водой населения и прочих предприятий на первую очередь строительства и на расчетный срок.

Приращения количества водопотребления по микрорайонам представлены в таблицах 61, 62.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду р.Белая. Полив осуществляется поливочными машинами.

Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84* и составляют 200 л/сут на 1 человека, проживающего в малоэтажной индивидуальной застройке; 300 л/сут на 1 человека, проживающего в многоэтажной секционной застройке. Согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицах 39-58.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

7.4. Водоотведение.

7.4.1. Существующее положение.

Бытовые сточные воды от существующей жилой и общественной застройки в границах генерального плана самотеком отводятся в существующие канализационные сети, далее по напорным коллекторам поступают на очистные сооружения. В состав очистных сооружений входят песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, иловые и песковые площадки.

В городе функционируют следующие очистные сооружения:

- ведомственные: БОС ФГУП «Авангард», БОС ОАО «Каустик»;

- муниципальные биологические очистные сооружения: БОС, эксплуатируемые МУП «Межрайонкоммунводоканал», производительностью 25 тыс.м3/сут.

Протяженность канализационных сетей составляет 257,053 км.

7.4.2. Проектное решение.

Отвод стоков с территории в границах генерального плана разработаны на основании задания на проектирование, выданных МУП «Межрайонкоммунводоканал» на №24-2776 от 26.08.2009 г.

Согласно приложению №3 к справке о водоснабжении и канализации «Генеральный план» (инвентарный №58ДЕП):

1. ООО ПИ «Промгражданпроект» разработал проект реконструкция главного коллектора на БОС ОАО «Каустик» по ул.Бабушкина с Д800 мм на Д1000 мм, протяженностью 2,4 км

2. Предусмотрена реконструкция коллекторов по ул. Тукаева от ул. Лесная до ул. Профсоюзной Д600 мм, протяженностью 1,5 км.

Схема канализования территории в границах проекта решена с учетом сложного рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства.

Сточные воды из выгребов проектируемых усадебных территорий вывозятся ассенизационными машинами на проектируемую сливную станцию и далее по городским сетям попадают на очистные сооружения.

Производительность проектируемых и реконструируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Приращения количества стоков по микрорайонам представлены в таблицах 62, 63.

Отвод стоков от микрорайонов «Коммунистический», «Западный», «Юго-Западный» и «Отрадовка» предусматривается в существующую КНС «Юго-Западная» через напорную линию новой проектируемой КНС в связи с сложным рельефом.

Необходима модернизация существующих БОС, эксплуатируемых МУП «Межрайонкоммунводоканал» и ОАО «Каустик», путем применения технологии биоблоков (биоблоки возможно применять на существующих очистных сооружениях путем монтажа в отстойники).

На модернизированных БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в реку Белая.

154

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицах №№ 39-58.

155

Сводная таблица водоснабжения и водоотведения существующего

положения.

Таблица 59

| Наименование микрорайона | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды |  |  | Количество стоков |  |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | 778,32 | 75,46 | 50,69 | 778,32 | 22,52 |
| «Северный» | 945,30 | 85,63 | 53,78 | 945,30 | 26,45 |
| «Шахтау» | 612,72 | 61,55 | 47,10 | 612,72 | 17,73 |
| «Краснознаменский» | 5380,62 | 353,59 | 128,31 | 5380,62 | 99,33 |
| «Железнодорожный» | 7907,40 | 501,21 | 169,22 | 7907,40 | 145,15 |
| «Михайловский» | 9822,76 | 594,89 | 195,25 | 9822,76 | 161,82 |
| «Советский» | 6790,98 | 443,80 | 153,28 | 6790,98 | 132,08 |
| «Ашкадарский» | 1275,12 | 91,81 | 55,50 | 1275,12 | 21,15 |
| «Южный» | 11564,40 | 707,19 | 226,44 | 11564,40 | 203,87 |
| «Комсомольский» | 7866,00 | 491,75 | 166,60 | 7866,00 | 137,26 |
| «Нахимовский» | 4222,80 | 274,48 | 106,25 | 4222,80 | 79,42 |
| «Ленинскиий» | 6734,40 | 427,97 | 148,88 | 6734,40 | 118,77 |
| «Уральский» | 5696,64 | 371,87 | 133,30 | 5696,64 | 104,77 |
| «Курчатовский» | 12668,40 | 747,44 | 237,62 | 12668,40 | 194,28 |
| «Коммунистический» | 8039,88 | 486,41 | 165,11 | 8039,88 | 134,15 |
| «Солнечный» | 16517,22 | 981,23 | 302,56 | 16517,22 | 252,24 |
| «Раевский» | 1012,92 | 88,20 | 54,50 | 1012,92 | 27,92 |
| «Отрадовка» | 353,28 | 33,38 | 39,27 | 353,28 | 10,22 |
| Итого: | 108189,16 | 6817,86 | 2433,66 | 108189,16 | 1889,13 |

156

Таблица  60

| Наименование микрорайона | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды |  |  | Количество стоков |  |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | 712,08 | 76,97 | 51,38 | 712,08 | 20,60 |
| «Северный» | 828,00 | 83,69 | 53,23 | 828,00 | 23,53 |
| «Шахтау» | 818,34 | 81,91 | 52,75 | 818,34 | 23,68 |
| «Краснознаменский» | 4737,54 | 341,40 | 124,83 | 4737,54 | 89,43 |
| «Железнодорожный» | 6779,94 | 477,97 | 162,77 | 6779,94 | 127,45 |
| «Михайловский» | 8717,46 | 577,65 | 190,46 | 8717,46 | 146,08 |
| «Советский» | 6284,52 | 448,04 | 154,46 | 6284,52 | 124,07 |
| «Ашкадарский» | 1128,84 | 91,72 | 55,48 | 1128,84 | 30,27 |
| «Южный» | 13718,58 | 902,14 | 280,59 | 13718,58 | 231,70 |
| «Комсомольский» | 10409,34 | 685,27 | 220,35 | 10409,34 | 170,91 |
| «Нахимовский» | 3734,28 | 267,62 | 104,34 | 3734,28 | 71,67 |
| «Ленинскиий» | 5954,70 | 417,78 | 146,05 | 5954,70 | 107,23 |
| «Уральский» | 5038,38 | 358,94 | 129,71 | 5038,38 | 94,97 |
| «Курчатовский» | 11206,98 | 723,78 | 231,05 | 11206,98 | 175,11 |
| «Коммунистический» | 15527,76 | 998,05 | 307,23 | 15527,76 | 238,43 |
| «Солнечный» | 14605,92 | 946,80 | 293,00 | 14605,92 | 227,13 |
| «Раевский» | 3461,04 | 254,24 | 100,62 | 3461,04 | 69,04 |
| «Отрадовка» | 400,20 | 39,52 | 40,98 | 400,20 | 11,58 |
| Итого: | 114063,90 | 7773,49 | 2699,28 | 114063,90 | 1982,88 |

157

Таблица 61

| Наименование микрорайона | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды |  |  | Количество стоков |  |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Шахтау» | 658,26 | 69,88 | 49,41 | 658,26 | 19,05 |
| «Краснознаменский» | 4261,44 | 309,58 | 116,00 | 4261,44 | 82,03 |
| «Железнодорожный» | 6099,60 | 432,55 | 150,15 | 6099,60 | 117,01 |
| «Михайловский» | 7845,30 | 523,70 | 175,47 | 7845,30 | 133,68 |
| «Советский» | 5733,90 | 413,86 | 144,96 | 5733,90 | 114,94 |
| «Ашкадарский» | 1015,68 | 83,79 | 53,28 | 1015,68 | 27,63 |
| «Южный» | 13005,12 | 856,51 | 267,92 | 13005,12 | 222,59 |
| «Комсомольский» | 10061,58 | 662,24 | 213,96 | 10061,58 | 165,85 |
| «Нахимовский» | 3361,68 | 240,92 | 96,92 | 3361,68 | 66,79 |
| «Ленинскиий» | 5361,30 | 381,32 | 135,92 | 5361,30 | 99,04 |
| «Уральский» | 4309,74 | 303,48 | 114,30 | 4309,74 | 80,64 |
| «Курчатовский» | 10085,04 | 651,33 | 210,92 | 10085,04 | 161,47 |
| «Коммунистический» | 13976,64 | 904,87 | 281,35 | 13976,64 | 217,24 |
| «Солнечный» | 13145,88 | 852,97 | 266,94 | 13145,88 | 208,09 |
| «Раевский» | 3113,28 | 232,62 | 94,62 | 3113,28 | 65,03 |
| «Западный» | 6403,20 | 449,88 | 154,97 | 6403,20 | 116,28 |
| «Юго-Западный» | 8335,20 | 566,56 | 187,38 | 8335,20 | 148,99 |
| «Отрадовка» | 690,00 | 59,80 | 44,61 | 690,00 | 19,70 |
| Итого:* | 117462,84 | 7995,86 | 2759,08 | 117462,84 | 2066,05 |

158

Таблица 62

| Наименование микрорайона | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды |  |  | Количество стоков |  |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | -66,24 | 1,51 | 0,69 | -66,24 | -1,92 |
| «Северный» | -117,30 | -1,94 | -0,55 | -117,30 | -2,92 |
| «Шахтау» | 205,62 | 20,36 | 5,65 | 205,62 | 5,95 |
| «Краснознаменский» | -643,08 | -12,19 | -3,48 | -643,08 | -9,90 |
| «Железнодорожный» | -1127,46 | -23,24 | -6,45 | -1127,46 | -17,70 |
| «Михайловский» | -1105,30 | -17,24 | -4,79 | -1105,30 | -15,74 |
| «Советский» | -506,46 | 4,24 | 1,18 | -506,46 | -8,01 |
| «Ашкадарский» | -146,28 | -0,09 | -0,02 | -146,28 | 9,12 |
| «Южный» | 2154,18 | 194,95 | 54,15 | 2154,18 | 27,83 |
| «Комсомольский» | 2543,34 | 193,52 | 53,75 | 2543,34 | 33,65 |
| «Нахимовский» | -488,52 | -6,86 | -1,91 | -488,52 | -7,75 |
| «Ленинскиий» | -779,70 | -10,19 | -2,83 | -779,70 | -11,54 |
| «Уральский» | -658,26 | -12,93 | -3,59 | -658,26 | -9,80 |
| «Курчатовский» | -1461,42 | -23,66 | -6,57 | -1461,42 | -19,17 |
| «Коммунистический» | 7487,88 | 511,64 | 142,12 | 7487,88 | 104,28 |
| «Солнечный» | -1911,30 | -34,43 | -9,56 | -1911,30 | -25,11 |
| «Раевский» | 2448,12 | 166,04 | 46,12 | 2448,12 | 41,12 |
| «Отрадовка» | 46,92 | 6,14 | 1,71 | 46,92 | 1,36 |
| Итого: | 5874,74 | 955,63 | 265,62 | 5874,74 | 93,75 |

159

Таблица 63

| Наименование микрорайона | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды |  |  | Количество стоков |  |
|  | куб.м./сут | куб.м./час | л/с | куб.м./сут | л/с |
| «Первомайский» | -778,32 | -75,46 | -50,69 | -778,32 | -22,52 |
| «Северный» | -945,3 | -85,63 | -53,78 | -945,3 | -26,45 |
| «Шахтау» | 45,54 | 8,33 | 2,31 | 45,54 | 1,32 |
| «Краснознаменский» | -1119,18 | -44,01 | -12,31 | -1119,18 | -17,3 |
| «Железнодорожный» | -1807,8 | -68,66 | -19,07 | -1807,8 | -28,14 |
| «Михайловский» | -1977,46 | -71,19 | -19,78 | -1977,46 | -28,14 |
| «Советский» | -1057,08 | -29,94 | -8,32 | -1057,08 | -17,14 |
| «Ашкадарский» | -259,44 | -8,02 | -2,22 | -259,44 | 6,48 |
| «Южный» | 1440,72 | 149,32 | 41,48 | 1440,72 | 18,72 |
| «Комсомольский» | 2195,58 | 170,49 | 47,36 | 2195,58 | 28,59 |
| «Нахимовский» | -861,12 | -33,56 | -9,33 | -861,12 | -12,63 |
| «Ленинскиий» | -1373,1 | -46,65 | -12,96 | -1373,1 | -19,73 |
| «Уральский» | -1386,9 | -68,39 | -19 | -1386,9 | -24,13 |
| «Курчатовский» | -2583,36 | -96,11 | -26,7 | -2583,36 | -32,81 |
| «Коммунистический» | 5936,76 | 418,46 | 116,24 | 5936,76 | 83,09 |
| «Солнечный» | -3371,34 | -128,26 | -35,62 | -3371,34 | -44,15 |
| «Раевский» | 2100,36 | 144,42 | 40,12 | 2100,36 | 37,11 |
| «Западный» | 6403,2 | 449,88 | 154,97 | 6403,2 | 116,28 |
| «Юго-Западный» | 8335,2 | 566,56 | 187,38 | 8335,2 | 148,99 |
| «Отрадовка» | 336,72 | 26,42 | 5,34 | 336,72 | 9,48 |
| Итого:* | 9273,68 | 1178,00 | 325,42 | 9273,68 | 176,92 |

160

7.5. Электроснабжение.

7.5.1. Существующее положение.

Электроснабжение ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан  осуществляется от ТЭЦ ОАО «Сода», Стерлитамакская ТЭЦ, Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, ПС 110/10кВ «Машзавод» (2х40 МВА), ПС 110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА), ПС 110/10кВ «Юго-Западная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Центральная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Строймаш» (2х16 МВА), ПС 110/10кВ «Инмаш», ОАО «Сода» ГПП-3 и ПС 35/6кВ «Шах-тау».

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов города относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

7.5.2. Проектное решение.

С учетом перспективы роста электропотребления ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от ПС 110/10кВ «Машзавод» (2х40 МВА), ПС 110/35/10кВ «Стерля» (2х40МВА), ПС 110/10кВ «Юго-Западная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Центральная» (2х25 МВА), ПС 110/10кВ «Строймаш» (2х16 МВА), ПС 110/10кВ «Инмаш», ОАО «Сода» ГПП-3 и ПС 35/6кВ «Шах-тау».

Необходима реконструкция ПС 110/35/10кВ «Стерля» с заменой ОД-КЗ 110 2Т на выключатель ВЭБ-110кВ, разъединителей 110кВ на SGF-123, ошиновки 110кВ, 2 секции шин, оборудования ЗРУ-10кВ 2-ой секции шин, реконструкция РЗА.

Проектом предусматривается строительство 2-х новых подстанций:

- ПС 110/35/10кВ «Спартак» с трансформаторами 2х40 МВА с ВЛ-110кВ «ЮПП»-ПС «Спартак», отпайкой ВЛ-110 кВ Стерлитамак-Ашкадар 2ц, заходами ВЛ-35кВ Совхоз 1ц и 2ц, ячейкой 110 кВ на «ЮПП-110».

- ПС 110/10 кВ «Проектируемая» с трансформаторами 2х10 МВА в районе Заашкадарья.

Предусматривается строительство ВЛ-110 кВ Ново-Стерлитамак-ЮПП 3ц с ячейками на НСт ТЭЦ и «ЮПП-110».

На ПС 110/10 кВ «Юго-Западная» замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, оборудования ОРУ-110кВ, реконструкция РЗА, смена типа подстанции в закрытый.

На ПС 110/10 кВ «Центральная» замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, расширение ЗРУ-10кВ с заменой ячеек 10 кВ, реконструкция РЗА, в закрытый.

На перспективу развития ГО г.Стерлитамак и в связи со строительством городской магистрали непрерывного движения необходимо переложить ВЛ-35 кВ   со Стерлитамакской ТЭЦ до ПС «ЗИЛ» и ПС «Город» в кабельную канализацию.

Предусматриваются технические коридоры для КЛ 6-10 кВ в северном и западном направлении от ПС 110/35/10кВ «Стерля» на перспективу развития территорий.

Проектом предусматривается строительство 14-ти РП.

Протяженность проектируемых ВЛ-110 кВ составляет:                     20 км.

Протяженность проектируемых ВЛ-35 кВ составляет:                      0,7 км.

Протяженность проектируемых КЛ-10 кВ составляет:                       50 км.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

161

7.5.3. Расчет электрических нагрузок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Нагрузка на жилой и общественный секторы приведена в таблице 64 и 65;

Итоговая нагрузка на проектируемый микрорайон приведена в таблице 66.

Суммарная мощность, потребляемая на проектируемой территории, с учетом существующих нагрузок составляет:

- 1-я очередь строительства                  -  53 МВА;

- расчетный срок (в том числе 1-я очередь строительства)   -  64 МВА.

162

Таблица 64

|  |  | 1-я очередь строительства (2020 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | Существующая нагрузка (2010 г.), кВт. | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, кВт. |
| Первомайский | 603 | - | 603 | - | 603 |
| Северный (п. Строймаш) | 737 | - | 737 | --- | 737 |
| Шахтау | 420,9 | 222 | 642,9 | 307 | 727,9 |
| Краснознаменский | 2703 | --- | 2703 | --- | 2703 |
| Железнодорожный | 3600 | --- | 3600 | --- | 3600 |
| Михайловский | 4076,4 | --- | 4076,4 | --- | 4076,4 |
| Советский | 3360 | 625 | 3985 | 775 | 4135 |
| Ашкадарский | 797,3 | --- | 797,3 | --- | 797,3 |
| Южный | 4352,4 | 3432 | 7784,4 | 4339,5 | 8691,9 |
| Комсомольский | 3600 | 3570 | 7170 | 4232,5 | 7832,5 |
| Нахимовский | 2280 | --- | 2280 | --- | 2280 |
| Ленинский | 3228,3 | --- | 3228,3 | --- | 3228,3 |
| Уральский | 2856,7 | --- | 2856,7 | --- | 2856,7 |
| Курчатовский | 4491,8 | --- | 4491,8 | --- | 4491,8 |
| Коммунистический | 3661,3 | 5880 | 9541,3 | 5880 | 9541,3 |
| Солнечный | 5087,1 | --- | 5087,1 | --- | 5087,1 |
| Раевский | 783,9 | 2430 | 3213,9 | 2430 | 3213,9 |
| Западный | --- | --- | --- | 5590 | 5590 |
| Юго-Западный | --- | --- | --- | 6536 | 6536 |
| Отрадовка | 284 | --- | 284 | 508 | 792 |
| Итого: | 46923,1 | 16159 | 63082,1 | 30598 | 77521,1 |

*Без учета промышленных предприятий

163

Таблица 65

|  |  | 1-я очередь строительства (2020 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | Существующая нагрузка (2010 г.), кВт. | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, кВт. |
| Первомайский | 102,6 | --- | 102,6 | --- | 102,6 |
| Северный (п.Строймаш) | 147,4 | --- | 147,4 | --- | 147,4 |
| Шахтау | 84,18 | 44,4 | 128,58 | 61,4 | 145,58 |
| Краснознаменский | 540,6 | --- | 540,6 | --- | 540,6 |
| Железнодорожный | 720 | --- | 720 | --- | 720 |
| Михайловский | 815,28 | --- | 815,28 | --- | 815,28 |
| Советский | 672 | 125 | 797 | 155 | 827 |
| Ашкадарский | 159,46 | --- | 159,46 | --- | 159,46 |
| Южный | 870,48 | 686,4 | 1556,88 | 867,9 | 1738,38 |
| Комсомольский | 720 | 714 | 1434 | 846,5 | 1566,5 |
| Нахимовский | 456 | --- | 456 | --- | 456 |
| Ленинский | 645,66 | --- | 645,66 | --- | 645,66 |
| Уральский | 571,34 | --- | 571,34 | --- | 571,34 |
| Курчатовский | 898,36 | --- | 898,36 | --- | 898,36 |
| Коммунистический | 285,16 | 1176 | 1461,16 | 1176 | 1461,16 |
| Солнечный | 1017,42 | --- | 1017,42 | --- | 1017,42 |
| Раевский | 156,78 | 486 | 642,78 | 486 | 642,78 |
| Западный | --- | --- | --- | 1118 | 1118 |
| Юго-Западный | --- | --- | --- | 1307,2 | 1307,2 |
| Отрадовка | 56,8 | --- | 56,8 | 101,6 | 158,4 |
| Итого: | 8919,52 | 3231,8 | 12151,32 | 6119,6 | 15039,12 |

164

Таблица 66

|  |  |  | 1-я очередь строительства (2020г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Существующая нагрузка (2010г.), кВт.* | Приращение нагрузки, кВт.* | Всего нагрузки, кВт.* | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт.* | Всего нагрузки, кВт.* |
| 1 | Жилой сектор | 46923,1 | 16159 | 63082,1 | 30598 | 77521,1 |
| 2 | Общественный сектор | 8919,52 | 3231,8 | 12151,32 | 6119,6 | 15039,12 |
| Итого |  | 55842,62 | 19390,8 | 75233,42 | 36717,6 | 92560,22 |

*Без учета промышленных предприятий

165

7.6. Телефонизация, телерадиофикация.

7.6.1. Существующее положение.

В настоящее время телефонизация ГО г.Стерлитамак РБ осуществляется от:

Таблица 67

| АТСЭ № | Монтированная емкость | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 20 | 7644 | ул.Дружбы,29б |
| 20/1 | 1424 | ул.Фурманова,13 |
| 20/2 | 3296 | ул.К.Муратова,2 |
| 20/3 | 800 | ул.Сакко и Ванцетти,23 |
| 21/25 | 14089 | ул.Сакко и Ванцетти,23 |
| 21/1 | 1211 | ул.К.Либкнехта,14 |
| 21/2 | 826 | ул.Черняховского,14а |
| 21/3 | 1129 | ул.В.Интернационалистов,22 |
| 21/4 | 2496 | ул.Шафиева,37 |
| 22/23 | 17465 | ул.Коммунистическая,30 |
| 24 | 10000 | ул.Коммунистическая,30 |
| 26 | 9641 | ул.Гоголя,118а |
| 26/1 | 759 | ул.Фестивальная,1 |
| 28 | 6864 | ул.С.Юлаева, 13а |
| 43 | 10000 | ул.Дружбы,29б |
| 41/29 | 20 | ул.Коммунистическая,30 |
| 41/1 | 320 | ул.Гоголя,118а |
| 41/2 | 160 | ул.Гоголя,145а |
| 41/3 | 60 | ул.Суханова,28 |
| 41/4 | 40 | ул.Гоголя,161 |
| 41/5 | 100 | ул.Островского,1а |
| 41/6 | 240 | ул.Фестивальная,1 |
| 41/7 | 260 | ул.Лазурная,1 |
| 41/8 | 100 | ул.Худайбердина,105 |
| 41/9 | 60 | ул.Худайбердина,218а |
| 41/10 | 120 | ул.Артема,98 |
| 41/11 | 20 | ул.К.Муратова,2 |
| 41/12 | 120 | ул.Артема,118 |
| 41/14 | 80 | ул.Лазурная,7 |
| 41/15 | 40 | ул.Артема,155 |
| 41/16 | 140 | ул.23 Мая,34б |
| 41/17 | 80 | ул.Артема,100 |
| 41/18 | 120 | ул.Артема,70 |
| 29/1 «Каустик» | 140 | ул.Техническая,32 |
| 29/2 «Фабри» | 40 | ул.Худайбердина,120 |
| Итого: | 89436 |  |

В границах проектирования ГО г.Стерлитамак линии связи, в основном, в кабельной канализации и на опорах.

166

Проектное решение.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров на 1-ю очередь и расчетный срок приведены в таблице.

Таблица 68

|  |  |  |  | Первая очередь строительства (2020г.) |  |  | Расчетный срок (2030г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон |  |  | Приращение, шт. |  | Всего, шт. | Приращение (с учетом 1й очереди), шт. |  | Всего, шт. |  |
| Первомайский | 1080 |  | --- |  | 1080 | --- |  | 1080 |  |
| Северный (п.Строймаш) | 1320 |  | --- |  | 1320 | --- |  | 1320 |  |
| Шахтау | 732 |  | 360 |  | 1092 | 480 |  | 1212 |  |
| Краснознаменский | 1020 |  | --- |  | 1020 | --- |  | 1020 |  |
| Железнодорожный | 9000 |  | --- |  | 9000 | --- |  | 9000 |  |
| Михайловский | 11376 |  | --- |  | 11376 | --- |  | 11376 |  |
| Советский | 8064 |  | 600 |  | 8664 | 720 |  | 8784 |  |
| Ашкадарский | 1428 |  | --- |  | 1428 | --- |  | 1428 |  |
| Южный | 13392 |  | 3960 |  | 17352 | 4860 |  | 18252 |  |
| Комсомольский | 9000 |  | 4080 |  | 13080 | 4716 |  | 13716 |  |
| Нахимовский | 4800 |  | --- |  | 4800 | --- |  | 4800 |  |
| Ленинский | 7596 |  | --- |  | 7596 | --- |  | 7596 |  |
| Уральский | 6468 |  | --- |  | 6468 | --- |  | 6468 |  |
| Курчатовский | 14568 |  | --- |  | 14568 | --- |  | 14568 |  |
| Коммунистический | 9348 |  | 8400 |  | 17748 | 8400 |  | 17748 |  |
| Солнечный | 19692 |  | --- |  | 19692 | --- |  | 19692 |  |
| Раевский | 1404 |  | 2700 |  | 4104 | 2700 |  | 4104 |  |
| Западный | --- |  | --- |  | --- | 7800 |  | 7800 |  |
| Юго-Западный | --- |  | --- |  | --- | 10320 |  | 10320 |  |
| Отрадовка | 480 |  | --- |  | 480 | 480 |  | 960 |  |
| Итого | 120768 |  | 20100 |  | 140868 | 40476 |  | 161244 |  |

*Без учета промышленных предприятий

167

К расчету   генплана ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 1-ю очередь нового строительства всего предполагается - 20100 телефонных номеров, на расчетный срок (с учетом 1-й очереди) нового строительства - 40476 телефонных номеров.

Проектом предусматривается строительство 6-ти АТС общей емкостью 38796 номеров и 3-х КУС общей емкостью 1200.

Необходима реконструкция АТС 21/1 в п. Шахтау с увеличением ее емкости до 1212 номеров.

Места размещения проектируемых АТС, КУС и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация.

В настоящее время теле-, радиофикация ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляется от радиоузла расположенного по ул.Худайбердина,105.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет нагрузки ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

- на 1-ю очередь строительства                                                   - 20050 шт.

- на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                - 40400 шт.

168

Глава VIII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды ГО г.Стерлитамак направлены на улучшение микроклимата города — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности.

1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий, как в ГО г.Стерлитамак, так и в городах Салават и Ишимбай, так как населенные пункты являются элементами единой агломерации.

2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемого города основано на комплексной оценке существующего состояния городской среды.

С целью снижения вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания промышленных предприятий и производств организуются санитарно-защитные зоны. В проекте корректировка Генерального плана ГО г.Стерлитамак для предприятий 1-5 класса опасности предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1.1200-03.

Во исполнение приказов Роспотребнадзора от 30.12.2005г. №810 «О перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга», от 17.11.2006г. № 367 «О порядке проведении социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими» и согласно ежегодных приказов руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан  «Об  утверждении  мониторинговых

точек  наблюдений  за факторами среды обитания при проведении социально-гигиенического мониторинга на территории Республики Башкортостан», в ГО г.Стерлитамак определены 3 мониторинговые точки наблюдения за качеством атмосферного воздуха (ул.Геологическая, 2д, ул.Гоголя, 124, пр. Октября, 12), 2 мониторинговые точки за качеством почвы (ул.Советская, 96, ул.Фурманова, 10а) и 2 мониторинговые точки (ул. Коммунистическая, 97, ул.Южная-Калинина) за качеством питьевой воды. Мониторинг в этих точках проводится в течении 3 последних лет на загрязняющие вещества характерные для выбросов предприятий 1-3 класса опасности.

169

8.1. Охрана воздушного бассейна.

В Республике Башкортостан проводится совместная работа по организации системы на основе автоматических станций в рамках Соглашения  между Республикой Башкортостан и Свободным Государством Саксония. Данный проект осуществляется в Стерлитамаке. На настоящий момент действует системы мониторинга атмосферного воздуха в различных районах ГО г.Стерлитамак.

Уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий. ИЗА (Индекс загрязнения атмосферы) равен 8,3. Он определялся концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена и диоксида азота. Показатель стандартного индекса (СИ) для этилбензола равен 8,0, что указывает на высокий уровень загрязнения.

Объем валовых выбросов от передвижных и стационарных источников составил 119,4 тыс.т, в том числе от автотранспорта 58,5 тыс.т, или 49%.

Увеличение выбросов от передвижных источников на 26,3 тыс.т. объясняется ростом объема грузоперевозок.

Ведущими отраслями экономики в городе являются химическая и нефтехимическая промышленность, которые представлены такими предприятиями, как ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ЗАО «Каустик», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от этих предприятий составил 45,787 тыс.т., или 75% выбросов от стационарных источников.

На ОАО «Сода» валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 40,644 тыс.т, что меньше уровня предыдущего года на 9,067 тыс.т. Данное положение объясняется осуществлением ремонтных работ газопылеулавливающего оборудования, а также снижением доли мазута в общем количестве использованного топлива.

На ОАО «Каустик» проведен ряд мероприятий. Наиболее значимый экологический эффект получен после установки анализаторов этилена в абгазах после дохлораторов (сокращение выбросов этилена на 0,022 тыс.т).

На ОАО «Синтез-Каучук» объем выбросов уменьшился на 2,033 тыс.т. за счет снижения выпуска продукции. На данном предприятии в производстве изопрена осуществлен монтаж механизма регенерации осадительных электродов в цехе И-2, что дало снижение выбросов на 0,010 тыс.т. В производстве катализаторов запланирована установка электрогазоочистки для колонн распылительной сушки, в производстве изопрена будет осуществлен монтаж электродинамических перегородок в одном из электрофильтров. Экологический эффект мероприятий составит 0,125 тыс.т.

170

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия электроэнергетики – Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – 4,848 тыс.т, или 8%.

По сравнению с 2007 годом объем выбросов на Стерлитамакской ТЭЦ снизился на 2,493 тыс.т за счет уменьшения количества использованного топлива, а также выполнения ряда природоохранных мероприятий (консервация паровых котлов, внедрение автоматизированного режима горения, уплотнение газоходов топок).

Вследствие уменьшения количества использованного топлива уменьшилось поступление загрязняющих веществ в атмосферу на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ на 2,944 тыс.т.

На объектах Стерлитамакского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз-Уфа» увеличился объем ремонтно-профилактических работ, в результате чего поступление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух возросло в 2,2 раза и достигло 6,635 тыс.т.

Проблема загрязненности атмосферного воздуха города остается сложной, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Число дней с НМУ составило в 2008г. 295 дней (2007г. - 229). НМУ характеризуется слабыми ветрами, туманами, температурными инверсиями.

Преобладающими примесями, в целом, для города, являются диоксид азота, оксид азота, пыль, гидрохлорид, оксид углерода, этилбензол, сероводород, фенол, диоксид серы.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2008г.

Таблица 69

| Загрязняющее вещество | Номер поста | Средняя концентрация, мг/м3 | Количество случаев/ проценты от общего количества выбросов |  | Индекс загрязнения атмосферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >ПДК | <ПДК |  |
| Взвешенные вещества | 5 | 0,0829 | 11/0,4 | 0 | 0,55 |
| Оксид углерода | 3 | 1,0146 | 2/0,0 | 0 | 0,4 |
| Диоксид азота | 2 | 0,0541 | 50/1,1 | 0 | 1,35 |
| Сероводород | 2 | 0,0019 | 23/2,6 | 0 | - |
| Фенол | 1 | 0,0021 | 26/2,1 | 0 | 0,63 |
| Хлорид водорода | 3 | 0,0408 | 13/0,5 | 0 | 0,13 |
| Аммиак | 1 | 0,0195 | 5/0,2 | 0 | 0,54 |
| Формальдегид | 3 | 0,0064 | 7/0,4 | 2/0,3 | 2,73 |
| Этилбензол | 3 | 0,0057 | 30/4,8 | 0 | - |

На 01.01.2010г. по результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха мониторинговых точках наибольшее количество проб с превышением ПДК (от 1 до 2) отмечено в селитебной зоне вблизи северного промышленного узла:

171

- ул.Геологическая, 2д – 480 проб, из них 37 с превышением ПДК, что составляет 7,7%;

- ул. Гоголя, 124 – 320 проб, из них 5 с превышением ПДК, что составляет 1,5%;

- пр. Октября, 12 – 160 проб, из них 6 что составляет 3,75%.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны от действующих предприятий показаны на чертеже ГД -3 «Карта комплексной оценки территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Перечень предприятий с нормативными значениями санитарно-защитных зон, количество жилых домов, находящихся в СЗЗ и градостроительные меры по обеспечению необходимых санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице №70.

172

Перечень производственных территорий и объектов

Таблица 70

| №№ на плане | Наименование | Размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ, шт. | Градостроительные мероприятия | Сроки реалицации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФКП «Авангард» | 1000 | Многоквартир. дома: 65 Одноквартир. дома: 127 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 2 | ОАО «Каустик» | 1000 | - | - | - |  |
| 3 | ОАО «Синтез-Каучук» | 1000 | Многоквартир. дома: 10 Одноквартир. дома: 12 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 4 | ОАО «Сода» | 1000 | Многоквартир. дома: 18 Одноквартир. дома: 520 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| 5 | ОАО «СНХЗ» | 1000 | - | - | - |  |
| 6 | ЗАО «Ойфилд Продакшн Сервисез» | 1000 | - | - | - | На территории ОАО «Авангард» |
| 7 | ОАО НПО «Технолог» | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 8 | ОАО «Нижнекамскнефтехим» Стерлитамакский цех | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 9 | ООО «Завод пластмасс» | 300 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 10 | ООО «Стерлитамакский завод катализаторов» | 500 | - | - | - | На территории ОАО «Каустик» |
| 11 | ООО «Велес-Амид-С» | 100 | Одноквартир. дома: 4 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |  |  |  |
| 12, 12-а | ООО АЦ «Камаз» | 500 | - | - | - |  |
| 13 | ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» | 100 | - | - | - |  |

173

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ЗАО «Вагоноремонтный завод» | 100 | - | - | - |  |
| 15 | Стерлитамакский Машиностроительный завод, ГУП | 100 | - | - | - |  |
| 16 | ЗАО «Аэромаш» | 100 | - | - | - |  |
| 17 | ОАО "Стерлитамакский завод строительных машин" | 100 | Одноквартир. дома: 4 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 18 | ОАО «Красный пролетарий» | 100 | Многоквартир. дома: 13 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 19 19-а | Стерлитамакский завод «Автозапчасть» - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ | 100 | - | - | - |  |
| 20 | МУП «Стерлитамакский механический завод пчеловодного инвентаря» | 50 | Одноквартир. дома: 14 | Запрет нового жилищного строит-ва,вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 21 | ООО УзБашавто» ПП Концерн «Инмаш» | 100 | Многоквартир. дома: 9 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 22 | ООО «Техмаш» | 50 | - | - | - |  |
| 23 | Литейный цех | 100 | - | - | - |  |
| 24 | ОАО «Экспериментальный механический завод» | 50 | Одноквартир. дома: 13 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 25 | ООО «Уралторгсервис» | 100 | - | - | - |  |
| 26 | МУП «Стерлитамакская городская типография» | 50 | - | - | - |  |
| Строительная промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ОАО «Известковый завод» | 500 | - |  |  |  |

174

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ЗАО «Строительные материалы» | 300 | Одноквартир. дома: 7 | - | - | В СЗЗ от ФКП«Авангард» |
| 29 | ООО «Завод альтернативных бетонов» | 300 | - | - | - |  |
| 30 | ООО «ЖБЗ№1» | 300 | - | - | - |  |
| 31 | Асфальто-бетонный завод | 500 | - | - | - |  |
| 32 | ООО «Экологстрой-сервис» | 300 | - | - | - |  |
| 33 | ОАО «Завод силикатного кирпича» | 300 | Одноквартир. дома: 1 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 34 | ООО «Уральская стекольная компания» | 100 | - | - | - |  |
| 35 | ООО «Декоративные ограждения» | 100 | Многоквартир. дома: 3 Одноквартир. дома: 15 | Запрет нового жилищ. строит-ва. Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 36 | ОАО «Завод строительных конструкций» (ЦСП) | 300 | Одноквартир. дома: 1 | - | - | В СЗЗ от ФКП «Авангард» |
| 37 | ОАО Ашкадарский кирпичный завод | 300 | Одноквартир. дома: 38 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города вдоль Уфимского тракта | Расч.срок |  |
| 38 | Стерлитамакский содо-цементный комбинат | 500 | - | - | - |  |
| 39 | Домостроительный комбинат | 300 | - | - | - |  |
| 40 | ООО "Стройиндустрия" (Пр-во бетона) | 100 | Многоквартир. дома: 5 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 41 | Завод ЖБИ | 300 | Одноквартир. дома: 191 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 42 | Бетонный завод ДСУ-1 | 300 | - | - | - |  |

175

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Бетонный узел СМУ-1 «Эколог Башспецнефтестрой» | 300 | - | - | - |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ЗАО «Стерлитамактепломонтаж» | 100 | - | - | - |  |
| 45 | ООО «Стерлитамак-1 ВНЗМ» | 300 | - | - | - |  |
| 46 | ЗАО «Стерлитамак-2 ВНЗМ» | 100 | Одноквартир. дома: 26 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 47 | ЗАО "Стерлитамакнефтехимремстрой" | 300 | - | - | - |  |
| 48 | ООО «Теплоизоляция-1» | 100 | - | - | - |  |
| 49 | ООО Трест «Строймеханизация-1» ОАО «Строймеханизация» | 300 | - | - | - |  |
| 50 | ООО «Вентиляционные технологии» | 100 | Одноквартир. дома: 18 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 51 | ООО СМУ «Эколог» (Стр-во градирен) | 100 | Одноквартир. дома: 14 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| 52 | ОАО «Уралмонтажавтоматика» | 300 | - | - | - |  |
| 53 | МУП СС РСУ «Дорожно-озеленительных работ» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 6 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 54 | ООО «Башэлектромонтаж» | 100 | - | - | - |  |
| 55 | Управление механизации | 100 | Одноквартир. дома: 43 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 56 | ГУП «Башхимпромэнерго» | 100 | - | - | - |  |
| 57 | «Спецремстрой» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 8 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |

176

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | ООО «Газспецстрой» | 100 | - | - | - |  |
| 59 | Мостоотряд №30 | 100 | - | - | - |  |
| 60 | БСТМ | 100 | Многоквартир. дома: 3 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 61 | УПТК - РММ | 300 | - | - | - |  |
| 62 | ООО «Окна -Арт» | 100 | Многоквартир. дома: 10 | Вынос предприятия на новую площадку у южной границы ОАО «Каустик» | Расч.срок |  |
| 63 | ГУП «Уфимтрансстрой» | 100 | Многоквартир. дома: 5 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 64 | ДСУ -1 | 100 | Одноквартир. дома: 33 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 65 - 69 | Строительные, строительно-монтажные управления, ремонтно-строительные управления | 100 |  | Вынос ряда предприятий на новые площадки в западную часть города | Расч.срок |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 70 | МПКП «Тара» | 50 | Одноквартир. дома: 6 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | 1 очередь |  |
| 72 | ООО «Дружба» | 100 | Многоквартир. дома: 7 | Совершенствование технологии, мероприятия по уменьшению шума | Расч.срок |  |
| 73 | ООО «Стерлитамак-обувь» | 300 | Одноквартир. дома: 50 | - | - | В СЗЗ от ОАО «Сода» |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Филиал «Шихан» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» | 300 | Одноквартир. дома: 163 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |

177

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-а | Элеватор | 100 | Одноквартир. дома: 27 | - | - | В СЗЗ от филиала «Шихан» |
| 75 | Стерлитамакский молочный комбинат филиал ЗАО «Аллат» | 100 | - | - | - |  |
| 76 | ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» | 100 | Многоквартир. дома: 8 | Совершенствование технологии | Расч.срок |  |
| 76-а | Хлебокомбинат | 50 | Многоквартир. дома: 4 | Уменьшение территории. Совершенствование технологии | Расч.срок |  |
| 77 | Стерлитамакский спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт» | 100 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 52 | Уменьшение территории. Совершенствование технологии, мероприятия по уменьшению уровня шума | Расч.срок |  |
|  |  |  |  | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 77-а | Стерлитамакский спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт» (2 площадка) | 100 | - | - | - |  |
| 78 | АО "Стерлитамакский комбинат хлебопродуктов" | 100 | - | - | - |  |
| 79 | ООО "Пивной мир" (Цех пивзавода) | 300 | Многоквартир. дома: 3 Одноквартир. дома: 76 | Изменение технологии производства пива (без солодовен) | Расч.срок |  |
|  |  |  |  | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 80 | Колбасный цех | 50 | - | - | - |  |

178

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка древесины |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ООО «Мебельная фабрика» | 100 | Одноквартир. дома: 10 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 83 | ИП Боргард Ф.Ф. (мебельная фабрика «Антарес») | 100 | Одноквартир. дома: 5 | Уменьшение территории предприятия. Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Расч.срок |  |
| 84 | Пилорама, столярный цех | 100 | Одноквартир. дома: 12 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города | Расч.срок |  |
| 85 | ООО «Кворум-строй» | 100 | - | - | - |  |
| Электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ООО «БГК» Стерлитамакская ТЭЦ | 500 | - | - | - |  |
| 87 | ООО «БГК» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 500 | - | - | - |  |
| 88 | Электроподстанция | 300, 50 | - | - | - |  |
|  | Электроподстанция «Юго-Западная» | 50 | Одноквартир. дома: 2 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
|  | Электроподстанция «Центральная» | 50 | Одноквартир. дома: 4 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
| 89 | Котельная ЗАО "Стерлитамакская машиностр.компания" | 300 | - | - | - |  |
| 91 | Тепловые сети | 50 | - | - | - |  |
| 92 | Филиал «Стерлитамакгаз» ОАО «Газ-Сервис» | 50 | Многоквартир. дома: 2 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 93 | МУП «Электросети» | 50 | Многоквартир. дома: 2 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |

179

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Градирни | 300 | - | - | - |  |
| 95 | АГРС | 300 | - | - | - |  |
| Объекты и производства агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Конехозяйство, кумысное хозяйство | 100 | Одноквартир. дома: 4 | Вынос предприятия на новую площадку в Стерлитамакский р-н | 1 очередь | В СЗЗ от скотомогильника |
| 97 | Филиал "Инкубаторно-птицеводческая станция Стерлитамакская" ОАО "Башптицепром" | 300 | Одноквартир. дома: 257 | Вынос предприятия на новую площадку в южную часть города (или в район) | Расч.срок |  |
| 98 | Теплицы | 100 | - | - | - |  |
| 99 | ФГУП Башсортсемовощ | 50 | - | - | - |  |
| 99-а | Семеноводческая станция по травам | 50 | - | - | - |  |
| 100 | Молочно-товарная ферма | 300 | - | - | - |  |
| 101 | Ашкадарская птицефабрика ДП ГУСП «Башптицепром» | 1000 | - | - | - |  |
| 102 | Подсобное хозяйство, сельхозцех | 100 | - | - | - |  |
| 103 | Совхоз «Рощинский» | 300 | - | - | - |  |
| 153 | Производственные предприятия Отрадовки | 100, 50 | Одноквартир. дома: 32 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч. срок |  |
| Добыча ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Карьеры | 300 | - | Рекультивация территории | Расч.срок |  |
| 104-а |  | 1000 | Многоквартир. дома: 71 Одноквартир. дома: 10 | Изменение технологии разработки карьера с доведением СЗЗ до 500 м | Расч.срок |  |

180

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Стерлитамакский филиал ГУП «Табигат» | 500 | - | - | - |  |
| 106 | Станция очистки воды МУП «Межрайкоммунводоканал» | 500 | - | - | - |  |
| 106-а | МУП «Межрайкоммунводоканал» | 50 | - | - | - |  |
| 107 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвторцветмет» | 100 | - | - | - |  |
| 108 | Стерлитамакский цех ОАО «Башвтормет» | 100 | - | - | - |  |
| 109 | Насосная станция | 50 | - | - | - |  |
| 110 | Метеостанция | 300 | Одноквартир. дома: 81 | Вынос предприятия на новую площадку в зеленую зону в юго-западную часть города | Расч.срок |  |
| 111 | Очистные сооружения | 1000 | - | - | - |  |
| 113 | АТП, автотранспортные цеха, автобазы | 300 | Многоквартир. дома: 7 Одноквартир. дома: 108 | Вынос АТП (ул.7 Ноября) на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 114 | МБУЗ «Санитарный автотранспорт» | 50 | Одноквартир. дома: 8 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 115 | ООО «Транспортник» | 100 | Одноквартир. дома: 49 | Вынос предприятия на новую площадку в западную часть города | Расч.срок |  |
| 116 | Автодром | 100 | Одноквартир. дома: 26 | Вынос ряда предприятий (ул.Шаймуратова, ул.Добролюбова) на новые площадки в западную часть города | Расч.срок |  |

181

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | ПМК | 100 | Одноквартир. дома: 40 | Вынос ряда предприятий (ул.Элеваторная, ул.Глинки) на новые площадки в пос.Строймаш | Расч.срок |  |
| 118 | Транспортный участок МУП "ДЕЗ" | 100 | - | - | - |  |
| 119 | Центральная нефтебаза Стерлитамакский филиал ОАО «Башкирнефтепродукт» | 500 | Многоквартир. дома: 68 Одноквартир. дома: 102 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города | 1 очередь |  |
| 120 | Автовокзал | 300 | Многоквартир. дома: 7 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 121 | МП «Быттранссервис» | 100 | - | - | - |  |
| 122 | Автосервис, СТО | 100 | - | - | - |  |
| 123 | АЗС | 100 | Многоквартир. дома: 5 Одноквартир. дома: 33 | Для АЗС №№ 066, 26, 074, «Гоголевская», «Геологическая» предусмотреть систему закольцовки паров бензина с доведением СЗЗ до 50 м | Расч.срок |  |
| 124 | АГЗС | 100 | - | - | - |  |
| 125 | МУП «СТУ» | 100 | Одноквартир. дома: 16 | Уменьшение территории, организация отстойно-разворотной площадки троллейбусов с доведением СЗЗ до 50 м | Расч.срок |  |
| 126 | Троллейбусное депо | 300 | - | Вынос ремонтной базы на новую площадку в западную часть города; доведение СЗЗ до 100 м | Расч.срок |  |

182

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Гаражи индивидуального автотранспорта | 50 | Многоквартир. дома: 58 Одноквартир. дома: 8 | Частичная замена боксовых гаражей на многоуровневые автостоянки индив. автотранспорта | Расч.срок |  |
| 128 | Автостоянка | 50 | - | - | - |  |
| 129 | Мастерские | 50 | Многоквартир. дома: 1 Одноквартир. дома: 14 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |
| 130 | ООО «Квинта-пласт» (склады) | 50 | Многоквартир.дома: 4 | Перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 131 | Склад сжиженного газа | 1000 | Многоквартир.дома: 211 Одноквартир.дома: 256 | Вынос предприятия на новую площадку в северную часть города | Расч.срок |  |
| 132 | Склад угля | 500 |  | Вынос предприятия на новую площадку в северный промрайон | Расч.срок |  |
| 133 | База ОАО "Химреактивы" | 300 | Многоквартир. дома: 7 Одноквартир. дома: 60 | Вынос предприятия на новую площадку в северный промрайон | Расч.срок |  |
| 134 | Склад нефтепродуктов, мазутохранилище | 500 | Одноквартир.дома: 4 | Вынос жилых домов из СЗЗ | Расч.срок |  |
| 135 | Склад жидкого топлива | 500 | - | - | - |  |
| 136 | Овощная база | 50 | - | - | - |  |
| 137 | База приема вторсырья | 100 | - | - | - |  |
| 137-а | Пункт приема вторсырья | 50 | - | - | - |  |
| 138 | Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза | 50 | Одноквартир.дома: 7 | Ликвидация предприятия | 1 очередь |  |

183

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138-а | База Башпотребсоюза | 50 | - | Вынос предприятия на новую площадку в южный промрайон | Расч.срок |  |
| 139 | База ПТЖХ, ЖКО, управления ЖКХ | 100 50 | - | - | - |  |
| 140 | Склады-холодильники | 100 | - | - | - |  |
| 141 | МУП «Плодовощ» | 50 | - | - | - |  |
| 142 | Базы, склады | 100, 50 | Одноквартир.дома: 6 | Уменьшение территорий предприятий по ул.Мостовой, ул.Днепровской | Расч.срок |  |
| 143 | ЗАО "Сиаф-прибор" | 50 | - | - | - |  |
| 144 | Городская ветстанция, ГУ | 100 | - | - | - |  |
| 146 | ОАО «Химпромснаб» | 50 | - | - | - |  |
| 147 | «Башфармация», ГУП Стерлитамакский филиал | 50 | - | - | - |  |
| 148 | Депо | 300 | Многоквартир. дома: 36 Одноквартир. дома: 70 | Уменьшение территории предприятия, частичный вынос жилых домов из СЗЗ, перевод многоквартирных домов в дома гостиничного типа | Расч.срок |  |
| 149 | Площадка рекультивации нефтешламов | 500 | - | - | - |  |
| 150 | Исправительно-трудовая колония | 100 | - | - | - |  |
| 151 | Следственный изолятор | 100 | - | - | - |  |
| 152 | Детский приемник | 100 | - | - | - |  |
| 154 | Скотомогильник | 500 | Одноквартир.дома: 102 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |

184

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154-а | Скотомогильник | 500 | Многоквартир. дома: 11 Одноквартир. дома: 113 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации |  |  |
| 155 | 3-й отряд ОАО «Сода» | 100 | - | - | - |  |
| Обработка животных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 156 | МУП Стерлитамакское районное пимокатное производство | 50 | Одноквартир.дома: 5 | Запрет нового жилищного строит-ва, вынос жилых домов из СЗЗ по мере амортизации | Перспектива |  |
| Недействующие предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ООО Фабрика «Одежда» | - | - | - | - | Переоборудо-вание капитальных зданий на общественную функцию |
| 81 | Мебельная фабрика «Медведь» | - | - | - | - |  |
| 157 | ОАО «Ново-Стерлитамакский мясокомбинат» | - | - | - | - |  |

Примечание:

1. Количество жилых домов, попадающих в СЗЗ, определено по каждому предприятию.

2. Необходима реконструкция птицефабрики «Ашкадарская» или ее вынос в район по результатам технико-экономического обоснования.

185

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна:

- Проектом корректировка Генерального плана городского округа город Стерлитамак в качестве основного направления территориального развития выбрано Западное и Юго-Западное направления, т.е. наиболее безопасные в экологическом отношении;

- Создание программ и её реализация по выселению жителей п. Первомайский и п.Строймаш из экологически неблагоприятных районов;

- меридиональная трассировка улиц на новых территориях для аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

- параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, их озеленение;

- строительство магистрали непрерывного движения и сокращения количества перекрестков, регулируемых светофором;

- строительство жилых зданий вне санитарно-защитных зон;

- в целях выноса транзитного и грузового движения автотранспорта за пределы селитебных территорий - объезд города с южной, восточной и северной сторон, закольцовывая город совместно с дорогой Уфа — Оренбург (расчетный срок);

- вынос продуктопроводов в западной части за пределы городской черты (расчетный срок);

- строительство объездной линии железной дороги для перевозки опасных грузов за пределами города южнее с.Бол.Куганак до ж/д станции Аллагуват (расчетный срок);

- электрификация железной дороги (1-я очередь строительства);

- вынос части предприятий за пределы селитебных территорий (см. предыдущую таблицу).

- Создание единой системы озеленения и членение жилых массивов зелеными коридорами.

К инженерно-техническим мерам по охране воздушного бассейна относятся:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение до 0,8 ПДК на границе СЗЗ;

- строительство производства по выпуску строительных материалов (бесцементных вяжущих, газобетона, силикатного кирпича, штукатурного раствора, минеральных наполнителей в асфальтобетон) из отходов ОАО «Сода» (1-я очередь строительства) с последующей ликвидацией «белых морей» и рекультивацией территории (в течение 40-50 лет) ;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

К организационным мерам по охране воздушного бассейна относятся:

- контроль за работой автотранспорта;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Включение городов Салават и Ишимбай в единую со Стерлитамаком систему мониторинга.

Для контроля выбросов с источников загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля будут использованы современные

186

приборы мирового уровня фирмы HORIBA (Япония) и голландской фирмы Synspec. В течение 2008 года подготовлена к запуску в работу одна автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха и датчики контроля индикаторных соединений на источниках загрязнения самых крупных промышленных предприятий города: ОАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО «Сода» и ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод».

Проработана схема поступления информации как с датчиков на источниках выбросов, так и с автоматизированной станции контроля, что даст возможность держать на контроле качество атмосферного воздуха в городе. В конце 2008 года установлена автоматизированная станция контроля, ведутся пусконаладочные работы. На автоматизированной станции контроля будет осуществляться контроль атмосферного воздуха по содержанию: оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака, нитритов, нитратов, озона, ароматических хлорорганических соединений.

Схема информационных потоков системы представлена на нижеследующем рисунке.

8.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

Согласно данным СТУ Минэкологии РБ всего водоотведение в 2008г. по ГО г.Стерлитамаку составило 107,768 млн.м3 сточных вод, в том числе в поверхностные водоемы — 105,05 млн.м3, из которых:

- нормативно-чистые (без очистки) — 19,003 млн.м3;

- нормативно очищенные — 2,779 млн.м3;

- загрязненные — 83,268 млн.м3, из них без очистки — 0,031 млн.м3, недостаточно очищенные — 83,237 млн.м3.

187

На 3,85 млн. м3 уменьшился сброс сточных вод ОАО «Сода» г. Стерлитамак в шламонакопители «белые моря» по причине снижения производства кальцинированной соды.

В 2008 году появился остаток в накопителях ОАО «Каустик», в объеме 0,7 млн.м3 из-за неравномерного сброса сточных вод в течение года из ОСМС в водоем-приемник (принято в ОСМС 9,47 млн.м3, сброшено через выпуск № 2 – 8,1 млн.м3, переведено на БОС – 0,66 млн.м3). В декабре 2008 г. ОАО «Каустик» произвел перевод слабоминерализованных сточных вод на собственные БОС, в результате чего сброс с ОСМС прекращен и выпуск № 2 ликвидирован.

В то же время увеличился сброс недостаточно очищенных сточных вод с «белых морей» ОАО «Сода» на 3,21 млн. м3 в связи с увеличением объема сточных вод после опытно-промышленной установки из-за увеличения расхода воды на промывку газа цеха известковых печей и увеличением круглогодичного сброса с отстойника-шламонакопителя, что связано с лучшими, чем в 2007 году, гидрологическими характеристиками р.Белой, позволившими производить сброс сточных вод из шламонакопителя (выпуск № 12) в течение всего года. Увеличился объем сброса сточных вод, сброшенных через очистные сооружения ОАО «Каустик» на 2,2 млн. м3 в связи с увеличением выпуска хлорорганических продуктов, вследствие чего увеличился сброс сточных вод через ОСМС на 1,8 млн. м3, а также увеличением объемов, принятых на очистку сточных вод от ЗАО «Каучук» на 1,0 млн. м3, от МУП «Межрайкоммунводоканал» на 0,3 млн.м3.

Наиболее крупными источниками антропогенного воздействия на окружающую среду по массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты являются ОАО «Сода» - 86,6% от массы сброса загрязняющих веществ по республике, ЗАО «Каустик» - 5,7% .

Нагрузка на водные объекты ГО г.Стерлитамак в 2008 г.

Таблица 71

| Забрано свежей воды |  | Сброшено сточных вод |  | Сброшено загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн.м3 | % от объема забранной воды по РБ | Объем, млн.м3 | % от объема сброшенных сточных вод по РБ | Масса сброса загрязняющих веществ, тыс.т | % от массы сброса загрязняющих веществ по РБ |
| 135,79 | 16,5 | 104,93 | 19,2 | 1591,24 | 92,4 |

По сравнению с 2007 годом увеличился объем сброса сточных вод на 4% и масса сброса загрязняющих веществ возросла на 8% в основном за счет увеличения массы сброса хлоридов и кальция на ОАО «Сода» в связи с увеличением объема сброса дистиллерной жидкости, поступившей в шламонакопитель «белое море» с производства кальцинированной соды. Основная доля загрязняющих веществ по г.Стерлитамаку приходится на предприятия ОАО «Сода» и ЗАО «Каустик».

Государственный контроль и надзор за охраной и использованием водных ресурсов в 2008г. в Республике Башкортостан осуществлялся Минэкологии РБ, мониторинг проводился Бельским водохозяйственным управлением.

188

Качество водных ресурсов. Поверхностные воды.

1.Река Белая. Качество воды реки Белая в ГО г.Стерлитамак наблюдалось в 2х створах: фоновом и контрольном. В фоновом створе ГО г.Стерлитамак на качество воды влияли сбросы предприятий городов Салават и Ишимбай.

В 2008 году средний коэффициент комплексности загрязненности воды незначительно возрос с 39% до 42%. Снизились значение по УКИЗВ с 3,92 до 3,62 и число КПЗ с 1 до 0. Класс качества воды сменился с 4-го «а» («грязная») на 3-ий «б» («очень грязная»).

Средний уровень содержания соединений меди незначительно понизился с 4 до 3 ПДК, при максимальной концентрации 6 ПДК и повторяемости превышений ПДК в 92% проб. Стабилизировались до 4 ПДК среднегодовые концентрации соединений железа, максимальные разовые – до 7 ПДК, во всех пробах обнаружены превышения ПДК. Повысились до 9 ПДК средние значения соединений марганца, значения максимальных снизились – до 12 ПДК, случаи превышения нормативов обнаруживались во всех пробах, а в 38% проб – выше 10ПДК. На прежнем уровне до 2 ПДК сохранялись среднегодовые значения нефтепродуктов, более половины проб превышали нормативы до 4 ПДК. Стабилизировались в пределах нормы среднегодовые значения органических веществ (по БПК5, и ХПК), превышения нормативов наблюдались во всех пробах воды. Ниже нормы сохранялись соединения цинка и азота, концентрации фенолов и соединений никеля.

Наиболее загрязненной, оцениваемой 4-м классом качества, разрядом «а», сохранялась вода ниже города Стерлитамак, где река Белая испытывала наибольшую антропогенную нагрузку, подтверждаемую значением УКИЗВ – 4,59. Средний коэффициент комплексности загрязненности воды мало изменился по сравнению с предшествующим годом и составил 45,4%, а максимальный – 67%.

Средний уровень значения КПЗ (по соединениям марганца) возрос с 10ПДК до 12, а максимальный понизился – с 27 до 16 ПДК, 69% проб превышали 10 ПДК. Соединения меди и железа возросли по средним концентрациям до 5 ПДК, по-прежнему во всех пробах обнаруживали превышения до 9 ПДК. Незначительно с 2 до 3 ПДК возрос средний уровень содержания органических веществ (по ХПК), по-прежнему во всех пробах фиксировались превышения. Стабилизировались на прежнем уровне до 2 ПДК нефтепродукты, больше чем в половине проб превышены нормативы. На уровне ПДК сохранялись среднегодовые значения легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений никеля, фенолов, азота аммонийного, азота нитритного и хлоридов. Постоянное превышение нормативов фиксировали только БПК5, по остальным веществам – эпизодически. Низкими сохранялись соединения цинка, азота нитратного.

2.Река Ашкадар – небольшой левобережный приток, впадающий в р.Белая в черте ГО г.Стерлитамак.

На качество воды в реке оказывали влияние сточные воды предприятий города, а также неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса и нефтегазодобычи.

В 2008 году марганец сохранился как критический показатель загрязненности, за счет которого по-прежнему качество воды в реке оценивалось 4-ым классом качества разряда «а» «грязная») со значением УКИЗВ 4,69. По комплексу характеризуемых веществ незначительно 43%,

189

понизился среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности до который в отдельные месяцы достигал 60%.

Возрос средний уровень загрязненности реки соединениями марганца с 11 до 14 ПДК, с максимальной до 23 ПДК, все пробы превышали 10 ПДК. Возросло содержание соединений железа и меди по средним значениям – до 5 ПДК, максимальным – до 10 ПДК, повторяемостью превышения ПДК в пробах до 85-100%. Стабилизировался общий фон загрязненности нефтепродуктами и органическими веществами (по ХПК): средний уровень в пределах 2 ПДК, максимальный – 4-5 ПДК, почти во всех пробах по ХПК обнаруживали превышения ПДК, а в половине проб – по нефтепродуктам. Сохранились в пределах нормы средние концентрации фенолов, органических веществ (по БПК5), азота аммонийного и сульфатов, в анализированных пробах повторяемости случаев превышения ПДК варьировали в широком диапазоне от 15 до 100%, но не более 4 ПДК. Ниже нормы наблюдались соединения цинка и никеля, азота нитритного и нитратного.

3.Река Селеук – небольшой правобережный приток р.Белой, загрязняется неорганизованными сбросами с объектов ОАО «АНК «Башнефть» - «Башнефть-Ишимбай» и предприятий агропромышленного комплекса.

В 2008 году среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности стабилизировался до 33%, значение УКИЗВ до 3,64; однако качество воды в реке, оцениваемое по комплексу характеризующих веществ, улучшилось, класс качества воды сменился с 4-ого разряда «а» («грязная») на 3-ий разряд «б» («очень загрязненная»).

Число КПЗ с 1 снизилось до 0, прежде всего за счет снижения среднего уровня соединений железа с 11 до 7 ПДК, хотя по-прежнему во всех пробах фиксировали превышения нормативов до 17 ПДК. Стабилизировалось содержание соединений меди до 4 ПДК – по среднегодовым концентрациям и до 7 ПДК – по максимальным, во всех пробах превышены нормативы. Возрос средний уровень загрязнения нефтепродуктами с нормы до 4 ПДК, максимальный – с 3 до 15 ПДК, по-прежнему больше чем в половине проб обнаружены превышения ПДК. Среднее содержание по органическим веществам (по ХПК) и сульфатам было в пределах нормы, случаи превышения нормативов обнаружены в 29% проб. Значения хлоридов, соединений азота и цинка не превышали ПДК.

В соответствии с п.4 ст.65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Протяженность составляет:

- реки Белая — 1430 км;

- река Стерля — 75 км;

- река Ашкадар — 165 км;

- река Селеук — 90 км;

- река Ольховка — до 10 км.

Таким образом, ширина водоохранных зон рек Белая, Ашкадар, Селеук и Стерля составляет 200 м, водоохранная зона р.Ольховка - 50 м.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

190

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежной защитной полосы (50 м) дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Мониторинг за качеством питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения города осуществляется в 2-х точках, охватывающих Берхомутский и Ашкадарский водозаборы, являющиеся основными водоисточниками, обеспечивающими питьевой водой население ГО г.Стерлитамак.

Основная проблема обеспечения населения питьевой водой - повышенная мутность Берхомутского водозабора. В течении 3-х лет исследовано 30 проб воды с Ашкадарского водозабора, из них по мутности не соответствовало – 2 пробы (6,6%), а из 30 исследованных проб воды Берхомутского водозабора по мутности не соответствовало – 5 (16,6%).

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

- изменение границы территории ОАО «Сода» до границы водоохраной зоны от р.Белая с устройством дамбы (1-я очередь строительства) с последующей ликвидацией «белых морей» и рекультивацией территории (расчетный срок);

191

- в соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков, перед выпуском их в водоприемник предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа «Комплекс очистных сооружений ливневого стока (КОС ЛС) «Дамба», разработанного ООО НПП «Полихим». Площадки для КОС ЛС запроектированы: на берегу р.Белая около существующих градирен, на берегу р.Ашкадар в месте впадения ее в р.Белая, на берегу р.Ольховка по ул. В.Ф.Кузьмина;

- в южной промзоне размещение площадки под снегоплавильный пункт;

- реконструкция БОС с использованием технологии биоблоков с последующей доочисткой на специальных фильтрах и обеззараживанием на ультрафиолетовой установке, строительство локальных очистных сооружений на предприятиях города;

- сооружение объекта по снижению мутности питьевой воды;

- строительство набережных и дамб вдоль рек Белая, Стерля, Ольховка;

- установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

- устройство установленных мест для купания (пляжей) на берегах рек Ашкадар, Белая;

- озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой;

- обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей;

- внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

- контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при

192

обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Зоны санитарной охраны водозабора показаны на чертеже ГД -3 «Карта комплексной оценки территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

8.3. Охрана почв, растительности, лесов.

В ГО г.Стерлитамак и его окрестностях комплексные исследования по определению последствий техногенного загрязнения почвенного покрова проводятся с 1987 года.

В 2008-2009 гг. СП УГАК проведен отбор проб почвы на территориях СЗЗ промпредприятий ЗАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО «Сода».

Наличие нефтепродуктов, тяжелых металлов, хлорорганических соединений на территории СЗЗ ЗАО «Каустик».

Таблица  72

|  | бенз(а)-перен | гекса-хлор-бензол | дихлор-этан | хлороформ | трихлорэтилен | перхлорэтилен | тетрахлорэтан | трихлорэтан | четыреххлористый углерод | хлористый метилен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. | 1,6 ПДК | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 2009 г. | 1,26 ПДК | 4,7-5,2 ОДК |  | + | + | + | + | + | + | + |

На территории СЗЗ ЗАО «Каучук» отбор проб проводился на нефтепродукты, ртуть, тяжелые металлы. В 2008 г. обнаружено превышение норм бенз(а)перена 3,5 ПДК (северная граница СЗЗ); 2-3,5-ти кратное превышение фонового содержания бензола (южная, восточная и северная границы СЗЗ); 2-х кратное превышение фонового содержания ДДТ и его метаболитов (Южная и северная границы СЗЗ); присутствие ряда органических загрязнений, не обнаруженных в почвах фоновой территории (хлороформ, тетрахлорэтан, стирол). В 2009 г. обнаружено превышение норм содержания хрома 1,1 ПДК (северная граница СЗЗ); 2-х кратное превышение фонового содержания хлороформа (северная граница СЗЗ); 3-х кратное превышение фонового содержания хлористого метилена (северная граница СЗЗ); присутствие ряда органических загрязнений, не обнаруженных в почвах фоновой территории (трихлорэтилен, перхлорэтилен, тетрахлорэтан, нафталин).

Наличие сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, ртути и тяжелых металлов на территории СЗЗ ОАО «Сода».

Таблица 73

|  | Подвижная форма свинца | Валовое содержание общего хрома |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 1,2 ПДК | 1,6 ПДК |
| 2009 г. | - | - |

193

Все исследованные в течении 3-х лет пробы почв (32), отобранные в мониторинговых точках на территории жилой зоны, соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, в том числе и по содержанию ртути (по содержанию ртути по результатам лабораторных исследований – менее предела обнаружения).

В 2008 году проведена коллегия главы Администрации городского округа город Стерлитамак «Об обращении с бытовыми и медицинскими отходами», одним из пунктов постановления Администрации по решению коллегии от 24.10.2008г. № 1720 – строительство мусороперерабатывающего комплекса, что учтено Проектом корректировки Генерального плана городского округа город Стерлитамак.

Не маловажное значение в снижении вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека имеет вынос движения автомобильного и грузового железнодорожного транспорта за пределы селитебной территории, что также предусмотрено Проектом корректировки генерального плана.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий программы управления;

- строительство мусороперерабатывающего предприятия по проекту, прошедшему экологическую экспертизу;

- борьба с эрозией и оврагообразованием;

- вынос за пределы селитебных территорий транзитного грузового автомобильного транспорта и опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Система мониторинга  за состоянием окружающей среды, сокращение выбросов вредных веществ до уровня ПДК – важнейший аспект сохранения здоровья нации.

Переселение жителей п.Первомайский и п.Строймаш из экологически неблагоприятного района – одна из задач в этом направлении.

В целях совершенствования системы медицинского обслуживания населения проектом предусмотрено размещение дополнительных учреждений здравоохранения в соответствии с нормативными радиусами обслуживания. В жилых районах Западный и Юго-Западный предусмотрены территории для размещения крупных медицинских центров, а также сеть поликлиник  в соответствии с расчетами. Предлагается создать медицинский центр в п.Первомайский, обеспечивающий обслуживание рабочих смен северной промзоны. На расчетный срок уровень обеспечения населения поликлиниками составит 37 посещений в смену на 1000 жителей, больницами – 11,7 коек.

Проектом предлагается вынос тюрьмы из центра города, что позволит снять напряженность с заболеванием туберкулезом.

Запроектирована сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также дополнительный санаторий-профилакторий в юго-западном районе.

Кроме того, в жилых зонах, включая зоны повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий,

194

прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг состояния почвы.

Проектом предусматривается закрытие действующих скотомогильников «Заашкадарский» и в СНТ «Южный» и проектирование новой площадки у северной границы города. Последние захоронения в скотомогильниках «Заашкадарское» и СНТ «Южное» сделаны соответственно в 1935 и 1960 гг. Согласно данным ГУ Стерлитамакской межрайонной ветстанции РБ, в течение последних пяти лет были проведены исследования проб почвы на сибирскую язву, взятые с этих скотомогильников. Результаты отрицательные. С разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; в земляную яму - не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Одним из направлений охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Территории, занятые оврагами, включены в систему зеленых насаждений общего пользования, незначительная их часть попадает на территории, отводимые под жилую застройку.

Благоустройство оврагов, отводимых под зеленые насаждения общего пользования, включает:

- засыпку отвершков для прекращения дальнейшего роста оврага;

- каптаж родников с отводом и использованием для питьевых и поливочных нужд;

- устройство гасителей энергии в виде запруд из наброски камня или земляных плотин;

- во избежание размыва дна предусматривается прокладка железобетонных лотков.

Овраги, попадающие в зону жилой застройки, подлежат засыпке, с предварительной прокладкой по дну дренажных труб.

Для благоустройства сохраняемых оврагов предусматривается частичная планировка склонов, дополнительные посадки древесно-кустарниковой растительности. Кроме того, организация отвода поверхностных стоков будет препятствовать дальнейшему обрушению береговых склонов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

Проектом отведены территории для лесопитомника, перевод части лесов в черте города в категорию лесопарков. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющих средоохранное и средоформирующее значение.

195

8.4. Защита от электромагнитного излучения.

Источниками электромагнитного излучения в городе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 КВ, 35 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 КВ - 20 м, для ВЛ 35 КВ - 15 м. Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости трансформаторов и составляют: от электроподстанции ЮПП — 300 м, от остальных 50 м.

Проектом предусмотрена прокладка ЛЭП 110 КВ по проектируемой городской магистрали в западной и юго-западной частях города, вынос жилых домов из коридоров ЛЭП 110 КВ, реконструкция электроподстанции «Центральная», «Юго-Западная». При этом электроподстанция «Центральная» запроектирована закрытого типа.

8.5. Санитарная очистка.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

В настоящее время в ГО г.Стерлитамак по заказу Администрации ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами», разработал проект «Генеральная схема очистки города Стерлитамака» (г.Москва, 2004г.). Срок действия данного проекта охватывает период до 2014 года, по истечении которого проект подлежит корректировке.

В соответствии с проектом на основании анализа условий ГО г.Стерлитамак целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания отходов: извлечение утильных фракций (приемно-заготовительная база вторсырья) – складирование неутильных фракций (полигон ТБО).

С ростом численности населения возрастет целесообразность строительства мусороперерабатывающего завода.

Основным подразделением Стерлитамакского филиала ГУП «Табигат» РБ является полигон ТБО, расположенный в Северной промышленной зоне ГО г.Стерлитамака. Полигон является природоохранным сооружением, предназначенным для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения отходов. Полигон состоит их трех очередей площадью 19,44 га, на сегодняшний день эксплуатируется I очередь.

196

Площадь I очереди полигона по проекту (котлован для захоронения и хоз.зона) составляет 5,91га. Вместимость первой очереди (действующей) полигона согласно проекту составляет 1037000 куб.м., в т.ч. вместимость котлована I очереди до бровки котлована – 422343 куб.м., надвиг выше бровки котлована – 614657 куб.м. К концу эксплуатации полигона высота уложенных отходов будет составлять до 13,0-16,0 метров над поверхностью земли на северо-восточной части полигона.

Полигон ТБО включает:

-котлован для захоронения отходов;

-цех сортировки, предназначенный для сортировки поступающих отходов;

-автовесовую с весами грузоподъемностью 15 тонн и 30 тонн;

-тракторный бокс;

-участок по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов;

-площадку с контейнерами для сбора и временного хранения промасленных отходов;

-площадку для установки по сжиганию отходов «Форсаж-2М»;

-мастерскую;

-хоз-бытовой блок (7 стационарно установленных бытовых вагонов);

-насосную станцию по перекачке фильтрата;

-скважины для оценки влияния полигона на качество подземных вод.

Количество работающих в филиале составляет 49 человек.

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, сортировка, размещение, уплотнение, изоляция поступающих отходов.

На полигон принимаются бытовые отходы населения города и предприятий (организаций) различных форм собственности, а также часть производственных отходов (IV-V классов опасности) промышленных предприятий. По состоянию на 01.01.2010г. объем захороненных отходов за период сентябрь 2001 года – декабрь 2009 года  составляет (согласно принятым отчетам 2ТП-отходы) 771470 тонн отходов. На сегодняшний день размещение отходов ведется выше уровня «дневной поверхности».

На участке демеркуризации ведется прием, временное хранение и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов от сторонних организаций города Стерлитамак и городов Башкирии.

На площадку временного хранения промасленных отходов ведется прием отходов от сторонних организаций города Стерлитамак и городов Башкирии с целью последующей утилизации (сжигания) на установке «Форсаж-2М».

В соответствии с программой «Экология и природные ресурсы ГО г.Стерлитамак (2008-2012 гг.)» в 2010 году  завершается рекультивация старой городской свалки. До 2012 года запланировано строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 100 тыс. тонн/год, организация мини-производств по переработке транспортных шин, внедрению современных методов обеззараживания медицинских отходов класса Б, В термическим способом.

В данном проекте накопления твердых бытовых отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

197

Бытовые отходы.

Таблица 74

| Наименование отходов | Количество бытовых отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг |  | л |  |
|  | На 1 чел./год | Всего в год | На 1 чел./год | Всего в год |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий | 280 | 82600 тыс.кг | 1400 | 413000 тыс.л. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 60х105кг | 8 | 80х105кг |
|  |  | 88,6 тыс.т/год |  | 42,1 тыс.т/год |

На расчетный срок предусмотрено полное канализование малоэтажного индивидуального жилого фонда.

Морфологический состав ТБО.

Таблица 75

| Компонент | % по массе | Расчетный срок 88,6 т.т.год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 26,58 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 35,44 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,9 |
| Металлолом | 4-6 5 | 4,43 |
| Текстиль | 3-5 5 | 4,43 |
| Кости | 1-2 2 | 1,8 |
| Стекло | 2-3 3 | 2,65 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,9 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,9 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 4,43 |
| Прочие | 1-2 2 | 1,8 |
| Отсев | 5-7 5 | 4,43 |
|  | 100 | 88,6 |

198

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

295 т.чел.х50кг/год = 14,75 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО.

Проектом предлагается раздельный сбор отходов.

Для организации раздельного сбора отходов проектом предложено:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья;

- организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- 1. контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- 2.контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- 3.конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункты приема вторсырья размещаются в  пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города. Для охвата всего города предлагается использовать передвижные пункты сбора вторсырья.

199

Ориентировочный расчет количества контейнеров.

Бкон = ПгодхTхК1(365хV), где

Пгод — годовое накопление ТБО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((88,6х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 425 контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((14,75х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 35 бункеров

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

М=Пгод/(365хПсутхКисп), где

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р-число рейсов в сутки

Е-количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб)

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+0,5)=4,7~5 — число рейсов

Псут = 5х20,6 = 103м3 — суточная производительность мусоровоза

М=103,35/(365х0,103х0,8)=3,5~4мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Для размещения снегоплавильных установок с очисткой стоков предложены 2 площадки – в южной и северной промзонах.

200

8.6. Радиационная обстановка.

Полномочия субъектов Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности определены статьей 6 Федерального закона  «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями) от 9 января 1996г. № 3-ФЗ и Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями) от 24 ноября 1995г. № 170-ФЗ.

Радиационная обстановка в республике в целом остается удовлетворительной и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Анализируя результаты контрольно-надзорной деятельности за условиями эксплуатации техногенных и медицинских источников ионизирующего излучения, а также проводимых в республике исследований за состоянием среды обитания и жизнедеятельности населения, можно констатировать, что в 2008 году радиационная обстановка не отличалась по основным показателям от предыдущих лет и была обусловлена естественными природными источниками ионизирующего излучения и медицинскими рентгенорадиологическими исследования.

Фоновое значение радиоактивного загрязнения почвы, обусловлены глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов, для территории республики в 2003-2008 гг. не превышали по Цезию 137-3,7 кБк/м2, по Стронцию 90 – 1,85 кБк/м2.

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения населения республики вносят природные источники ионизирующего излучения (77,6%) и медицинские источники ионизирующего излучения (22,5%). Вклад глобальных выпадений, аварийных загрязнений и других техногенных источников ионизирующего излучения (без медицинских) составило около 0,15 % (от эксплуатации источников ионизирующего излучения около 0,02%)

Проведенные в 2004-2008 годах исследования проб воздуха, почвы., воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание радионуклидов не выявили не одного случая превышения гигиенических нормативов.

На территориях, прилегающих к ГО г.Стерлитамак, имеются три объекта, при сооружении и эксплуатации которых проводились подземные ядерные взрывы (Грачевское месторождение НГДУ «Ишимбайнефть», объект «Кама-I», объект «Кама - II», ОАО «Сода»).

Результаты многолетних геофизических изменений и анализы химического состава проб, отбираемых пластовых вод показали отсутствие перетоков закачиваемых промышленных стоков в вышележащие горизонты. Радиационный контроль на промышленных площадках осуществляются службами радиационной безопасности в соответствии с технологическими регламентами.

201

8.7 Здоровье населения.

По данным Башкортостанстата на 01.01.2010 года в ГО г.Стерлитамак проживало 271540 человек постоянного населения.

За 2009 год и 6 месяцев 2010 г. в городе показатели: рождаемость – 14,3 на 1000 населения (РБ – 13,8), смертность : 2009г. – 11,2 на 1000 населения (РБ – 13,3); 6 месяцев 2010г. 11,0 (H< - 13.3). Естественный прирост населения составил 3,3 на 1000 населения (РБ естественный прирост 0,5).

По предварительным данным РДКБ за 6 месяцев 2010г. показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми 3,6 (РБ – 6,3).

За 6 месяцев 2010 г. случаев материнской смертности не зарегистрировано.

Общая заболеваемость по обращаемости населения на 100000 населения соответствующего возраста за 6 месяцев 2010г.: среди детей – 162238,3 (РБ – 126845,5); подростков – 158616,0 (РБ – 132852,0); взрослых – 88681,3 (РБ – 95477,0).

Впервые выявленная заболеваемость на 100000 населения соответствующего возраста за 6 месяцев 2010г.: среди детей – 133581,6 (РБ – 91040,4); подростков – 104253,6 (РБ – 78102,1); взрослых 31170,3 (РБ – 32542,5).

В текущем году за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- общая заболеваемость среди детей возросла на 4,8%, среди подростков – на 10,6%, среди взрослых снизилась на 2%;

- впервые выявленные заболеваемости среди детей  возросла на 3,5%, среди подростков – на 1,6%, среди взрослых снизилась на 11,9%.

Медицинскую помощь в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году оказывали 813 врача и 2505 средних медработников.

Показатель обеспеченности на 10 тыс. человек населения составил:

врачами – 29,9 (РБ – 38,7); средним медицинским персоналом – 92,3 (РБ – 103,6).

Укомплектованность составила: врачами (физическими лицами) – 50,80% (РБ – 57,32) при коэффициенте совместительства 1,95 (РБ – 1,57); средним медицинским персоналом – 76,63% (РБ – 76,28%) при коэффициенте совместительства 1,30 (РБ – 1,26).

Доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста, составила врачей – 94,7% (РБ – 91,5%); среднего медицинского персонала – 95,2% (РБ – 92,4%).

По состоянию на 01.07.2010 года потребность во врачах- специалистах составляет 117 человек, а средних медицинских работников – 17 человек.

На 30.06.2010 года функционировало 19 учреждений здравоохранения, из них 18 лечебно-профилактических учреждений (все являются юридическими лицами), общей мощностью на 8360 посещений в смену и 1854 сметными койками, из них круглосуточных – 1854.

За 2010 год коечная сеть уменьшилась на 151 круглосуточных коек.

В городе имеются 5 городских больниц, 1 больница детская, 1 больница инфекционная, 1 врачебно-физкультурный диспансер, 3 поликлиники, 3 стоматологические поликлиники, 1 станция скорой и неотложной помощи, 2 санатория, 1 МАУ «Медицинский центр», 1 центр мед. Профилактики.

202

За 2010 год сеть учреждений здравоохранения не изменилась.

ФАПов в городе нет.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляет 74,6%, что больше среднего значения по МО РБ (62,6%).

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, составляет 68,9%, что больше среднего значения по МО РБ (68,1%).

Заболеваемость онкологическими заболеваниями (на 100000 нас.) в 2009 году составила 273,6 (по РБ – 275,7), из них с 4 стадией заболевания – 25,3 (по РБ – 24,7). Состоит больных на диспансерном учете у онкологов свыше 5 лет 55,3% (по РБ 58,1%). Смертность больных (на 100000 нас.) от злокачественных новообразований в 2009г. составила – 150,9 (по РБ – 148,1).

Заболеваемость туберкулезом на (100000 нас.) в 2010г. составила – 45,6 (по РБ – 40,1), из них в фазе распада – 17% (по РБ – 33,7%).

Заболеваемость наркологическими болезнями на 100000 нас. в 2009 году составила 163,1 (по РБ – 118,7%).

Смертность на дому от всех причин на 100000 чел. соответствующего возраста 18-65 лет (158,2) на 17,3% меньше среднего значения по муниципальным образованиям РБ (191,2), в возрасте 0-17 лет (7,4) на 17,8% меньше среднего значения по МО РБ (9,0).

203

Глава IX. Проектные предложения по реализации генерального плана.

Первая очередь строительства.

Проектные предложения развития ГО г.Стерлитамак на срок до 2030г.

Таблица 76

| №№ | Мероприятия | Сроки реализации | Инвестиции | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка инвестиционного проекта развития ГО г.Стерлитамак на период до 2030г. | 2011г. | Городской бюджет | Программа социально-экономического развития ГО г.Стерлитамак до 2015 года |
| 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий микрорайонов: «Южный», «Юго-Западный», «Комсомольский», «Коммунистический» | 2011-2015гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
| 3 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий микрорайонов: «Западный», «Отрадовка» | 2015-2030гг. | « |  |
| 4 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий Северной и Южной промзоны. | 2011-2015гг. | « |  |
| 5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий. | 2010-2011гг. | Средства предприятий | Решение Совета ГО г.Стерлитамак №2-11/43з от 29.10.2010г. (См. 19896-ГП-ОПЗ.Том I. Книга 1) |
| 6 | Разработка программ по переселению жителей из санитарно-защитных зон, в т.ч. п.Первомайский и Строймаш | 2011-2012гг. | Городской и Федеральный бюджет |  |
| 7 | Разработка проекта реконструкции исторического центра | 2011-2012гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков | С учётом налоговых льгот |
| 8 | Разработка ПП территорий, прилегающих к магистрали непрерывного движения | 2015-2030гг. | Городской бюджет и средства инвесторов- застройщиков |  |
| 9 | Разработка проектной документации по строительству объездной железной дороги и ее электрификация | 2011-2015гг. | Федеральный и республиканский бюджет |  |

204

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Разработка проектов и строительство объездных дорог, путепроводов, развязок, пешеходных переходов | 2011-2015гг. | Городской и республиканский бюджет |  |
| 11 | Вынос продуктопроводов | 2015-2030гг. | Городской и республиканский бюджет, средства владельцев сетей | Глава VI. |
| 12 | Строительство жилых, социальных, культурно-бытовых и коммунальных объектов. Благоустройство и озеленение города. | 2011-2030гг. | Городской и республиканский бюджет, средства частных застройщиков |  |
| 13 | Вынос ЛЭП 110кв в Западной части города | 2015-2030гг. | Городской бюджет |  |
| 14 | Перевод с/х земель в земли поселения в районе «Отрадовка», включение в городскую черту села «Отрадовка» и микрорайона «Раевский» | 2011-2015гг. | Городской бюджет |  |
| 15 | Вынос предприятий из исторического центра и жилых зон | 2011-2030гг. | Городской бюджет, средства инвесторов |  |
| 16 | Защита территорий от подтопления | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава V |
| 17 | Инвентаризация существующей сети ливневой канализации, проектирование новых систем. Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава V |
| 18 | Реконструкция существующей и проектирование новых сетей водопровода и канализации | 2011-2030гг. | Городской бюджет | Глава VII. пп.7.3, 7.4 |
| 19 | Строительство очистных сооружений от мутности на водозаборе «Берхомут» | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.3. |
| 20 | Реконструкция системы обеззараживания на Ашкадарском водозаборе | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.3. |
| 21 | Внедрение современных систем очистки бытовых и промышленных стоков | 2011-2030гг. | Городской бюджет, средства промышленных предприятий | Глава VII. п.7.4. |
| 22 | Строительство электрических подстанций «Спартак» 2х40 МВА, в Заашкадарье – 2х10 МВА | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.5. |
| 23 | Реконструкция подстанции Юго-западная и Центральная | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.5. |
| 24 | Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП | 2011-2030гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.5. |

205

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Строительство котельной в поселке «Шах-Тау» | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.1. |
| 26 | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей | 2011-2030гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.1. |
| 27 | Строительство новых и реконструкция существующих газовых сетей | 2011-2030гг. | Городской бюджет | Глава VII. п.7.2. |
| 28 | Совершенствование системы мониторинга окружающей среды, разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий. | 2011-2012гг. | Федеральный, Республиканский и городской бюджет, средства промышленных предприятий | Глава VIII |
| 29 | Строительство мусороперерабатывающего предприятия | 2011-2015гг. | ГУП «Табигат» | Глава VIII |
| 30 | Организация производства по утилизации отходов ОАО «Сода» (ликвидация «белых морей»), рекультивация территорий | 2011-2015гг. | ОАО «Сода», средства инвесторов | Глава VIII |
| 31 | Совершенствование технологических процессов, внедрение новых технологий, в т.ч. сокращение водопотребления на промышленных предприятиях | 2011-2030гг. | Средства промышленных предприятий | Глава VIII |
| 32 | Организация береговой полосы вдоль всех рек, организация городских пляжей | 2011-2015гг. | Городской бюджет | Глава IV. п.4.7. |
| 33 | Озеленение проектируемых рекреационных и санитарно-защитных зон | 2011-2030гг. | Городской бюджет и средства предприятий | Глава IV. п.4.7. |

Первая очередь строительства выделена как этап реализации генерального плана сроком до 2020г. (10лет).

При расчете объемов строительства на 1 очередь учтены объемы ежегодного ввода жилья.

На первую очередь предлагаются территории жилищного строительства в границах городской черты; на 1 очередь предлагаются объекты обслуживания  повседневного обслуживания. На расчетный срок предлагается строительство объектов районного и городского значения.

206

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям.

Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь

Таблица 77

| Наименование | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 30972,0 |
| 2. Культурно-бытовое строительство | 15486,0 |
| 3. Инженерное обеспечение и улицы | 15486,0 |
| Итого | 61944,0 |

Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана ГО г.Стерлитамак, как целостного инвестиционно-градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.

207

Глава X. Основные технико-экономические показатели.

Таблица 78

| NN п/п | Показатели |  | Единица измерения |  |  |  | Соврем. состояние на 2009г |  |  | 1-я очередь строит-ва 2020г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах |  | га/кв.м на чел. |  |  |  | 10852 403,1 |  |  | 11000 390,1 |  |  | 13319 451,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - жилых зон, всего |  | га/% |  |  |  | 3740 34,5 |  |  | 4164 37,8 |  |  | 5157 38,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная многоквартирная застройка |  | -"- |  |  |  | 2982 27,5 |  |  | 3213 29,2 |  |  | 3420 25,7 |
|  | Индивидуальная застройка |  | -"- |  |  |  | 758 7,0 |  |  | 951 8,6 |  |  | 1495 11,2 |
| 1.1.2 | - общественно-деловых зон |  | -"- |  |  |  | 445 4,1 |  |  | 469 4,3 |  |  | 669 5,0 |
| 1.1.3 | - производственных зон |  | -"- |  |  |  | 2885 26,6 |  |  | 2885 26,2 |  |  | 2920 21,9 |
| 1.1.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | -"- |  |  |  | 559 5,2 |  |  | 559 5,5 |  |  | 1296 9,7 |
| 1.1.5 | - рекреационных зон |  | -"- |  |  |  | 711 6,5 |  |  | 750 6,8 |  |  | 1039 7,8 |
| 1.1.6 | - зон сельскохозяйственного использования |  | -"- |  |  |  | 1339 12,3 |  |  | 992 9,0 |  |  | 227 1,7 |
| 1.1.7 | - зон специального назначения |  | -"- |  |  |  | 36/ 0,3 |  |  | 36/ 0,3 |  |  | 75/ 0,6 |
| 1.1.8 | - санитарно-защитного озеленения |  | -"- |  |  |  | 107/ 1,0 |  |  | 107/ 1,0 |  |  | 1323/ 10,0 |
| 1.1.9 | - иных зон |  | -"- |  |  |  | 1032/ 9,5 |  |  | 998/ 9,1 |  |  | 607/ 4,6 |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования |  | га/% |  |  |  | 111/ 1,0 |  |  | 150/ 1,4 |  |  | 468/ 3,5 |
|  | - то же на 1 чел. |  | м2/чел |  |  |  | 4 |  |  | 5,3 |  |  | 15,9 |
|  | - улицы магистральные |  | га/% |  |  |  | 190/1,8 |  |  | 230/2,1 |  |  | 920/6,9 |
|  | - прочие территории общего пользования |  | -"- |  |  |  | 225,5 2,1 |  |  | 234,5 2,1 |  |  | 334,5 2,5 |
| 1.3 | Из общей площади земель всего территории резерва для развития |  | -"- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 242 1,8 |
| 1.4 | Из общего количества земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | - земли федеральной собственности |  | -"- |  |  |  | 576/ 5,3 |  |  | 576/ 5,3 |  |  | 576/ 4,3 |
| 1.4.2 | - земли государственной муниципальной собственности |  | -"- |  |  |  | 10043 92,6 |  |  | 9901 90,0 |  |  | 11913 89,5 |
| 1.4.3 | - земли частной собственности |  | -"- |  |  |  | 233/ 2,1 |  |  | 523/ 4,7 |  |  | 830/ 6,2 |
| 2 | Население |  |  | тыс.чел. |  |  | 269,2 |  |  | 282,0 |  |  | 295,0 |
| 2.1 | Показатели естественного движения населения |  |  | Тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прирост |  |  | -"- |  |  | +0,34 |  |  | +0,4 |  |  | +0,5 |
|  | - убыль |  |  | -"- |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2.2 | Показатели миграции населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прирост |  |  | -"- |  |  | +1,09 |  |  | +0,6 |  |  | +0,5 |
|  | - убыль |  |  | -"- |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 2.4 | Возрастная структура населения (всего на 01.01.2008г. моложе трудоспособного) |  |  | тыс.чел./% |  |  | 268,3 100 |  |  | 282 100 |  |  | 295 100 |
|  | - дети до 15 лет |  |  | -"- |  |  | 46,47/17,3 |  |  | 49,35/17,5 |  |  | 51,63/17,5 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) |  |  | -"- |  |  | 175,32 65,3 |  |  | 183,3 65 |  |  | 191,75 65 |
|  | - население старше трудоспособ.возраста |  |  | -"- |  |  | 46,51/17,4 |  |  | 49,35/17,5 |  |  | 51,63/17,5 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего |  |  | тыс.чел./% |  |  | 94,15 100,0 |  |  | 101,52 100,0 |  |  | 112,1 100,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере |  |  | тыс.чел./ % от числ-ти занятого насел. |  |  | 64,25 68,2 |  |  | 70,5 69,4 |  |  | 79,65 71,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленность |  |  | -"- |  |  | 30,0/31,9 |  |  | 32,1/31,6 |  |  | 34,45/30,7 |
|  | строительство |  |  | -"- |  |  | 9,66/ 15,1 |  |  | 9,6/ 9,5 |  |  | 11,45/10,3 |
|  | сельское хозяйство |  |  | -"- |  |  | 0,07/ 0,1 |  |  | 0,12/ 0,1 |  |  | 0,12/ 0,1 |
|  | прочие |  |  | -"- |  |  | 24,45/26,0 |  |  | 28,68/28,2 |  |  | 33,63/30,0 |
|  | - в непроизводственной сфере |  |  | -"- |  |  | 29,9/31,8 |  |  | 31,02/30,6 |  |  | 32,45/28,9 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего |  |  | Тыс. единиц |  |  | 94,0 |  |  | 97,2 |  |  | 101,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего |  |  | тыс.м2 общ. площ./тыс. квартир |  |  | 5357,2 103,2 |  |  | 6345 119,09 |  |  | 7375 135,36 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В многоквартирной секционной застройке, в том числе |  |  | Тыс.м2 тыс.кв-р |  |  | 4702,5 94,5 |  |  | 5603,75 109,1 |  |  | 6538,37 124,48 |
|  | - в домах (9 и более эт.) |  |  | -"- |  |  | 1759,5 36,5 |  |  | 2565,45 49,85 |  |  | 3370,85 63,93 |
|  | - 4-5 этажных домах |  |  | -"- |  |  | 2638,5/52,0 |  |  | 2776,2/54,1 |  |  | 2947,6/56,3 |
|  | - в -3 этажных домах |  |  | -"- |  |  | 304,5/6,0 |  |  | 262,1/5,2 |  |  | 219,92/4,3 |
| 3.2.2 | В индивидуальных жилых домах |  |  | -"- |  |  | 654,7/ 8,7 |  |  | 701,25/9,39 |  |  | 836,63/10,88 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего |  |  | кв.м/ тыс.квартир |  |  | - |  |  | 44,6/ 0,91 |  |  | 158,73/ 3,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - техническому состоянию |  |  | тыс.кв.м общ. площ./ % |  |  | - |  |  | 44,6/ 28,0 |  |  | - |
| 3.3.2 | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, реконструкция и пр.) |  | -"- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 114,13 72,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд в границах существ. городской черты |  | тыс. кв.м / тыс. квартир |  |  |  | 5357,2 103,2 |  |  | 5312,6 102,29 |  |  | 5198,47 99,98 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 1032,4 16,8 |  |  | 1044,9 16,98 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности - всего: |  | Тыс.м2 тыс. квартир |  |  |  |  |  |  | 1032,4 16,8 |  |  | 1044,9 16,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | малоэтажные индивидуальная застройка |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 88,75 1,35 |  |  | 150,9 2,02 |
| 3.6.2 | Многоквартирная секционная застройка, всего, |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 943,65 15,45 |  |  | 894 14,96 |
|  | в том числе: 4х этажей |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 137,7 2,1 |  |  | 150,0 2,0 |
|  | - многоэтажные жилые дома (более 7ми эт.) |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 805,95/ 13,35 |  |  | 744/ 12,96 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда- водопроводом |  | % от общего жилищ. фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - канализацией |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | - электроплитами |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовыми плитами |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | - теплом |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | - горячей водой |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м / чел. |  |  |  | 19,9 |  |  | 22,5 |  |  | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/ на 1000 чел. |  | мест |  |  |  | 11359 42 |  |  | 12317 44 |  |  | 13275 45 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/ на 1000 чел. |  | -"- |  |  |  | 26267 97 |  |  | 38797 138 |  |  | 51330 174 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования |  | учащихся |  |  |  | 11354 |  |  | 11354 |  |  | 11354 |
| 4.4 | Высшие учебные заведения |  | студентов |  |  |  | 12948 |  |  | 12948 |  |  | 12948 |
| 4.5 | Больницы - всего/ на 1000 чел. |  | коек |  |  |  | 3037 11,3 |  |  | 3037 10,8 |  |  | 3463 11,7 |
| 4.6 | Поликлиники — всего/на 1000 чел. |  | Посещ. в смену |  |  |  | 9090/ 34 |  |  | 9290/ 32,9 |  |  | 10920/ 37 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. |  | м2 торг. пл. |  |  |  | 154293 573 |  |  | 155793 552 |  |  | 165793 562 |
| 4.8 | - предприятия общественного питания, всего/ на 1000чел. |  | мест |  |  |  | 21044 78 |  |  | 21194 75 |  |  | 21694 74 |
| 4.9 | - предприятия бытового обслуживания населения, всего/ на 1000 чел. |  | Раб.мест |  |  |  | 643/ 3 |  |  | 1643/ 5,8 |  |  | 2655/ 9 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел.(театры, кинотеатры) |  | мест |  |  |  | 1780/ 6,6 |  |  | 2980/10,6 |  |  | 9360/ 31,7 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел. |  | М2 площ.пола |  |  |  | 5826/ 21,6 |  |  | 14466/ 51,3 |  |  | 23600/80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | км |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 194 |
|  | в том числе: - железная дорога |  | км двойного пути |  |  |  | 17,3 |  |  | 17,3 |  |  | 17,3 |
|  | - троллейбус |  | км |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 99 |
|  | - автобус |  | -"- |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 194 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего |  | км |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  | 214,0 |
|  | в том числе: - магистральных улиц и дорог общегородского значения непрерывного движения |  | -"- |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 18,13 |
|  | - магистральных улиц и дорог общегородского значения регулируемого движения |  | -"- |  |  |  | - |  |  | 90,5 |  |  | 101,5 |
|  | - магистральных улиц районного значения |  | -"- |  |  |  | - |  |  | 72,0 |  |  | 94,37 |
| 5.3. | Плотность магистральной сети (в пределах селитебной территории) |  | Км/ км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий |  | Км/ кв.км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
|  | - в пределах центральных районов городского поселения |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. куб м/сут. |  |  |  | 90,7 |  |  | 134 |  |  | 139,4 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды |  | -"- |  |  |  | 72 |  |  | 114,1 |  |  | 117,5 |
|  | - на производственные нужды |  | -"- |  |  |  | 18,1 |  |  | 19,9 |  |  | 21,9 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб.м /сут. |  |  |  | 170 |  |  | 170 |  |  | 170 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | -"- |  |  |  | 139 |  |  | 139 |  |  | 139 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | л/сут. на чел. |  |  |  | 337 |  |  | 475 |  |  | 472 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | -"- |  |  |  | 267 |  |  | 335 |  |  | 320 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей |  | км |  |  |  | 446,61 |  |  | - |  |  | 475,61 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  | тыс.куб.м/сут. |  |  |  | 90,7 |  |  | 134 |  |  | 139,4 |
|  | в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | -"- |  |  |  | 18,1 |  |  | 19,9 |  |  | 21,9 |
|  | - производственные сточные воды |  | -"- |  |  |  | 18,1 |  |  | 19,9 |  |  | 21,9 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | -"- |  |  |  | 25 |  |  | 120 |  |  | 120 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км |  |  |  | 257 |  |  | - |  |  | 314 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего |  | млн.кВт·ч/ год |  |  | 490 |  |  | 660 |  |  | 811 |  |
|  | в том числе: - на производственные нужды |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | -"- |  |  | 490 |  |  | 660 |  |  | 811 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт·ч |  |  | 1800 |  |  | 2000 |  |  | 2200 |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | -"- |  |  | 2900 |  |  | 3400 |  |  | 3800 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: |  | МВт |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.3.4 | Протяженность проектных сетей |  | км |  |  | - |  |  | - |  |  | 77 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | Млн. Гкал/год |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  | 3,48 |  |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час |  |  |  |  |  | 1555 |  |  |  |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  | -"- |  |  |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |
|  | - районные котельные |  | -"- |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего |  | млн.куб.м/год |  |  |  |  |  | 1209,9 |  |  | 1280,5 |  |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды |  | -"- |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  | 28,5 |  |
|  | - на производственные нужды |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | -"- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,6 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей |  |  | 81 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - площадь |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 |  |
|  | - протяженность защитных сооружений |  | км |  |  | - |  |  | 1,5 |  |  | 22 |  |
|  | - намыв и подсыпка |  | млн.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
| 6.7.2 | Проектируемая ливневая канализация |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем твердых бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |  |  |  | 98,8 |  |  | 103,35 |  |  |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем жидких бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |  |  |  | 40,3 |  |  | 42,7 |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ тыс.т год |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  |  |
| 6.8.3 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га |  |  | 1 5,91 |  |  | 1 13,03 |  |  | 1 19,442 |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения | объект |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 75 |  |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев | ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 ** | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2** | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м / год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс.чел. |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  |  | - |  |  |
| 8.75 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  | 107 |  |  | 107 |  |  | 1323 |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  |  |  |  |  | 61944,0 |  |  |  |  |  |

* В ТЭП приведены цифры в пределах городской черты.

** Определяется проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий.

213

Баланс использования территорий.

Таблица 79

| №№ | Территории | Сущ. положение 2009г. |  |  | 1 очередь 2020г. |  |  |  | Расчётный срок 2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади |  | Площадь, га |  | % от общей площади |  | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах, всего, в том числе: | 10 852 | 100,0 |  | 11 000 |  | 100,0 |  | 13 319 | 100,0 |
| 1 | Жилая застройка, всего, в том числе: | 3 740 | 34,5 |  | 4 164 |  | 37,8 |  | 5 157 | 38,7 |
| 1.1 | -многоквартирная секционная | 2 982 | 27,5 |  | 3213 |  | 29,2 |  | 3420 | 25,7 |
| 1.2 | -индивидуальная с прикварт. участками (1-2 этажа) и блокированная (Таун-Хаус) | 758 | 7,0 |  | 951 |  | 8,6 |  | 1 495* | 11,2 |
| 1.3 | -территории для новой многоэтажной секционной застройки при жилищной обеспеч. - 30,0 кв.м/чел | - | - |  | - |  | - |  | 242 | 1,8 |
| 2 | Общественно-деловая застройка | 445 | 4,1 |  | 469 |  | 4,3 |  | 669 | 5,0 |
| 3 | Магистральные улицы | 190 | 1,8 |  | 230 |  | 2,1 |  | 920 | 6,9 |
| 4 | Производственная, коммунальная застройка, режимные объекты | 2 885 | 26,6 |  | 2 885 |  | 26,2 |  | 2 920 | 21,9 |
| 5 | Транспортная инфраструктура (объекты), всего, в том числе: | 369 | 3,4 |  | 369 |  | 3,4 |  | 376 | 2,8 |
| 5.1 | -железнодорожный транспорт (полоса отвода) | 295 | 2,7 |  | 295 |  | 2,7 |  | 295 | 2,2 |
| 5.2 | -автомобильный транспорт | 66 | 0,6 |  | 66 |  | 0,6 |  | 71 | 0,5 |
| 5.3 | - прочие | 8 | 0,1 |  | 8 |  | 0,1 |  | 10 | 0,1 |
| 6 | Рекреация, всего в том числе: | 711 | 6,5 |  | 750 |  | 6,8 |  | 1 039 | 7,8 |
| 6.1 | -лес, лесопарки | 509 | 4,7 |  | 509 |  | 4,6 |  | 480 | 3,6 |
| 6.2 | -лесопитомники | 68 | 0,6 |  | 68 |  | 0,6 |  | 68 | 0,5 |
| 6.3 | -зелёные насаждения общего пользования (городские парки, скверы, бульвары) | 111 | 1,0 |  | 150 |  | 1,4 |  | 468 | 3,5 |
| 6.4 | -учреждения отдыха | 23 | 0,2 |  | 23 |  | 0,2 |  | 23 | 0,2 |
| 7 | Коллективные садоводства | 770 | 7,1 |  | 736 |  | 6,7 |  | 332 | 2,5 |
| 8 | Объекты специального назначения, всего, в том числе: | 36 | 0,3 | 36 |  | 0,3 |  | 81 |  | 0,6 |
| 8.1 | -кладбища | 36 | 0,3 | 36 |  | 0,3 |  | 75 |  | 0,6 |
| 8.2 | -крематорий | - | - | - |  | - |  | 6 |  | 0,1 |
| 9 | Санитарно-защитное озеленение | 107 | 1,0 | 107 |  | 1,0 |  | 1 323 |  | 10,0 |
| 10 | Объекты сельского хозяйства | 1 339 | 12,3 | 992 |  | 9,0 |  | 227 |  | 1,7 |
| 11 | Водоёмы | 205 | 1,9 | 205 |  | 1,9 |  | 218 |  | 1,7 |
| 12 | Прочие | 57 | 0,5 | 57 |  | 0,5 |  | 57 |  | 0,4 |

Примечание: *с учётом сущ. д.Отрадовка

Распределение земель по формам собственности.

Таблица 80

| №№ | Территории | Сущ. положение 2009г. |  | 1 очередь 2020г. |  | Расчётный срок 2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади | Площадь, га | % от общей площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Общая площадь земель ГО г.Стерлитамак в установленных границах, всего, в том числе: | 10 852 | 100,0 | 11 000 | 100,0 | 13 319 | 100,0 |
| 1 | -в собственности граждан | 185 | 1,7 | 475 | 4,3 | 747 | 5,6 |
| 2 | -в собственности юридических лиц | 48 | 0,4 | 48 | 0,4 | 83 | 0,6 |
| 3 | -в государственной и муниципальной собственности | 10 043 | 92,6 | 9 901 | 90,0 | 11 913 | 89,5 |
| 4 | -в собственности Российской Федерации | 576 | 5,3 | 576 | 5,3 | 576 | 4,3 |

215